1万吨高能量密度正极材料镍钴铝

酸锂及3亿Ah聚合物锂离子动力电池项目

竣工环境保护验收监测报告

中衡检测验字〔2018〕第73号

项目名称：1万吨高能量密度正极材料镍钴铝酸锂及

3亿Ah聚合物锂离子动力电池

建设单位：四川富骅新能源科技有限公司

四川中衡检测技术有限公司

二O一八年四月

建 设 单 位：四川富骅新能源科技有限公司

法 人 代 表：

编 制 单 位：四川中衡检测技术有限公司

法 人 代 表：殷万国

报 告 编 写：李丽娟

审       核：王文超

审       定：胡宗智

建设单位                     编制单位

电 话：                      电 话：0838-6185087

传 真：                      传 真：0838-6185095

邮 编：                      邮 编：618000

地 址：                      地 址：德阳市旌阳区金沙江东路207号2、8楼

目  录

目  录	1

1  验收项目概况	1

1.1 验收任务的由来	1

1.2 验收监测范围	2

1.3 验收监测内容	2

2  验收依据	4

3  工程建设情况	6

3.1 地理位置、平面布置及外环境关系	6

3.2 建设内容	6

3.2.1 项目性质、规模	6

3.2.2 劳动定员和生产制度	6

3.2.3 项目总投资及环保投资	7

3.2.4 项目组成	7

3.3 主要原辅材料、能源及设备	8

3.4 项目水平衡	9

3.5 工艺流程简介及产污位置介绍	10

3.6 项目变动情况	12

4  环境保护设施	14

4.1 污染物治理/处置设施	14

4.1.1 废气排放及治理	14

4.1.2 废水排放及治理	14

4.1.3 噪声排放及治理	15

4.1.4 固（液）体废物产生及治理	16

4.1.5 主要污染源及处理设施对照	17

4.1.6 环保投资一览表	18

4.2 其他环保设施	19

4.2.1 环境风险防范设施	19

4.3 环保设施“三同时”落实情况	20

5  环境影响评价的主要结论与建议及审批部门审批决定	21

5.1 环境影响评价报告书的主要结论与建议	21

5.1.1 工程分析结论	21

5.1.2 区域环境质量现状	22

5.1.3 环境影响分析结论	22

5.1.4 环境保护措施可行性分析和环保投资	24

5.1.5 总量控制结论	24

5.1.6 产业政策及规划符合性分析结论	25

5.1.7 清洁生产	26

5.1.8 项目公众参与结论	26

5.1.9 环境风险分析	26

5.1.10 评价总结论	26

5.1.11 要求	27

5.1.12 建议	27

5.2 环评批复（审批部门审批决定）	27

6  验收执行标准	31

6.1 验收监测标准限值	31

6.2 总量控制指标	31

7  验收监测内容	32

7.1 验收期间工况情况	32

7.2质量控制和质量保证	32

7.3喷雾干燥废气监测	33

7.3.1喷雾干燥废气监测点位、项目及时间频率	33

7.3.2 喷雾干燥废气分析方法	33

7.3.3废气监测结果	33

7.4气流粉碎废气监测	34

7.4.1气流粉碎废气监测点位、项目及时间频率	34

7.4.2 气流粉碎废气分析方法	35

7.4.3气流粉碎废气监测结果	35

7.5气流粉碎废气监测	36

7.5.1气流粉碎废气监测点位、项目及时间频率	36

7.5.2 气流粉碎废气分析方法	36

7.5.3气流粉碎废气监测结果	36

7.6噪声监测	37

7.6.1噪声监测点位、监测时间、频率及监测方法	37

7.6.2监测结果	37

7.5固体废物	38

8  环境管理检查	39

8.1 环保审批手续执行情况检查	39

8.2 环保设施的“三同时”执行情况	39

8.3 环境保护档案管理情况检查	39

8.4 环境保护机构设置和环境管理规章制度措施及落实情况	39

8.5 环保设施的完成、运行及维护情况检查	39

8.6 固体废弃物处置情况检查	39

8.7 总量控制	40

8.8 清洁生产检查情况	40

8.9 环评及生产批复检查	40

9  公众意见调查及公示	43

9.1 公众意见调查目的	43

9.2 公众意见调查方法	43

9.3 调查内容及调查范围	43

9.4调查结果	43

9.5 验收公示调查	45

公示截图如下：	45

10  结论与建议	46

10.1 项目基本情况	46

10.2 环境管理检查结论	46

10.3验收监测结果	46

10.3.1废气	46

10.3.2噪声	46

10.4固体废弃物排放情况	47

10.5总量控制	47

10.6公众意见调查结果	47

10.7建议	48

附图：

附图1 项目地理位置图

附图2 项目外环境关系图

附图3 项目总平面布置及监测布点图

附图4 现状照片

附件：

附件1 《企业投资项目备案通知书》， 中国（绵阳）科技城管理委员会经济发展局企业投资项目备案通知书，川投资备[51079915080601]0038号，2015年8月6日；

附件2 《关于四川富骅新能源科技有限公司1万吨高能量密度正极材料镍钴铝酸锂及3亿Ah聚合物锂离子动力电池项目环境影响评价执行标准函》，绵阳市环保局，绵环函[2016]121号，2016年3月18日；

附件3 《关于四川富骅新能源科技有限公司1万吨高能量密度正极材料镍钴铝酸锂及3亿Ah聚合物锂离子动力电池环境影响报告书的批复》，绵阳市环保局，绵环审批〔2017〕177号，2017年7月14日；

附件4 《关于四川天鑫科技有限公司智能化网络安全防范系统、终端项目环境影响报告表的批复》绵阳市环境保护局，绵环审批〔2014〕115号，2014年7月16日；

附件5 厂房租赁合同

附件6 委托书

附件7工况证明

附件8 环境监测报告

附件9 公众意见调查表

附件10 危险废物处置协议

附件11 关于真空包装工段取消说明

附件12 园区污水进入管网证明

附件13 公司环保管理领导机构

附件14 真实性承诺

附表：“三同时”验收登记表

# 1  验收项目概况

## 1.1 验收任务的由来

锂离子电池是一种环境友好型高性能可再生能源，主要用于IT行业的移动电话、笔记本电脑、摄像机、通讯设备、汽车和机电行业。随着我国经济及国防科技发展步伐的加快，锂电池的用量越来越大，对锂电池正极材料的需求也明显增加。根据市场调查，初步估计近几年的增长率会维持在40~50%左右，锂电池正极材料市场前景非常广阔。

四川富骅新能源科技有限公司为新型生产型企业，公司依托电子科技大学微电子与固体电子学院工程技术中心作为技术支撑，与多所高等院校合作致力于锂离子电池正极材料的新技术开发，并指导高性能锂离子电疗新型正极材料的专业化生产。

四川富骅新能源科技有限公司租用四川天鑫科技有限公司场地新建生产车间1680m2、办公楼371.7m2及其配套设施，进行1万吨高能量密度正极材料镍钴铝酸锂的生产。由于受场地、成本及市场等因素的影响，本项目只生产高能量密度正极材料镍钴铝酸锂（年最大产量2000吨），不再进行聚合物锂离子动力电池的生产，如后期需进行聚合物锂离子动力电池的生产及扩大高能量密度正极材料镍钴铝酸锂生产能力，需要另行环评、验收。

四川天鑫科技有限公司《能化网络安全防范系统、终端项目》位于河北-平武工业园规划红线内，项目已于2014年7月16日取得了绵阳市环境保护局为其出具的《关于对四川天鑫科技有限公司智能化网络安全防范系统、终端项目环境响报告表审查批复》(绵环审批【2014】115号)；目前该公司将5、6号厂房租给四川沃姆斯科技有限公司，4号厂房分别租给了长信和三一重工，3号厂房租赁给了洪发科技有限公司。2015 年四川天鑫科技有限公司将9号厂房租给四川富骅新能源科技有限公司。

“1万吨高能量密度正极材料镍钴铝酸锂及3亿Ah聚合物锂离子动力电池”项目位于河北-平武工业园区内。于2015年3月开始建设，2015年12月竣工，2016年3月调试投入运营。2015月8月6日，中国（绵阳）科技城管理委员会经济发展局以川投资备[51079915080601]0038号文下达企业投资项目备案通知书；2017年6月，四川省国环环境工程咨询有限公司编制完成该项目环境影响报告表；2017年7月14日，绵阳市环境保护局以绵环审批[2017]177号文下达批复。目前项目主体工程以及配套环保设施运行正常，具备竣工环境保护验收监测条件。

2017年10月，四川富骅新能源科技有限公司委托四川中衡检测技术有限公司对“1万吨高能量密度正极材料镍钴铝酸锂及3亿Ah聚合物锂离子动力电池”项目进行竣工环境保护验收工作。四川中衡检测技术有限公司于2017年12月对项目进行了现场踏勘，并在现场踏勘与收集资料的基础上，编制了验收监测方案。依据该方案，四川中衡检测技术有限公司于2017年10月22日～23日、2018年3月20日~21日、2018年3月28日~29日对项目进行现场验收监测和调查，在综合各种资料数据的基础上编制完成了该工程竣工环境保护验收监测报告。

## 1.2 验收监测范围

“1万吨高能量密度正极材料镍钴铝酸锂及3亿Ah聚合物锂离子动力电池”项目验收范围有：主体工程、辅助配套工程、公用工程、环保工程、仓储等。项目建设内容及项目组成见表3-1。

## 1.3 验收监测内容

（1）噪声监测；

（2）废气监测；

（3）固体废物检查；

（4）公众意见调查；

（5）环境管理检查。

# 2  验收依据

（1）中华人民共和国国务院令第[682]号《建设项目环境保护管理条例》，2017.07.16；

（2）国家环境保护总局，环函[2002]222号，《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》2002.08.21；

（3）四川省环境保护局，川环发[2003]001号，《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》及其附件，2003.01.07；

（4）四川省环保局，川环发[2006]61号，《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》，2006.06.06；

（5）国家环境保护部，国环规环评〔2017〕4号，《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》，2017.11.20；

（6）四川省环境保护厅办公室，川环办发〔2018〕26号，《关于继续开展建设项目竣工环境保护验收（噪声和固体废物）工作的通知》，2018.03.02；

（7）中国（绵阳）科技城管理委员会经济发展局，川投资备[51079915080601]0038号，《企业投资项目备案通知书》，2015.08.06；

（8）绵阳市环境保护局，绵环函[2016]121号，《关于四川富骅新能源科技有限公司1万吨高能量密度正极材料镍钴铝酸锂及3亿Ah聚合物锂离子动力电池项目环境影响评价执行标准函》，2016.03.18；

（9）四川省国环环境工程咨询有限公司，《1万吨高能量密度正极材料镍钴铝酸锂及3亿Ah聚合物锂离子动力电池项目环境影响报告书》，2017.06；

（10）绵阳市环境保护局，绵环审批[2017]177号，《关于对四川富骅新能源科技有限公司1万吨高能量密度正极材料镍钴铝酸锂及3亿Ah聚合物锂离子动力电池项目环境影响报告书》的批复，2017.07.14；

（11）四川富骅新能源科技有限公司《委托书》，2017.10。

# 3  工程建设情况

## 3.1 地理位置、平面布置及外环境关系

本项目位于河北平武工业园，系租赁四川天鑫科技有限公司标准厂房及办公楼进行建设，与环评建设位置一致。项目所在地理位置见附图1。

车间北侧布置有原料堆放区、球磨区、超纯水制备区、干燥区，中部为预烧和烧结区，南侧为磨碎区、均化工段和成品库，有效缩短了流水线的距离。本项目材料区和产品区、生产区均分开设置。办公生活区位于项目东部，与生产车间分割。项目平面布置见附图3。

根据现场调查，本项目生产车间东侧16m为研发办公楼、南侧紧临一片空地；南侧115m为园区道路，南侧隔道路132m为中物材料；西侧9m为四川沃姆斯科技有限公司；西北侧156~200m范围内分布有 3 户农户；北侧 113m~200m 范围内分布有 4 户农户。项目外环境关系见附图2。

## 3.2 建设内容

### 3.2.1 项目性质、规模

项目名称：四川富骅新能源科技有限公司1万吨高能量密度正极材料镍钴铝酸锂及3亿Ah聚合物锂离子动力电池

建设单位：四川富骅新能源科技有限公司

项目性质：新建

建设地点：河北平武工业园

### 3.2.2 劳动定员和生产制度

项目建成后劳动定员25人，其中管理人员7人，生产人员18人。年工作日300天，一班生产，工作8小时。

### 3.2.3 项目总投资及环保投资

项目总投资3000万元，环保投资75元，占总投资2.5%。

### 3.2.4 项目组成

项目组成及主要环境问题见表3-1。

表3-1  项目组成及主要环境问题

| 名称 | 项目 | 建设内容 |  | 主要环境 问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评 | 实际 |  |  |
| 主体 工程 | 球磨车间 | 位于厂区北侧，主要对原材料进行在密闭的空间内进行打磨，研磨过程中需要加超纯水，原材料与超纯水的质量比为1:1.5。 | 位于厂区南侧，主要对原材料进行在密闭的空间内进行打磨，研磨过程中需要加超纯水，原材料与超纯水的质量比为1:1.5。 | 租用标准化厂房，不涉及土建工程。仅在企业入驻工程中进行设备调试，该过程中主要产生废水、固废、噪声、废气。 | 新建 |
|  | 干燥车间 | 位于厂区北侧，紧临球磨车间。采用喷雾干燥机进行干燥，干燥过程采用天然气加热。 | 位于厂区南侧，紧临球磨车间。采用喷雾干燥机进行干燥，干燥过程采用天然气加热。 |  | 新建 |
|  | 窑炉 | 位于生产车间的中部，主要进行预烧和烧结过程，采用电加热，车间共设置两台窑炉。 | 与环评一致 |  | 新建 |
|  | 粉碎车间 | 位于厂房东南侧，主要对烧结形成的晶本进行粉碎，粉碎在封闭空间内进行，粉碎完成进行气流分级。 | 项目有两台气流粉碎机，分别位于厂房东北侧、厂房西北侧。主要对烧结形成的晶本进行粉碎，粉碎在封闭空间内进行，粉碎完成进行气流分级。 |  | 新建 |
|  | 混合室 | 位于厂房南侧，对分级后的产品进行均化，均化在密闭空间内进行。 | 位于厂房西侧，对分级后的产品进行均化，均化在密闭空间内进行。 |  | 新建 |
|  | 包装区 | 位于厂房南侧，紧临均化间，使用真空包装机进行成品进行包装，包装规格25kg/袋。 | 由于工艺改变，公司未使用真空包装机对成品进行包装，目前为人工包装。 |  | 新建 |
|  | 分析室 | 主要分析产品是否合格。 | 与环评一致 |  | 新建 |
|  | 控制车间 | 位于厂房东侧，主要控制窑炉、预烧和烧结过程。 | 位于厂房西侧，主要控制窑炉、预烧和烧结过程。 |  | 新建 |
|  | 空压机房 | 位于厂房的南侧，本项目采用无油空压机。 | 位于厂房的西侧，本项目采用无油空压机。 |  | 新建 |
| 辅助配套 工程 | 超纯水制作间 | 位于厂房东北侧，主要进行超纯水的生产。工艺为反渗透。 | 位于厂房西南侧，主要进行超纯水的生产。工艺为反渗透。 |  | 新建 |
|  | 职工食堂 | 位于项目办公楼1F。 | 与环评一致 |  | 依托 |
|  | 办公区域 | 租用办公楼1F进行办公，本项目不涉及员工住宿。 | 与环评一致 |  | 重新装修 |
| 公用 工程 | 供水 | 由工业园区供水网统一提供生活、生产用水。 | 与环评一致 |  | 依托 |
|  | 供电 | 由工业园区供电网提供。 | 与环评一致 |  |  |
|  | 供气 | 由工业园区提供天然气。 | 与环评一致 |  |  |
| 环保 工程 | 布袋除尘系统 | 3套，除尘效率为99.9%，处理达标后经15m排气筒排放。 | 与环评一致 |  | 新建 |
|  | 隔油池 | 1处，位于食堂内，容积为0.5m3，主要用于处理食堂废水。 | 2个，位于食堂内，每个容积为3m3，共6m3，主要用于处理食堂废水。 |  | 依托 |
|  | 预处理池 | 1处，本项目依托原厂区预处理池30m3。 | 与环评一致 |  | 依托 |
|  | 危废暂存间 | 1处，位于工具仓库内，占地8m2。 | 位于天鑫科技4号厂房，占地8 m2。 |  | 新建 |
|  | 垃圾桶 | 在办公区和生产车间分别设垃圾桶收集。 | 与环评一致 |  | 新建 |
| 仓储 | 原料堆放区域 | 1处，位于项目厂区东北侧，主要存放NCA前驱体和电池级氢氧化锂。 | 与环评一致 |  | 新建 |
|  | 成品仓库 | 1处，位于项目厂区西南侧，主要存放产品。 | 与环评一致 |  |  |
|  | 工具仓库 | 1处，位于项目厂区南侧，主要存放维护工具等设备。 | 与环评一致 |  |  |

## 3.3 主要原辅材料、能源及设备

本项目主要能源消耗见表3-2，主要设备见表3-3。

表3-2  主要原辅材料及能耗情况表

| 类 别 | 名 称 | 年耗量 |  | 单 位 | 来 源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评预测 | 实际消耗 |  |  |
| 原辅材料 | 电池级氢氧化锂 | 882.80 | 882 | t | 外购 |
|  | NCA前驱体 | 1937.4 | 1900 | t | 外购 |
| 能源消耗 | 天然气 | 7000 | 7000 | 立方米 | 园区提供 |
|  | 水 | 7767 | 7950 | t | 园区提供 |
|  | 电 | 60000 | 60000 | Kw·h | 园区提供 |

表3-3  项目主要设备表  （单位：台/套）

| 序号 | 环评拟建 |  |  | 实际建成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 型号 | 数量 | 设备名称 | 型号 | 数量 |
| 1 | 离心喷雾干燥机 | LGP5 | 1台 | 离心喷雾干燥机 | LGP5 | 1台 |
| 2 | V型混合机 | / | 6台 | V型混合机 | / | 6台 |
| 3 | 压力喷雾干燥机 | / | 1台 | 压力喷雾干燥机 | / | 1台 |
| 4 | 隧道电阻炉 | / | 2台 | 隧道电阻炉 | / | 2台 |
| 5 | 流化床对撞式气流磨 | / | 2台 | 流化床对撞式气流磨 | / | 2台 |
| 6 | 空压机 | / | 1台 | 空压机 | / | 1台 |
| 7 | 叉车 | / | 1辆 | 叉车 | / | 1辆 |
| 8 | 电力电缆 | / | 886米 | 电力电缆 | / | 886米 |
| 9 | 窑炉安装线材 | / | 1批 | 窑炉安装线材 | / | 1批 |
| 10 | 立式超细研拌磨机 | / | 3台 | 立式超细研拌磨机 | / | 3台 |
| 11 | 真空包装机 | / | 1台 | 真空包装机 | / | 0台 |
| 12 | 闸体 | / | 3065个 | 闸体 | / | 3065个 |
| 13 | 氧化锆球 | / | 2000公斤 | 氧化锆球 | / | 2000公斤 |
| 14 | 纯水设备 | / | 1台 | 纯水设备 | / | 1台 |

## 3.4 项目水平衡

总用水量

26.5

25.0

反渗

预烧过程反应生成水1.39

草溪河

图3-1  项目水平衡图（单位：m3/d）

17.5

物料带入的结晶水1.26

永兴污水处理厂

尾水7.5

蒸发2.328

生活用水

预处理池

进入雨水管网

蒸发17.822（水和结晶水的95%）

0.938

1.5

损耗0.15

安昌河

0

1.35

本项目水平衡见图3-1。

## 3.5 工艺流程简介及产污位置介绍

配料

预烧

均化

噪声、粉尘、水蒸气、燃烧废气

烧结

气流粉碎分级

检验测试

不合格产品

水蒸气

混合

球磨

喷雾干燥

包装入库

粉尘、噪声

噪声

噪声

电加热

电加热

天然气

超纯水

电池级氢氧化锂、NCA前驱体

图3-2  项目水平衡图（m3/d）

本项目主要产品为电池正极材料（镍钴铝酸锂），项目营运期工艺流程及产污位置见图3-2。

工艺流程简介：

- 配料：将电池级氢氧化锂和 NCA 前驱体按产品所需比例进行取料。配料在封闭的空间内由自动配料机完成配料。该工序生产过程中无需加热及其他辅料。

- 混合：将配料后的物料采用人工投料，机械混合（采用 V 型混合机密封混合，产生极为微量的粉尘，可忽略不计）。该过程的主要污染物为噪声。

- 球磨：混合完成的物料人工投入球磨机进行研磨，该过程需加超纯水，物料与超纯水的质量比例为1：1.5，该过程产生的主要污染物为噪声和固废（氧化锆球）。

- 喷雾干燥：混合完成后的物料通过密封管道进入喷雾干燥器。此工序以天然气为燃料，但是燃料不直接接触物料。该工艺特点为采用超细粉体工业常见的喷雾干燥器进行喷雾干燥（进口温度为300度左右，出口温度为160-180 度），使球磨后液相溶液中各种组分能在瞬间实现快速蒸发，以干燥粉末的方式固定下来，从而实现元素组分从液相均一混合到固相均一共存的转变，为下一步工艺奠定了基础。本工序需要将原料中的含水率干燥到5%以下。本项目采用“喷雾干燥”法进行脱水，为目前超细粉体工业广泛使用的干燥方法。该过程主要产污为噪声、粉尘和水蒸气。

- 预烧：此工序是电加热。喷雾干燥后形成的混合物进入500℃的预烧炉中，其中的金属元素成分则形成初级的复合氧化物。LiOH H2O + Ni0.8Co0.15Al0.05(OH)2.05→LiNi0.8Co0.15Al0.05O2 + H2O结晶水和球磨过程在喷雾干燥过程中95%的均挥发，仅5%的含水量带入到预烧过程中，预烧过程中开始向晶体转化，基本上不会产生粉尘，该过程主要产污为水蒸气。

- 烧结：此工序是电加热。在辊道窑中进行高温煅烧，温度为750℃。在高温煅烧阶段，由于前驱物已经在预烧阶段完成了充分的分解燃烧，只是在高温下进行自我晶型的转化和完善。预烧后的初级产物仅仅形成了镍钴铝酸锂基本结构骨架，作为锂离子电池正极材料使用则还需要将该初级产物在适当高温下进行热处理，以调整材料的细微结构特征，使之产生具有标准特征的电压曲线及循环稳定性。

此工序产生的氮氧化物的量可以忽略不计，理由如下：

氮氧化物的来源为三类——快速型氮氧化物、热力型氮氧化物和燃料型氮氧化物。

本项目为电加热，故不存在快速型氮氧化物产生的问题。

燃料型的氮氧化物一般来说主要来源于有机物中的氮（还原性的氮，化合价25在零价以下）在过量氧的环境下的燃烧。本项目原料中不含氮，无燃料型氮氧化物产生的问题。

热力型氮氧化物只要是空气中的氮气和氧气反应生成的，根据2008年出版的第21期《内蒙古石油化工》中的《大气污染过程中氮氧化合物对大气的危害及防治》中的研究结果，在800℃及以下的燃烧过程中，热力型氮氧化物的生成量基本为零。本项目的工艺温度为750℃，故不存在热力型氮氧化物产生的问题。

- 粉碎：烧结完成后的产物通过人工运至粉碎机中。将所得产物在气流粉碎机中进行气流粉碎，形成产品的粒径为5um。此工序的废气主要为含镍粉尘，产生的废气经过布袋除尘器除尘处理，废气经排气筒排放。

- 均化：在气流粉碎后的产物人工运至均化仓，并在该设备中（密闭）反复混合均化。

- 检验：本步骤不产生废品，检验合格的作为动力电池材料外售，检验不合格的作为一般金属材料外卖。

- 人工包装入库。

注明：由于公司工艺更改，暂时取消真空包装工段。如后期公司因工艺需要真空包装工段，则另行验收。（说明见附件）

## 3.6 项目变动情况

# 根据环境保护部办公厅文件环办[2015]52号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》：“根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。”本项目变动情况主要为：项目平面布置略微发生变动，功能性质不变；环评及批复设置真空包装环节，位于厂房南侧，紧临均化间，使用真空包装机进行成品进行包装；实际由于工艺改变，公司未使用真空包装机对成品进行包装，目前为人工包装；环评设置天鑫的食堂隔油池为0.5m3，实际为6m3。不会增加污染物的产生，不会导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重），因此，不界定为重大变动。

# 4  环境保护设施

## 4.1 污染物治理/处置设施

### 4.1.1 废气排放及治理

本项目营运期产生的废气主要来源于生产过程中产生的粉尘、天然气燃烧产生的废气。本项目未单独设置食堂，员工用餐依托于天鑫科技食堂，因此本项目无饮食业油烟及天然气燃烧废气产生。

治理措施：

- 喷雾干燥过程中产生的含镍粉尘：经干燥机自带的布袋除尘器除尘+9.5m高喷雾干燥排气筒有组织排放。

- 气流粉碎过程中产生的含镍粉尘：本项目共两台气流粉碎机，每台粉碎机配备一套除尘设施、排气筒，分别经布袋除尘+7.8m/15m高气流粉碎排气筒有组织排放。

- 车间无组织粉尘：在转运、投料过程会产生少量粉尘，经车间自然沉降+厂房阻隔后，以无组织形式排放。

主要废气中污染物排放种类及处理措施见表4-1。

表4-1  废气中污染物排放种类及处理设施

| 种类 | 产污位置 | 处理设施/措施 | 污染物种类 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 含镍粉尘 | 喷雾干燥工段 | 布袋除尘器除尘+9.5m高喷雾干燥排气筒排放 | 粉尘、镍及其化合物 | 有组织排放 |
| 含镍粉尘 | 气流粉碎工段1 | 1号布袋除尘+1号7.8m高气流粉碎排气筒排放 | 镍及其化合物 | 有组织排放 |
|  | 气流粉碎工段2 | 2号布袋除尘+2号15m高气流粉碎排气筒排放 | 镍及其化合物 |  |
| 金属粉尘 | 生产车间 | 自然沉降+厂房阻隔+自然通风 | 颗粒物 | 无组织排放 |

### 4.1.2 废水排放及治理

- 本项目营运期产生的废水主要为生活污水、制备超纯水产生的尾水。本项目不单独修建食堂，员工用餐依托于天鑫科技食堂。

治理措施：

（1）本项目超纯水采用自来水制作，采用反渗透工艺，尾水产生量为7.5m3/d，直接排入园区雨水管网。

- 员工办公地租用四川天鑫科技有限公司办公楼1楼进行办公，本项目办公生活污水与园区生活污水混合，本项目员工生活污水排放量为1.35m3/d，依托天鑫科技预处理池处理后排入园区污水管网，送至永兴污水处理厂处理后排入草溪河，最终进入安昌河。

主要废水中污染物排放种类及处理措施见表4-2。

表4-2  废水中污染物排放种类及处理设施

| 种类 | 产污位置 | 处理设施/措施 | 污染物种类 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 办公楼 | 依托天鑫科技预处理池 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 园区污水管网 |
| 超纯水制备尾水 | 超纯水制作车间 | / | / | 园区雨水管网 |

本项目依托性分析：本项目依托天鑫科技预处理池对废水进行处理，容积为30m3，四川沃姆斯科技有限公司废水产生量为5.5m3/d，长信废水产生量为2.5m3/d，三一重工废水产生量为1.5m3/d，洪发科技有限公司废水产生量为3.75m3/d，本项目废水产生量为1.35m3/d。因此项目依托四川天鑫科技有限公司处理生活污水可行。

表4-3  四川天鑫科技有限公司预处理池接纳废水情况表

| 厂房 | 公司名称 | 废水名称 | 产生量（m3/d） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5#、6# | 四川沃姆斯科技有限公司 | 生活污水 | 5.5 | 依托四川天鑫科技有限公司预处理池（容积30m3） |
| 4# | 长信 | 生活污水 | 2.5 |  |
| 4# | 三一重工 | 生活污水 | 1.5 |  |
| 3# | 洪发科技有限公司 | 生活污水 | 3.75 |  |
| 9# | 四川富骅新能源科技有限公司（本项目） | 生活污水 | 1.35 |  |

### 4.1.3 噪声排放及治理

本项目营运期产生的噪声主要来源于设备运行时产生的噪声。

降噪措施：

- 选用低噪声设备，底座安装基座减振；

- 车间合理布局，高噪设备集中摆放，利用厂房隔声、距离衰减来降低噪声对周围环境的影响；

- 定期维护机械设备，降低故障性噪声排放。

主要设备噪声的产生及治理措施见表4-4。（附噪声设施图片）

表4-4  噪声源强及处理措施一览表

| 声源设备 | 源强 dB（A） | 数量 （台） | 位置 | 运行方式 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 球磨机 | 85 | 3 | 厂房南侧 | 稳定运行 | 选用低噪声设备、基座减振、合理布局、厂房隔音、定期维护机械设备 |
| 喷雾干燥炉 | 90 | 1 | 厂房南侧 |  |  |
| 隧道电阻炉 | 75 | 2 | 厂房中央 |  |  |
| 气流粉碎机 | 80 | 2 | 厂房北侧 |  |  |

### 4.1.4 固（液）体废物产生及治理

本项目营运期产生的固（液）体废物主要分为一般废物和危险废物。预处理池、隔油池、食堂均依托于天鑫科技，产生的预处理池污泥、隔油池油污、餐厨垃圾，由四川天鑫科技有限公司统一交有资质单位进行处置。

一般废物

本项目营运期产生的一般固废有布袋收集的粉尘、检验不合格产品、废氧化锆球、办公生活垃圾、废包装材料、预处理池污泥、隔油池油污、餐厨垃圾。

采取的防治措施：

- 布袋收集的粉尘产生量为23.17t/a，暂存于一般固废堆放点，后期外售处理；

- 检验不合格产品产生量为0.2t/a，外售处理；

- 球磨工段更换的废氧化锆球产生量为0.5t/a，外售处理；

- 生活垃圾产生量为7.5t/a，办公区设有垃圾桶，定期由环卫部门清运处理。

- 原材料拆包过程产生废包装材料为2.4t/a，外售处理。

危险废物

本项目营运期产生的危险废物有废机油、废机油桶、含油手套及棉纱。

- 废机油产生量为0.04t/a，暂存于危废暂存间，交由绵阳市天捷能源有限公司进行处理；

- 废机油桶产生量为0.04t/a，暂存于危废暂存间，交由绵阳市天捷能源有限公司进行处理；

- 废棉纱和废手套产生量为0.2t/a，暂存于危废暂存间，后期必须交由有资质单位进行处理。

项目固体废弃物详细处置情况见表4-5。

表4-5  固（液）体废物排放及处理方法

| 序号 | 废弃物名称 | 排放量 （t/a） | 来源 | 废物类别 | 废物代码 | 处理方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粉尘 | 23.17 | 布袋除尘器 | / | / | 外售处置 |
| 2 | 不合格产品 | 0.2 | 检验工段 | / | / |  |
| 3 | 废氧化锆球 | 0.5 | 球磨工段 | / | / |  |
| 4 | 废包装 | 2.4 | 原料 | / | / |  |
| 5 | 生活垃圾 | 7.5 | 办公生活 | / | / | 交由环卫部门清运处理 |
| 6 | 废棉纱和废手套 | 0.2 | 生产过程 | HW49 | 900-041-49 | 交由有资质单位进行处理 |
| 7 | 废机油桶 | 0.04 | 生产原料 | HW49 | 900-041-49 | 交由绵阳市天捷能源有限公司进行处理 |
| 8 | 废机油 | 0.04 | 生产维修 | HW08 | 900-210-08 |  |

### 4.1.5 主要污染源及处理设施对照

项目污染源及处理设施见表4-6。

表4-6   项目污染源及处理设施对照表

| 类别 | 污染源 | 污染物名称 | 环评要求 | 实际落实 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生活废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 预处理池（食堂废水先经隔油池处理）排入永兴污水处理厂达标后排入草溪河。 | 本项目废水处理均依托于天鑫科技有限公司废水处理设施，经预处理池（食堂废水先经隔油池处理）排入永兴污水处理厂处理后排入草溪河。 | 草溪河 |
|  | 食堂废水 |  |  |  |  |
|  | 生产废水 | 超纯水制备尾水 | 排入雨水管网 | 排入雨水管网 | 雨水管网 |
| 废气 | 喷雾干燥 | 粉尘、镍及其化合物 | 布袋除尘+15m排气筒 | 布袋除尘器除尘+9.5m高喷雾干燥排气筒排放 | 外环境 |
|  | 气流粉碎 | 镍及其化合物 | 布袋除尘+15m排气筒 | 布袋除尘+1号7.8m高气流粉碎排气筒排放 布袋除尘+2号15m高气流粉碎排气筒排放 |  |
|  | 天然气燃烧 | 颗粒物、二氧化硫 | 无组织排放 | 无组织排放 | 外环境 |
|  | 食堂 | 饮食业油烟 | 设油烟净化器 | 本项目依托于天鑫科技食堂，设置有油烟净化器+排气筒 | 外环境 |
| 固体废物 | 布袋除尘器 | 粉尘 | 作为一般金属材料外售 | 作为一般金属材料外售 | / |
|  | 检验工段 | 不合格产品 |  |  |  |
|  | 球磨工段 | 氧化锆球 |  |  |  |
|  | 预处理池 | 污泥 | 环卫部门定期清运 | 本项目依托天鑫科技废水处理设施，预处理池污泥由四川天鑫科技有限公司交由环卫部门清运处置 |  |
|  | 食堂 | 餐厨垃圾 | 交由有资质单位处理 | 本项目依托于天鑫科技食堂，餐厨垃圾及隔油池油污由四川天鑫科技有限公司统一交由有资质单位进行处置 |  |
|  | 隔油池 | 油污 | / |  |  |
|  | 办公楼 | 办公生活垃圾 | 环卫部门定期清运 | 环卫部门清运处理 |  |
|  | 原料 | 废包装材料 | 作为一般固废外售 | 作为一般固废外售 |  |
|  | 设备危险 | 废机油 | 交由有资质单位进行处理 | 交由绵阳市天捷能源有限公司进行处理 |  |
|  |  | 废机油桶 |  |  |  |
|  |  | 废棉纱、手套 | 环卫部门定期清运 | 后期达到处置量，交由有资质单位进行处置 |  |
| 噪声 | 设备 | 噪声 | 采取厂房隔声、消声、减振，合理安排作业制度及加强管理 | 选用低噪声设备、基座减振、合理布局、厂房隔音、定期维护机械设备 | 外环境 |

### 4.1.6 环保投资一览表

项目总投资为3000万元，环保设施75万元，占总投资的2.5%。环保设施（措施）及投资见表4-7。

表4-7  环保设施（措施）及投资一览表

| 类别 | 污染源 | 环评环保措施 | 投资 （万元） | 实际环保措施 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 办公生活污水 | 依托园区预处理池 | / | 依托天鑫科技预处理池 | / |
|  | 食堂废水 | 依托园区隔油池 |  | 依托天鑫科技隔油池 |  |
| 噪声 | 设备 | 采取厂房隔声、消声、减振，合理安排作业制度及加强管理。 | 3 | 选用低噪声设备、基座减振、合理布局、厂房隔音、定期维护机械设备来降低噪声对周围环境的影响。 | 3 |
| 固废 | 办公生活 | 生活垃圾收集及清运 | 1 | 生活垃圾收集及清运 | 3 |
|  | 食堂 | 餐厨垃圾收集点 | 3 | 食堂依托于天鑫科技，隔油池油污、餐厨垃圾，由四川天鑫科技有限公司统一交由有资质单位进行处置。 | / |
|  | 生产车间 | 危废暂存间（处理废棉纱、手套、废油桶、废机油、废包装材料等） | 10 | 设置危废暂存间，废机油及废机油桶交由绵阳市天捷能源有限公司进行处理。废棉纱、手套后期须交由有资质单位进行处置 | 10 |
| 废气 | 生产车间 | 生产车间粉尘治理：布袋除尘 | 40 | 布袋除尘器3套，3根排气筒。 | 40 |
|  | 食堂 | 食堂油烟净化器（依托） | / | 食堂油烟净化器（依托） | / |
| 地下水防渗措施 |  | 项目车间球磨工序、干燥工序地面、危废暂存点等为重点防渗区。 | 9 | 在车间内部设置危废暂存间。车间内部采取了重点防渗。 | 9 |
|  |  | 生产厂房其余区域为一般防渗区 | / |  |  |
| 风险防范措施 |  | 采用工程自动化控制系统，对整个工艺过程设置必要的检测、控制和调节项目，并设置安全报警及连锁装置。 | 计入工程投资 | 采用工程自动化控制系统，对整个工艺过程设置必要的检测、控制和调节项目，并设置安全报警及连锁装置。 | 计入工程投资 |
|  |  | 禁火区均设置明显标志牌，车间和原料、成品仓库设置火灾自动报警系统，配备消防设施。 | 10 | 禁火区均设置明显标志牌，车间和原料、成品仓库设置火灾自动报警系统，配备消防设施。 | 10 |
| 合计 |  |  | 76 | 合计 | 75 |

## 4.2 其他环保设施

### 4.2.1 环境风险防范设施

- 地下水风险防范措施

因本项目使用的原料含有镍、钴两类重金属，所以本项目的生产车间地面全部做了重点防渗处理，防止球磨工序、干燥工序中液体形态的物料渗漏，对地下水造成影响。

- 危废暂存间

项目设置专用危险废物暂存间，对危险废物进行分类存放，设立危废标识牌，并对存放地面做重点防渗处理，与绵阳市天捷能源有限公司签订了处置协议。

## 4.3 环保设施“三同时”落实情况

“1万吨高能量密度正极材料镍钴铝酸锂及3亿Ah聚合物锂离子动力电池”项目在建设过程中，按照国家建设项目环境保护管理规定，编制了环境影响评价报告书，建设完成了废气治理、固体废弃物的处置措施与环境影响评价报告表中提出的要求相同，各项环保设施运行正常，较好地执行了“三同时”制度。

# 5  环境影响评价的主要结论与建议及审批部门审批决定

## 5.1 环境影响评价报告书的主要结论与建议

### 5.1.1 工程分析结论

1、根据本评价工程分析可知，本项目建成运行后，生产废水超纯水尾水排入园区雨水管网；生活废水处理后（食堂废水先经隔油池处理后）排入园区现有的污水预处理设施处理后，排入污水处理厂处理达标后外排。

2、废气：干燥、粉碎和包装过程中产生的粉尘经布袋除尘器收集后排放、天然气燃烧产生的废气不专门处理、食堂油烟废气通过油烟净化器处理排放。

3、本项目产生的固体废物主要为本项目运营期间产生的固废为一般固废和危废。

一般固体废物：喷雾干燥、粉碎和真空包装的布袋收集的粉尘以及无组织排放后沉降在车间的粉尘作为一般金属材料外售；检验不合格的产品作为一般金属材料外售，球磨产生的废氧化锆球作为一般危废外售；办公生活垃圾、预处理池污泥由环卫部门统一清运；餐厨垃圾由天鑫科技有限公司与接纳单位签订转运协议，废包装材料作为一般固废外售。

危险废物：产生的废机油桶和废机油属于危险废物，应交由有资质单位处理，废棉纱、手套属于危废，属于《国家危险废物名录》（部令第39号）中危险废物豁免管理清单，同生活垃圾一起交由环卫部门处理。

4、项目营运期噪声主要来自于生产过程中的设备噪声以及厂区运输车辆等噪声，通过工程措施和设备管理降低噪声。

### 5.1.2 区域环境质量现状

- 环境空气

根据检测结果表明：评价区域1个监测点大气常规污染物SO2、NO2和PM2.5的日平均值在监测期间均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准要求，因此区域环境空气质量良好。

- 地表水

根据监测结果表明：评价区域安昌河BOD5监测指标存在超标现象，其余各项监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。BOD主要由于散居居民生活污水排放导致。

3、声环境

根据监测结果表明：项目场界各测点声级值均满足《声环境质量标准(GB3096-2008)中3类和2类标准限值的要求，建设项目评价区域声学环境质量良好。

4、地下水

本项目周边地下水能满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中III类标准限值要求，地下水环境良好。

### 5.1.3 环境影响分析结论

1、施工期环境影响分析结论

施工期间应选用低噪声的施工机械设备，并加强施工管理，合理安排施工时间，及时对建筑场地定期洒水，建筑场地外围采取临时围护，做到文明施工。运输车辆要进行遮盖，防止运输过程中物料撒落。采取上述措施后并加强施工管理，可使施工期噪声和扬尘对环境的影响降至最低程度。

2、运营期环境影响分析结论

(1)大气环境影响分析结论

本项目主要废气为粉尘，粉尘经布袋除尘器收集后经15m排气筒外排；食堂燃料为天然气，由于天然气属于较清洁的能源，其燃烧产生的污染物较少，直接排放对区域环境无明显不良影响；食堂油烟经油烟净化装置（油烟净化效率按85%计）处理后，排放浓度可降至l.5mg/m3，能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)最高容许排放浓度2.0mg/m3限值。

因此，产生的废气不会对周围环境产生明显影响。采取上述措施后，废气排放不会对大气环境产生明显影响。

(2)地表水环境影响分析结论

本项目建成后污水主要为生活废水和生产过程中产生的废水，生产废水超纯水尾水直接排入雨水管网；项目产生的生活污水（食堂废水先经隔油池处理）排入园区管网，经园区现有的污水处理设施处理达《污水综合排放排放标准》( GB8978-1996)三级标准后通过园区市政污水管网排入永兴污水处理厂处理达标后外排。因此，对地表水环境影响较小。

根据河北平武工业园区管理委员会关于污水排放的情况说明，目前该区域的管网工程已经开始建设。同时建设单位出具了关于在环保排放设施未建成之前停止生产的承诺。项目等园区配套污水管网建成后再投入生产。

(3)噪声环境影响分析结论

项目营运期噪声主要来自于生产设备噪声，此外，还包括车辆运输噪声。生产设备噪声通过选用低噪声设备，并采取隔声减震以及将其置于室内等措施使其对外界环境的影响减至最低；运输车辆噪声通过加强管理，制定合理运输路线等使其对外界环境的影响减至最低。因此，噪声对周围环境影响较小。

(4)固体废物环境影响分析结论

布袋收集的粉尘作为一般固废外卖；检验不合格的产品作为原料回收利用；办公生活垃圾、预处理池污泥由环卫统一清运；餐厨垃圾由天鑫科技有限公司与接纳单位签订协议转运。废包装材料交由厂家回收；废机油及含油的棉纱、手套暂存于危废暂存间，由具资质单位统一清运。因此，本项目固废不会对环境造成直接不利影响。

(5)地下水环境影响分析结论

本项目位于河北一平武工业园区，处于城市环境，城市给排水系统较为完善。项目建设不会对地下水环境造成大的影响。本项目需要分区防渗。球磨工序、干燥工序地面、危险废物暂存间进行重点防渗；其它区域进行一般防渗（本项目租用厂房进行建设，原厂房已进行一般防渗）。重点防渗区的防渗要求为：2毫米厚高密度聚乙烯，渗透系数<10-10厘米/秒；一般防渗区为硬化混凝土地面防渗。

因此，在落实防渗措施的情况下本项目对地下水的影响很小。

### 5.1.4 环境保护措施可行性分析和环保投资

根据表8-1可知，项目废气、地表水、地下水和固废采取的各项环保措施可行。

项目环境保护经费初步估算共计91万元，占工程总投资的3%(详见表8-1)。环境经济损益分析表明：环保措施投资合理，不仅确保达标排放，同时还具有良好的社会、经济效益。

### 5.1.5 总量控制结论

根据污染物排放总量控制原则，建议环境保护局在区内调节如下排污量指标下达给本项目使用。

5-1  废水污染物指标

| 项目 | COD | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 进入市政管网控制量（t/a） | 0.776 | 0.039 |
| 出污水处理厂排放量（t/a） | 0.078 | 0.008 |

5-2  废气污染物指标

| 项目 | SO2 | 粉尘 |
| --- | --- | --- |
| 排放量（t/a） | 0.004 | 0.02 |

由于本项目产生的废水均排入永兴污水处理厂处理，总量指标已纳入永兴污水厂处理，故本项目不再单独设置总量指标。

### 5.1.6 产业政策及规划符合性分析结论

1、产业政策

本项目是对四氧化三钴、碳酸锂进行加工，项目产品可作为锂电池正极材料；项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中的鼓励类“第十九项轻工第十七条：锂离子电池用磷酸铁锂等正极材料、中间相炭微球和钛酸锂等负极材料、……”，属鼓励类建设项目。

本项目所用设备不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励、限制类和淘汰类，属于允许类。

另外，中国（绵阳）科技城管理委员会经济发展局部出具了企业投资项目备案通知书（备案号：川投资备[5107991508060110038号），允许项目开展前期工作。

因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。

2、总体规划和园区规划的符合性

本项目位于河北一平武工业园内，根据园区规划图看出，本项目用地属于规划的工业用地。本项目系租赁四川天鑫科技有限公司标准厂房及办公楼进行建设。四川天鑫科技有限公司标准厂房己取得成都香鑫建设投资有限公司投资协议和成都香鑫建设投资有限公司投资协议，明确项目用地为工业用地；因此，本项目选址符合绵阳市城市总体规划。

本项目位于河北一平武工业园内，属于工业用她，园区己通过规划环评，绵阳市环境保护局出具了《关于印发<绵阳高新技术开发区新区（含河北一平武工业园）规划环境影响报告书>审查意见的函》（绵环函[2011]297号）。本项目为电池正极材料生产，不属于园区限制引入和禁止类行业，本项目符合园区规划。

### 5.1.7 清洁生产

项目建成运行后，项目通过选用先进的生产工艺、以“节能、降耗、减污”为目标，采取合理有效地控制污染，较好地贯彻清洁生产原则，生产工艺水平己达到国内同行业的平均水平，接近国内同行业的先进水平，满足清洁生产要求。

### 5.1.8 项目公众参与结论

项目所在地周围群众民意调查结果：在被调查的50人中，100%支持本项目的建设，无人反对。本项目公众调查反应良好，项目的建设得到当地群众拥护和支持的。

### 5.1.9 环境风险分析

本项目在营运期存在一定的环境风险，但是，根据本评价分析拟建项目不构成重大危险源，项目发生风险的类型和几率都很小，通过加强管理、严格遵守各项安全操作规程、制度和落实风险评价要求的防范措施，加强对全体员工防范事故风险能力的培训，健全项目环保规章制度，制定事故应急预案等，可进一步降低风险发生的几率和造成的影响。

因此，本项目风险处于完全可接受的水平，其风险管理措施有效、可靠，从防范风险角度分析是可行的。

### 5.1.10 评价总结论

该项目符合国家产业政策，选址符合当地发展规划要求，项目总图布置总体上可行。项目达到了国内较为先进的清洁生产水平，采取了相应的污染物处理措施后可保证污染韧稳定达标排放，对区域环境影响较小，不会降低区域环境功能类别，并能满足总量控制要求。工程建设得到周边公众和企事业单位的广泛支持。项目风险事故防范措施及应急预案周全、有效，环境风险处于可接受水平。

评价认为，只要认真落实本报告提出的各项污染防治措施和环境风险防范措施及应急预案，从环境保护和风险防范角度分析，本项目在拟选厂址建设是可行的。

### 5.1.11 要求

- 本项目在建设过程中应确保足够的环保资金，以实施污染物治理措施，做好建设项目的“三同时”工作。

- 认真贯彻执行国家和地方的各项环保法规和方针政策，建立一套完善的“环境管理手册”，落实环境管理规章制度，强化管理，确定专门的环境管理人员，落实专人负责环保处理设施的运行和维护，接受当地环保部门的监督和管理。在当地环保部门的指导下，定期对污染物进行监测，并建立污染物管理档案。

- 确保污染物处理设施和处理效果达到环保要求。

### 5.1.12 建议

1、建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核合格后，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。

2、本项目投产后，应不断吸收国际先进技术，努力改进生产工艺路线，同时高度重视生产中的节水问题，力争将物耗、能耗、水耗指标进一步降下来，使本项目的生产工艺处于先进水平。

### 5.2 环评批复（审批部门审批决定）

你单位报送的《四川富骅新能源科技有限公司1万吨高能量密度正极材料镍钴铝酸锂及3亿Ah聚合物锂离子动力电池环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，现对《四川富骅新能源科技有限公司1万吨高能量密度正极材料镍钴铝酸锂及3亿Ah聚合物锂离子动力电池环境影响报告书》批复如下：

- 项目基本概况

四川富骅新能源科技有限公司拟在绵阳市高新区河北一平武工业园租赁四川天鑫科技有限公司标准厂房实施1万吨高能量密度正极材料镍钻铝酸锂及3亿Ah聚合物锂离子动力电池，改造适应性厂房2051.7平方米，主要建设内容为：内设球磨机间、干燥车间、窑炉、粉碎车间、混合室、包装 区、分析室、控制车间，配套建设超纯水制作间、空压机房、危废暂存间、仓库等，依托原有供水、供电、供气、隔油池、污水预处理池等公辅设施。本项目不涉及聚合物锂离子动力电池制造，建成后，年产镍钴铝酸锂1万吨。

项目总投资3000万元，环保投资91万元。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会制定的《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目属于鼓励类。中国（绵阳）科技城管理委员会经济发展具文（川投资备[51079915080601]0038号）同意项目建设。因此，项目建设符合国家现行产业政策。

项目位于河北平武工业园，符合园区规划环评要求（绵环函[2011]297号）；租用厂房环评文件取得了绵阳市环境保护局环评批文（绵环审批[2014]115号）。该项目严格按照报告书中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意报告书结论。你单位应全面落实报告书提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

- 该项目建设应重点做好以下工作：

- 严格落实项目施工期各项环境保护措施。项目利用已建厂房，主要是装饰和设备安装凋试，须按国家和四川省的有关规定及报告书提出的要求，控制和减小施工扬尘污染；合理安排施工时间，控制施工噪声，确保噪声不扰民；施工废水利用现有设施处理。

- 严格落实营运期水污染防治措施。项目产生的生活废水与经隔油池处理后的餐饮废水一并进入预处理池处理，达到《污水综合排放标准》( GB8978-1996)三级标准，最终汇入永兴污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB 18918-2002)一级A标后排入安昌河，超纯水制备尾水直接排入雨水管网。

- 严格落实营运期大气污染防治措施。喷雾干燥过程中产生的含镍粉尘、氢氧化锂粉尘经干燥机自带布袋除尘机处理后通过15米高1号排气筒排放；气流粉碎过程中产生的含镍粉尘经布袋除尘器处理后由20米高2号排气筒排放；真空包装过程中产生的含镍粉尘经布袋除尘器处理后由15米高3号排气筒排放；无组织排放粉尘沉降后及时清扫；餐饮油烟经油烟净化装置处理达《饮食业油烟排放标准（试行）》( GB18483 - 2001)后排放；

- 严格落实营运期噪声污染防治措施。企业须加强内部管理，优化厂区布局，球磨机、干燥机、分级机等高噪声设备须采取隔声、减震等措施，厂界噪声值须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008)3类标准限值。

- 严格落实营运期固体废物处置措施。干燥过程中布袋收集的粉尘回用；粉砗过程和真空包装过程布袋收集的粉尘、不合格的产品、无组织排放沉降后的粉尘、废氧化锆球、废包装材料外售；废机油交由有资质单位处置；餐厨垃圾由四川天鑫科技有限公司食堂统一处理；预处理池污泥、办公生活垃圾、废棉纱和废手套由环卫部门清运处置。

- 严格落实营运期地下水保护措施。项目须做好分区防渗工作。球磨工序、干燥工序车间地面、危废存放区等重点防渗区，须采取可靠的防腐和防渗措施，避免污染地下水及土壤。

- 严格落实环境风险防范措施。制定完善管理制度，设置防火安全距离，按消防规范做好消防工作；严格按照《危险化学品安全管理条例>中的相关规定，加强对化学品的运输、贮存、使用过程中的管理，金属粉尘及时收集清理；完善企业环境风险应急预案，加强对各项环保设施的运行及维护管理，关键设备和零部件配备足够的备用件，确保其稳定、正常运行，避免事故性排放；一旦发生事故，对影响范围内的人群实施紧急疏散，确保人群安全。

- 项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。

- 本项目总量控制指标为：水COD 0.078吨/年，NH3-N 0.008吨/年，大气SO2 0.004吨/年，粉尘0.02吨/年。

- 项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序申请环保验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、施工工艺、线路或者防治污染、防正生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、我局环境监察执法支队负责该项目的环境保护监督检查工作。

# 6  验收执行标准

6.1 验收监测标准限值

根据环评执行标准并结合现行使用标准，本项目验收监测执行标准见表6-1。

表6-1  验收监测与环评执行标准对照表

| 类型 | 污染源 | 验收标准 |  |  | 环评标准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 干燥排气筒、粉碎排气筒 | 标准 | 执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准限值 |  | 标准 | 执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准限值 |  |
|  |  | 项目 | 排放浓度（mg/L） | 排放速率（kg/h） | 项目 | 排放浓度（mg/L） | 排放速率（kg/h） |
|  |  | 烟（粉）尘 | 120 | 0.70 | 烟（粉）尘 | 120 | 0.70 |
|  |  | 镍 | 4.3 | 0.02 | 镍 | 4.3 | 0.02 |
| 噪声 | 设备 | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中3类功能区标准限值 |  | 标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008中3类标准 |  |
|  |  | 项目 | 标准限值dB（A） |  | 项目 | 标准限值dB（A） |  |
|  |  | 昼间 | 65 |  | 昼间 | 65 |  |
|  |  | 夜间 | 55 |  | 夜间 | 55 |  |

6.2 总量控制指标

根据环评及批复，本项目废水污染物指标纳入永兴污水处理厂计算，本项目不再单独设置总量指标，设置废气总量控制指标为SO2：0.004t/a，粉尘：0.02t/a。

# 7  验收监测内容

## 7.1 验收期间工况情况

2017年10月22日～23日、2018年3月20日~21日、2018年3月28日~29日，四川富骅新能源科技有限公司“1万吨高能量密度正极材料镍钴铝酸锂及3亿Ah聚合物锂离子动力电池项目”正常生产，生产负荷率均能达到设计的生产能力的75%以上，环保设施正常运行，符合验收监测条件。

表7-1  验收监测生产负荷表

| 日期 | 产品名称 | 设计产量（吨/年） | 实际产量（吨/年） | 运行负荷% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017.10.22 | 电池正极材料 | 6.7 | 5.3 | 79 |
| 2017.10.23 | 电池正极材料 | 6.7 | 6 | 87 |
| 2018.3.20 | 电池正极材料 | 6.7 | 6 | 87 |
| 2018.3.21 | 电池正极材料 | 6.7 | 5.5 | 82 |
| 2018.3.28 | 电池正极材料 | 6.7 | 5.8 | 86 |
| 2018.3.29 | 电池正极材料 | 6.7 | 5.9 | 88 |

## 7.2质量控制和质量保证

为了确保此次验收监测所得数据的代表性、完整性、可比性、精密性和准确性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）需要进行质量控制。

（1）严格按照验收监测方案的要求开展监测工作。

（2）合理布设监测点，保证各监测点位布设的代表性。

（3）采样人员严格遵照采样技术规范进行采样工作，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。

（4）及时了解工况情况，确保监测过程中工况符合满足验收要求。

（5）监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经过考核合格并持有上岗证；所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

（6）现场采样和测试前，按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》的要求进行质量控制。

（7）水样测定过程中按规定进行平行样、加标样和质控样测定；气样测定前校准仪器。以此对分析、测定结果进行质量控制。

（8）采样记录及分析结果按国家标准和监测技术规范的有关要求进行数据处理和填报，监测报告严格实行三级审核制度。

## 7.3喷雾干燥废气监测

### 7.3.1喷雾干燥废气监测点位、项目及时间频率

喷雾干燥废气监测项目及频次见表7-2，监测方法见表7-3。

表7-2   喷雾干燥废气废气监测项目、点位及频率

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷雾干燥废气排气筒 | 烟（粉）尘、镍 | 每天3次，监测2天 |

### 7.3.2 喷雾干燥废气分析方法

表7-3   喷雾干燥废气监测方法、方法来源、使用仪器

| 项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟（粉）尘 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T16157-1996 | ZHJC-W273 GH-60E型自动烟尘烟气测试仪 ZHJC-W027 ESJ200-4A全自动分析天平 | / |
| 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ/T63.1-2001 | ZHJC-W273 GH-60E型自动烟尘烟气测试仪 ZHJC-W001/ZHJC-W489 A3原子吸收分光光度计 | / |

### 7.3.3废气监测结果

表7- 4   喷雾干燥废气监测结果表      （单位：mg/m³）

| 点 位 项 目 |  |  | 喷雾干燥排气筒 排气筒高度9.5m，测孔距地面高度4.5m |  |  |  |  |  |  |  | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017年10月22日 |  |  |  | 2017年10月23日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第1组 | 第2组 | 第3组 | 最大值 | 第1组 | 第2组 | 第3组 | 最大值 |  |
| 镍 | 第一次 | 标干流量（m3/h） | 1742 | 1754 | 1757 | - | 1805 | 1757 | 1858 | - | - |
|  |  | 排放浓度（mg/m3） | 2.59×10-5 | 1.38×10-5 | 1.63×10-5 | 2.59×10-5 | 1.74×10-5 | 4.31×10-6 | 8.78×10-6 | 8.78×10-5 | 4.3 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 4.50×10-8 | 2.43×10-8 | 2.87×10-8 | 4.50×10-8 | 3.14×10-8 | 7.58×10-9 | 1.63×10-8 | 7.58×10-8 | 0.03 |
|  | 第二次 | 标干流量（m3/h） | 1721 | 1728 | 1742 | - | 1840 | 1836 | 1850 | - | - |
|  |  | 排放浓度（mg/m3） | 1.15×10-5 | 2.01×10-5 | 5.05×10-6 | 5.05×10-5 | 1.44×10-5 | 1.15×10-6 | 2.58×10-5 | 2.58×10-5 | 4.3 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 1.97×10-8 | 3.47×10-8 | 8.80×10-9 | 8.80×10-8 | 2.66×10-8 | 2.11×10-9 | 4.77×10-8 | 4.77×10-8 | 0.03 |
|  | 第三次 | 标干流量（m3/h） | 1847 | 1782 | 1790 | - | 1855 | 1850 | 1876 | - | - |
|  |  | 排放浓度（mg/m3） | 1.81×10-5 | 1.10×10-5 | 2.02×10-5 | 2.02×10-5 | 2.84×10-5 | 1.47×10-5 | 1.27×10-5 | 2.84×10-5 | 4.3 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 3.34×10-8 | 1.96×10-8 | 3.61×10-8 | 3.61×10-8 | 5.26×10-8 | 2.72×10-8 | 2.39×10-8 | 5.26×10-8 | 0.03 |
| 烟（粉）尘 | 第一次 | 标干流量（m3/h） | 1803 | 1725 | 1789 | - | 1774 | 1819 | 1822 | - | - |
|  |  | 排放浓度（mg/m3） | 3.72 | 4.56 | 3.46 | 4.56 | 3.90 | 4.64 | 3.38 | 4.64 | 120 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 6.70×10-3 | 7.87×10-3 | 6.19×10-3 | 7.87×10-3 | 6.91×10-3 | 8.44×10-3 | 6.15×10-3 | 8.44×10-3 | 0.70 |
|  | 第二次 | 标干流量（m3/h） | 1717 | 1758 | 1744 | - | 1893 | 1879 | 1837 | - | - |
|  |  | 排放浓度（mg/m3） | 3.09 | 4.23 | 3.08 | 4.23 | 3.25 | 3.69 | 3.35 | 3.69 | 120 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 5.30×10-3 | 7.44×10-3 | 5.37×10-3 | 7.44×10-3 | 6.16×10-3 | 6.93×10-3 | 6.15×10-3 | 6.93×10-3 | 0.70 |
|  | 第三次 | 标干流量（m3/h） | 1609 | 1829 | 1797 | - | 1862 | 1862 | 1866 | - | - |
|  |  | 排放浓度（mg/m3） | 4.25 | 3.48 | 3.42 | 4.25 | 4.56 | 3.31 | 4.53 | 4.13 | 120 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 6.83×10-3 | 6.36×10-3 | 6.14×10-3 | 6.83×10-3 | 8.50×10-3 | 6.16×10-3 | 8.45×10-3 | 8.50×10-3 | 0.70 |

监测结果表明，喷雾干燥排气筒所测烟（粉）尘、镍排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准限值。

## 7.4气流粉碎废气监测

### 7.4.1气流粉碎废气监测点位、项目及时间频率

气流粉碎废气监测项目及频次见表7-5，监测方法见表7-6。

表7-5  气流粉碎废气监测项目、点位及频率

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气流粉碎2号排气筒 | 镍 | 每天3次，监测2天 |

### 7.4.2 气流粉碎废气分析方法

表7-6   气流粉碎废气监测方法、方法来源、使用仪器

| 项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ/T63.1-2001 | ZHJC-W273 GH-60E型自动烟尘烟气测试仪 ZHJC-W001/ZHJC-W489 A3原子吸收分光光度计 | / |

### 7.4.3气流粉碎废气监测结果

表7- 7   气流粉碎废气监测结果表      （单位：mg/m³）

| 点 位 项 目 |  |  | 气流粉碎1号排气筒 排气筒高度7.8m，测孔距地面高度3.4m |  |  |  |  |  |  |  | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018年3月20日 |  |  |  | 2018年3月21日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第1组 | 第2组 | 第3组 | 最大值 | 第1组 | 第2组 | 第3组 | 最大值 |  |
| 镍 | 第一次 | 标干流量（m3/h） | 3126 | 3143 | 3125 | - | 3097 | 3111 | 3108 | - | - |
|  |  | 排放浓度（mg/m3） | 0.005 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.009 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 4.3 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 1.67×10-5 | 3.53×10-5 | 2.99×10-5 | 3.53×10-5 | 2.90×10-5 | 4.13×10-5 | 4.48×10-5 | 4.48×10-5 | 0.02 |
|  | 第二次 | 标干流量（m3/h） | 3142 | 3160 | 3138 | - | 3102 | 3050 | 3107 | - | - |
|  |  | 排放浓度（mg/m3） | 0.006 | 0.015 | 0.006 | 0.015 | 0.019 | 0.012 | 0.010 | 0.019 | 4.3 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 1.94×10-5 | 4.75×10-5 | 1.85×10-5 | 4.75×10-5 | 5.90×10-5 | 3.61×10-5 | 3.16×10-5 | 5.90×10-5 | 0.02 |
|  | 第三次 | 标干流量（m3/h） | 3215 | 3123 | 3152 | - | 3037 | 3032 | 3100 | - | - |
|  |  | 排放浓度（mg/m3） | 0.008 | 0.006 | 0.014 | 0.014 | 0.008 | 0.017 | 0.012 | 0.017 | 4.3 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 2.73×10-5 | 2.02×10-5 | 4.32×10-5 | 4.32×10-5 | 2.56×10-5 | 5.02×10-5 | 3.79×10-5 | 5.02×10-5 | 0.02 |

监测结果表明，气流粉碎1号排气筒所测镍排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准限值。

## 7.5气流粉碎废气监测

### 7.5.1气流粉碎废气监测点位、项目及时间频率

气流粉碎废气监测项目及频次见表7-8，监测方法见表7-9。

表7-8  气流粉碎废气监测项目、点位及频率

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气流粉碎2号排气筒 | 镍 | 每天3次，监测2天 |

### 7.5.2 气流粉碎废气分析方法

表7-9   气流粉碎废气监测方法、方法来源、使用仪器

| 项目 | 监测方法 | 方法来源 | 使用仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ/T63.1-2001 | ZHJC-W273 GH-60E型自动烟尘烟气测试仪 ZHJC-W001/ZHJC-W489 A3原子吸收分光光度计 | / |

### 7.5.3气流粉碎废气监测结果

表7- 10   气流粉碎废气监测结果表      （单位：mg/m³）

| 点 位 项 目 |  |  | 气流粉碎2号排气筒 排气筒高度15m，测孔距地面高度6.2m |  |  |  |  |  |  |  | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018年3月28日 |  |  |  | 2018年3月29日 |  |  |  |  |
|  |  |  | 第1组 | 第2组 | 第3组 | 最大值 | 第1组 | 第2组 | 第3组 | 最大值 |  |
| 镍 | 第一次 | 标干流量（m3/h） | 4029 | 4158 | 3875 | - | 4105 | 3835 | 3895 | - | - |
|  |  | 排放浓度（mg/m3） | 4.41×10-4 | 0.002 | 4.48×10-4 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 4.3 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 1.78×10-6 | 6.32×10-6 | 1.74×10-6 | 6.32×10-6 | 3.07×10-6 | 2.67×10-6 | 3.07×10-6 | 3.07×10-6 | 0.15 |
|  | 第二次 | 标干流量（m3/h） | 3943 | 3897 | 4220 | - | 3745 | 3718 | 3709 | - | - |
|  |  | 排放浓度（mg/m3） | 4.38×10-4 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 4.3 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 1.73×10-6 | 1.44×10-5 | 8.63×10-6 | 8.63×10-6 | 9.58×10-6 | 4.18×10-5 | 4.38×10-5 | 9.58×10-5 | 0.15 |
|  | 第三次 | 标干流量（m3/h） | 4001 | 4070 | 4231 | - | 3974 | 3996 | 3923 | - | - |
|  |  | 排放浓度（mg/m3） | 0.015 | 0.009 | 0.010 | 0.015 | 0.003 | 0.010 | 0.013 | 0.013 | 4.3 |
|  |  | 排放速率（kg/h） | 6.12×10-5 | 3.81×10-5 | 4.18×10-5 | 6.12×10-5 | 1.20×10-5 | 4.10×10-5 | 5.20×10-5 | 5.20×10-5 | 0.15 |

监测结果表明，气流粉碎2号排气筒所测镍排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准限值。

## 7.6噪声监测

### 7.6.1噪声监测点位、监测时间、频率及监测方法

表7-11  噪声监测点位、监测时间、频率及监测方法

| 监测点位 | 监测时间、频率 | 监测方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#厂界东侧外1m处 | 监测2天，昼夜各1次 | 《工业企业厂界环境噪声 排放标准》 | GB12348-2008 |
| 2#厂界西侧外1m处 |  |  |  |
| 3#厂界南侧外1m处 |  |  |  |
| 4#厂界北侧外1m处 |  |  |  |

### 7.6.2监测结果

表7-12   厂界环境噪声监测结果      单位：dB（A）

| 点位 | 2017年10月22日 |  | 2017年10月23日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1#厂界东侧外1m处 | 51.2 | 48.9 | 49.2 | 48.2 |
| 2#厂界西侧外1m处 | 57.6 | 49.6 | 57.0 | 50.3 |
| 3#厂界南侧外1m处 | 62.8 | 51.2 | 62.6 | 52.6 |
| 4#厂界北侧外1m处 | 50.6 | 46.7 | 52.4 | 46.7 |
| 标准值 | 昼间 65 |  | 夜间 55 |  |

监测结果表明，厂界环境噪声测点昼间噪声分贝值在49.2~62.8dB(A)之间，夜间噪声分贝值在46.7~52.6dB(A)之间，因此项目噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中3类功能区标准限值。

## 7.5固体废物

本项目营运期产生的一般固废有布袋收集的粉尘、检验不合格产品、废氧化锆球、办公生活垃圾、废包装材料、预处理池污泥、隔油池油污、餐厨垃圾。危险废物有废机油、废机油桶、含油手套及棉纱。

采取的防治措施：布袋收集的粉尘暂存于一般固废堆放点，后期外售处理；检验不合格产品外售处理；球磨工段更换的废氧化锆球外售处理；生活垃圾由办公区垃圾桶集中收集，定期由环卫部门清运处理；原材料拆包过程产生废包装材料外售处理；本项目依托于天鑫科技预处理池、隔油池、食堂，产生的预处理池污泥定期交由环卫部门清运处理；隔油池油污、餐厨垃圾，由四川天鑫科技有限公司统一找有资质单位进行处置；废机油、废机油桶暂存于危废间，交由绵阳市天捷能源有限公司进行处理；废棉纱和废手套暂存于危废暂存间，后期必须交由有资质单位进行处理。

8  环境管理检查

## 8.1 环保审批手续执行情况检查

2017年6月由四川省国环环境工程咨询有限公司完成了该项目的环境影响报告表，2017年7月14日，绵阳市环境保护局以“绵环审批〔2017〕177号”文件对该环境影响报告书给予批复。目前，该项目环保审批手续基本完备。

## 8.2 环保设施的“三同时”执行情况

该项目建设过程中，执行了环境影响评价法和“三同时”制度。环评、环保设计手续基本齐全，环保设施与主体工程同时设计、同时、同时投入使用。

## 8.3 环境保护档案管理情况检查

公司的主要环保档案资料包括环评报告书、环评批复、环境保护管理制度、环保设施运行维护记录等，全部由专人统一管理。

## 8.4 环境保护机构设置和环境管理规章制度措施及落实情况

公司制定了《环境管理制度》、《突发环境事件应急预案》。设立了环保领导组织机构，由袁勇担任环保领导小组组长，领导公司环保工作的开展，邵文英担任副组长，负责掌握工作进展，协调沟通工作情况，督促消防及环保工作的检查，另由江永金等组成员负责环保工作的具体落实。

## 8.5 环保设施的完成、运行及维护情况检查

实际总投资为3000万元，其中环保投资75万元，占项目总投资的2.5%。各项环保设施设备基本按照环评要求建设，目前已经落实到位，运行正常。环保治理设施由环保施工单位负责运行维护。

## 8.6 固体废弃物处置情况检查

本项目生产固废做到了分类存放、分类处置。

采取的防治措施：布袋收集的粉尘暂存于一般固废堆放点，后期外售处理；检验不合格产品外售处理；球磨工段更换的废氧化锆球外售处理；生活垃圾由办公区垃圾桶集中收集，定期由环卫部门清运处理；原材料拆包过程产生废包装材料外售处理；本项目依托于天鑫科技预处理池、隔油池、食堂，产生的预处理池污泥定期交由环卫部门清运处理；隔油池油污、餐厨垃圾，由四川天鑫科技有限公司统一找有资质单位进行处置；废机油、废机油桶暂存于危废暂存间，交由绵阳市天捷能源有限公司进行处理；废棉纱和废手套暂存于危废暂存间，后期必须交由有资质单位进行处理。

## 8.7 总量控制

根据环评及批复，本项目废水污染物指标纳入永兴污水处理厂计算，本项目不再单独设置总量指标，因此本次验收不对废水中污染物总量进行核算。

根据环评及其批复，设置废气总量控制指标为SO2：0.004t/a，粉尘：0.02t/a，实际本次验收只对粉尘总量进行核算，粉尘：0.02t/a。

## 8.8 清洁生产检查情况

本项目属于其他电池制造（C3841）行业，本项目投产后，通过在原材料选用和管理、生产工艺与设备选择、废物回收利用、污染治理、内部管理等几方面采取合理可行的清洁生产措施，有效地控制污染，可大大降低能耗、物耗，减少污染物的排放，降低产品的生产成本。

## 8.9 环评批复检查

本项目环境影响评价、环评批复文件中对项目提出一些具体的要求，检查结果见表8-1。

表8-1  环评批复文件执行情况检查表

| 序号 | 环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 严格落实项目施工期各项环境保护措施。项目利用已建厂房，主要是装饰和设备安装凋试，须按国家和四川省的有关规定及报告书提出的要求，控制和减小施工扬尘污染；合理安排施工时间，控制施工噪声，确保噪声不扰民；施工废水利用现有设施处理。 | 项目已建成投产，根据现场踏勘，未发现施工期环境遗留问题，无环保投诉。 |
| 2 | 严格落实营运期水污染防治措施。项目产生的生活废水与经隔油池处理后的餐饮废水一并进入预处理池处理，达到《污水综合排放标准》( GB8978-1996)三级标准，最终汇入永兴污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB 18918-2002)-级A标后排入安昌江，超纯水制备尾水直接排入雨水管网。 | 已落实 本项目本项目超纯水制备尾水直接排入园区雨水管网。 员工生活污水依托天鑫科技预处理池处理后排入园区污水管网，送至永兴污水处理厂处理后排入草溪河，最终进入安昌河。 本项目不单独修建食堂，员工用餐依托于天鑫科技食堂，食堂废水经隔油池预处理后，排入园区污水管网。 |
| 3 | 严格落实营运期大气污染防治措施。喷雾干燥过程中产生的含镍粉尘、氢氧化锂粉尘经干燥机自带布袋除尘机处理后通过15米高1号排气筒排放；气流粉碎过程中产生的含镍粉尘经布袋除尘器处理后由20米高2号排气筒排放；真空包装过程中产生的含镍粉尘经布袋除尘器处理后由15米高3号排气筒排放；无组织排放粉尘沉降后及时清扫；餐饮油烟经油烟净化装置处理达《饮食业油烟排放标准（试行）》( GB18483 - 2001)后排放； | 已落实 本项目运营期产生的废气主要来源于生产过程中产生的粉尘、天然气燃烧产生的废气。本项目未单独设置食堂，员工用餐依托于园区食堂，因此本项目无饮食业油烟产生。 治理措施： （1）喷雾干燥过程中产生的含镍粉尘：经干燥机自带的布袋除尘器除尘+9.5m高喷雾干燥排气筒排放。 （2）气流粉碎过程中产生的含镍粉尘：本项目共两台气流粉碎机，每台粉碎机配备一套除尘设施，分别经布袋除尘+7.8m/15m高气流粉碎排气筒排放。 （3）车间无组织粉尘：在转运、投料过程会产生少量粉尘，经车间自然沉降+厂房阻隔后，以无组织形式排放。 （4）天然气燃烧废气：天然气属清洁能源，燃烧产生的污染物直接排放。 |
| 4 | 严格落实营运期噪声污染防治措施。企业须加强内部管理，优化厂区布局，球磨机、干燥机、分级机等高噪声设备须采取隔声、减震等措施，厂界噪声值须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008)3类标准限值。 | 已落实 本项目噪声主要来源于设备运行时产生的噪声，通过选用低噪声设备、基座减振、合理布局、厂房隔音、定期维护机械设备等措施降低噪声对周围环境的影响。 |
| 5 | 严格落实营运期固体废物处置措施。干燥过程中布袋收集的粉尘回用；粉砗过程和真空包装过程布袋收集的粉尘、不合格的产品、无组织排放沉降后的粉尘、废氧化锆球、废包装材料外售；废机油交由有资质单位处置；餐厨垃圾由四川天鑫科技有限公司食堂统一处理；预处理池污泥、办公生活垃圾、废棉纱和废手套由环卫部门清运处置。 | 已基本落实 干燥过程中布袋收集的粉尘回用；粉砗过程和真空包装过程布袋收集的粉尘、不合格的产品、无组织排放沉降后的粉尘、废氧化锆球、废包装材料外售；废机油、废机油桶交由四川天捷能源有限公司进行处置；预处理池、隔油池、食堂均依托于天鑫科技，产生的餐厨垃圾、隔油池油污由四川天鑫科技有限公司食堂统一处理；预处理池污泥、办公生活垃圾由环卫部门清运处置；废棉纱和废手套后期须交由有资质单位进行处置。 |
| 6 | 严格落实营运期地下水保护措施。项目须做好分区防渗工作。球磨工序、干燥工序车间地面、危废存放区等重点防渗区，须采取可靠的防腐和防渗措施，避免污染地下水及土壤。 | 已落实 项目生产车间、危废暂存间地面做了重点防渗处理，避免了污染地下水及土壤。 |
| 7 | 严格落实环境风险防范措施。制定完善管理制度，设置防火安全距离，按消防规范做好消防工作；严格按照《危险化学品安全管理条例>重的相关规定，加强对化学品的运输、贮存、使用过程中的管理，金属粉尘及时收集清理；完善企业环境风险应急预案，加强对各项环保设施的运行及维护管理，关键设备和零部件配备足够的备用件，确保其稳定、正常运行，避免事故性排放；一旦发生事故，对影响范围内的人群实施紧急疏散，确保人群安全。 | 已落实 公司严格落实了环境风险措施。制定了完善管理制度，设置了安全的防火距离。项目营运期间不涉及危险化学品的贮存和运输。制定了突发环境风险应急预案。制定了应急演练方案，建立了环境风险应急小组，一旦发生事故，对影响范围内的人群实施紧急疏散，保证人群安全。加强了各项环保设施的运行及维护管理，确保其稳定及正常运行。 |

# 9  公众意见调查及公示

## 9.1 公众意见调查目的

公众意见调查是建设项目竣工环境保护验收监测工作的主要内容之一，是了解项目在建设期和运营期间对周边环境影响程度的重要方法和手段。通过公众意见调查，有助于分析和明确公众关心的热点问题，为企业采取有效措施，完善内部环境保护管理制度，提高环保设施运行效果，为环境保护行政主管部门实施监管提供依据。

## 9.2 公众意见调查方法

以发放公众意见调查表及走访形式对周边环境保护敏感区域范围内各年龄段、各层次人群进行随机调查。

## 9.3 调查内容及调查范围

根据项目特征，向周边有可能受到影响的群众了解项目的建设和生产期间对其生活和工作的影响，并征求其对项目建设单位环境保护管理方面的意见和建议。调查对象主要是项目附近企业员工及居民。调查内容见表9-1。

## 9.4调查结果

项目共发放问卷调查表30份，调查对象为周边的居民，收回有效公众意见调查表30份，回收率为100%。调查人群年龄在21-58岁之间，文化程度为：小学、初中、高中、中专、大专等。调查结果为：

- 项目公众意见的调查对象年龄在28-68岁之间，文化程度为：小学、中专、大专，调查人员为附近居民。

- 100%的被调查公众表示支持本项目建设。

- 表示本项目的建设对自己的工作、学习、生活无影响的有27人，占被调查公众的90%；表示有影响可接受的有3人，占被调查公众的10%。

- 认为本项目运行对被调查人的生活、学习、工作方面认为有正影响的有19人，占被调查人数的63.3%；认为无影响的有11人，占被调查人数的36.7%。

- 认为本项目对环境没有影响的有29人，占被调查人数的96.7%；认为不清楚的有1人，占被调查人数的3.3%。

- 对本项目环境保护措施效果表示满意的有30人，占被调查人数的100%。

- 表示本项目建设对当地经济有正影响的有28人，占被调查人数的93.3%；表示无影响的有2人，占被调查人数的6.7%。

8.对本项目的环保工作总体评价表示满意的有30人，占被调查人数的100%。

调查结果表明见表9-1。

表9-1  公众意见调查统计表

| 序号 | 内容 | 意见 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 选项 | 人数 | % |
| 1 | 您对本项目建设的态度 | 支持 | 30 | 100 |
|  |  | 反对 | 0 | 0 |
|  |  | 不关心 | 0 | 0 |
| 2 | 本项目施工期对您的生活、工作、学习方面是否有影响 | 有影响可接受 | 3 | 10 |
|  |  | 有影响不可接受 | 0 | 0 |
|  |  | 无影响 | 27 | 90 |
| 3 | 本项目运行对您的生活、学习、工作方面的影响 | 正影响 | 19 | 63.3 |
|  |  | 有负影响可接受 | 0 | 0 |
|  |  | 有负影响不可接受 | 0 | 0 |
|  |  | 无影响 | 11 | 36.7 |
| 4 | 您认为本项目的主要环境影响有哪些 | 水污染物 | 0 | 0 |
|  |  | 大气污染物 | 0 | 0 |
|  |  | 固体废物 | 0 | 0 |
|  |  | 噪声 | 0 | 0 |
|  |  | 生态破坏 | 0 | 0 |
|  |  | 环境风险 | 0 | 0 |
|  |  | 没有影响 | 29 | 96.7 |
|  |  | 不清楚 | 1 | 3.3 |
| 5 | 您对本项目环境保护措施效果满意吗 | 满意 | 30 | 100 |
|  |  | 一般 | 0 | 0 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |
|  |  | 无所谓 | 0 | 0 |
| 6 | 本项目是够有利于本地区的经济发展 | 有正影响 | 28 | 93.3 |
|  |  | 有负影响 | 0 | 0 |
|  |  | 无影响 | 2 | 6.7 |
|  |  | 不知道 | 0 | 0 |
| 7 | 您对本项目的环保工作总体评价 | 满意 | 30 | 100 |
|  |  | 基本满意 | 0 | 0 |
|  |  | 不满意 | 0 | 0 |
|  |  | 无所谓 | 0 | 0 |
| 8 | 其它意见和建议 | 无人提出意见和建议 |  |  |

## 9.5 验收公示调查

验收单位公示时间2018年4月日-2018年4月日，连续20个工作日（http://www.sczhjc.com/i-xxgk-70.html）公示期间无投诉。

公示截图如下：

# 10  结论与建议

## 10.1 项目基本情况

四川富骅新能源科技有限公司“1万吨高能量密度正极材料镍钴铝酸锂及3亿Ah聚合物锂离子动力电池”项目选址于河北平武工业园。2017年10月委托四川中衡检测技术有限公司实施该项目竣工环境保护验收监测，编制验收监测报告。

## 10.2 环境管理检查结论

验收监测期间，项目建设过程中环保审批手续完备。项目投资为3000万元，环保投资75万元，占总投资2.5%。项目环评中提出的污染防治措施已基本落实，有相应的环境管理制度和环境风险应急预案，由办公室负责环保设施的运行管理和环境保护档案登记归档、保管。

## 10.3验收监测结果

### 10.3.1废气

验收监测期间，喷雾干燥排气筒所测烟（粉）尘、镍排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准限值。气流粉碎1号和2号排气筒所测镍排放浓度、排放速率满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准限值。

### 10.3.2噪声

验收监测期间，厂界环境噪声测点昼间噪声分贝值在49.2~62.8dB(A)之间，夜间噪声分贝值在46.7~52.6dB(A)之间，因此项目噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中3类功能区标准限值。

## 10.4固体废弃物排放情况

本项目生产固废做到了分类存放、分类处置。

布袋收集的粉尘暂存于一般固废堆放点，后期外售处理；检验不合格产品外售处理；球磨工段更换的废氧化锆球外售处理；生活垃圾由办公区垃圾桶集中收集，定期由环卫部门清运处理；原材料拆包过程产生废包装材料外售处理；本项目依托于天鑫科技预处理池、隔油池、食堂，产生的预处理池污泥定期交由环卫部门清运处理；隔油池油污、餐厨垃圾，由四川天鑫科技有限公司统一找有资质单位进行处置；废机油、废机油桶暂存于危废暂存间，交由绵阳市天捷能源有限公司进行处理；废棉纱和废手套暂存于危废暂存间，后期必须交由有资质单位进行处理。

## 10.5总量控制

根据环评及批复，本项目废水污染物指标纳入永兴污水处理厂计算，本项目不再单独设置总量指标，因此本次验收不对废水中污染物总量进行核算。

根据环评及其批复，设置废气总量控制指标为SO2：0.004t/a，粉尘：0.02t/a，实际本次验收只对粉尘总量进行核算，粉尘：0.02t/a。

## 10.6公众意见调查结果

100%的被调查公众表示支持项目建设；100%的被调查者对项目的环保工作总体评价为满意；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。

综上所述，在建设过程中，四川富骅新能源科技有限公司“1万吨高能量密度正极材料镍钴铝酸锂及3亿Ah聚合物锂离子动力电池”项目基本执行了环境影响评价法和“三同时”制度。项目投资为3000万元，环保投资75万元，占总投资2.5%。经监测结果表明，废气满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准限值；噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008表1中3类功能区标准；生产废水不外排，生活污水依托天鑫科技预处理池进行处理；固体废物采取了相应处置措施。项目附近企业对项目环保工作较为满意，公司制定有相应的环境管理制度和环境突发事故应急预案（未到环保局备案）。因此，建议本项目通过竣工环保验收。

## 10.7建议

1.继续做好固体废物的分类管理和处置。

2.加强各设备设施的维护管理，确保项目污染物长期稳定达标排放；

3.含油废棉纱、手套，须找有资质单位签订转运协议；

4.应急预案需送环保局进行备案。