远鸣GRP天花板项目竣工环境保护

验收监测报告表

（废水、废气污染物防治设施）

中衡检测验字[2018]第118号

建设单位：         四川远鸣科技有限公司

编制单位：        四川中衡检测技术有限公司

2018年9月

建设单位法人代表:	王  通    （签字）

编制单位法人代表:	殷万国    （签字）

项目负责人:         张  翼

填表人:              王文超

| 建设单位：四川远鸣科技有限公司 （盖章） | 编制单位：四川中衡检测技术有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：028-87995884 | 电话：0838-6185087 |
| 传真：028-87995884 | 传真：0838-6185095 |
| 邮编：611830 | 邮编：618000 |
| 地址：成都市都江堰市四川都江堰经济开发区浩旺机电园 | 地址：德阳市旌阳区金沙江东路207号2、8楼 |

表一

| 建设项目名称 | 远鸣GRP天花板项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 四川远鸣科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 四川都江堰经济开发区浩旺机电园B区三栋 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | GRP天花板 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产GRP天花板10万平方米 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产GRP天花板10万平方米 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2015年5月 | 开工建设时间 | 2014年7月 |  |  |
| 调试时间 | 2016年6月 | 验收现场监测时间 | 2018年4月12~13日、 2018年5月10~11日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 都江堰市环境保护局 | 环评报告表编制单位 | 北京中咨华宇环保技术有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 500万元 | 环保投资总概算 | 50万元 | 比例 | 10% |
| 实际总投资 | 500万元 | 实际环保投资 | 33.5万元 | 比例 | 6.7% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（2017年7月16日）； 2、中华人民共和国生态环境部，公告〔2018〕9号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（2018年5月15日）； 3、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施，（2014年4月24日修订）； 4、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施，（2017年6月27日修订）； 5、《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起实施，（2015年8月29日修订）； 6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施，（1996年10月29日修订）； 7、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日起实施，（2016年11月7日修改）； 8、四川省环境保护厅，川环发[2006]61号《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》，（2006年6月6日）； 9、四川省环境保护厅，川环办发[2018]26号，关于继续开展建设项目竣工环境保护验收（噪声和固体废物）工作的通知，（2018年3月2日）； 10、成都市环境保护局，成环发[2018]8号，《关于贯彻落实<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的通知》，2018.1.3； 11、都江堰市发展和改革局，都发改经发备案〔2014〕34号，《关于远鸣GRP天花板项目备案通知书》，2014.12.9； 12、北京中咨华宇环保技术有限公司，《四川远鸣科技有限公司环境影响报告表》，2015.5； 13、都江堰市环境保护局，都环建函〔2015〕88号，《关于四川远鸣科技有限公司远鸣GRP天花板项目环境影响报告表的批复》，2015.5.27； 14、验收监测委托书。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准、标号、级别 | 废气：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；挥发性有机物、苯乙烯执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》B51/2377-2017相关标准限值。 |  |  |  |  |
| 1前言 1.1项目概况及验收任务由来 由于近几年房地产业及装饰业的飞速发展，带动了装饰材料行业的快速发展，新材料的研发和使用也越发成熟。由于市场需求的增加和要求的提高，四川远鸣科技有限公司将航天科技技术引入建材装饰产品，使用高分子复合材料加入到装饰材料行业，使装饰产品具备高强度、抗腐蚀、耐高温和高致密性等性能，实现了突破。 四川远鸣科技有限公司在四川都江堰经济开发区浩旺机电园区内投资500万元租用成都浩旺企业经营管理有限公司B3-2厂房及配套设施，新建远鸣GRP天花板项目，项目占地面积约3.6亩，项目形成年产GRP天花板10万平方米的生产能力。 “远鸣GRP天花板项目”于2014年12月9日经都江堰市发展和改革局以都发改经发备案〔2014〕34号文核准备案；2015年5月北京中咨华宇环保技术有限公司所编制完成该项目环境影响报告表；2015年5月27日都江堰市环境保护局以都环建函〔2015〕88号文下达了审查批复。 “远鸣GRP天花板项目”于2014年7月开始建设，2016年6月建成并投入生产，项目建成后年产GRP天花板10万平方米。目前主体设施和环保设施运行稳定，验收监测期间公司能进行生产负荷调度，达设计能力的75%以上。符合验收监测条件。 受四川远鸣科技有限公司委托，四川中衡检测技术有限公司于2018年3月对四川远鸣科技有限公司“远鸣GRP天花板项目”进行了现场勘察，并查阅了相关技术资料，在此基础编制了该工程竣工环境保护验收监测方案。在严格按照验收方案的前提下，四川中衡检测技术有限公司于2018年4月12~13日、2018年5月10~11日开展了现场监测及检查，在综合各种资料数据的基础上编制完成了该工程竣工环境保护验收监测表。 本项目位于四川都江堰经济开发区浩旺机电园B区三栋，厂房北面约10m为茂彬建材及正浩机械，北面约50m为四川百草园药业有限公司和成都勒科特展览展示，北面约100m为园区招商中心及科华光伏材料；项目西面紧邻成都博敏电子，西面约60m为龙牌电缆有限公司，西面约120m为民鑫防火材料有限公司；西北面约90m为银河汽车集团挂车公司，西北面约130m为市五金机械公司；西南面约80m为青城防火门业南面约90m为成都至道工材料有限公司和巨获食品，南面约200m为建设小区；东南面约60m为京都龙泰磁业，东南面约10m为成都容华电子；东北面约10m为固康中药饮片。项目地理位置图见附图1，外环境关系图见附图2。 项目员工定员26人。实行3班制，每班工作8小时，全年生产300天。本项目由主体工程、辅助工程、公用工程、办公及生活设施、仓储及其他组成。项目组成及主要环境问题见表2-1，主要设备见表2-2，主要原辅材料及能耗表见表2-4。项目水量平衡见图2-1。 1.2验收监测范围 四川远鸣科技有限公司四川远鸣科技有限公司验收范围有：主体工程，辅助工程、公用工程、办公及生活设施、仓储及其他等。生产车间内315T、500T压制机不在本次验收范围以内。详见表2-1。 1.3验收监测内容 - 废气监测； （2）废水排放检查； （3）公众意见调查； （4）环境管理检查。 |  |  |  |  |  |

### 表二

2项目工程内容及工艺流程介绍 2.1 工程建设内容及工程变更 2.1.1项目建设内容 项目占地约3.6亩，建筑面积约2000平方米，租用浩旺机电园厂房及配套设施。项目投产后具备年产GRP天花板10万平方米的生产能力。 表2-1 项目组成及主要环境问题 工程 类别; 建设内容; 主要环境问题. 环评; 实际. 主体工程; 厂房; 一栋，钢结构，1F，局部2F；高约9米、占地面积2000m2；配置捏合机、压力机、模温机、叉车等设备，形成年产GRP天花板10万平方米的生产能力; 一栋，钢结构，1F，局部2F；高约9米；车间1F建筑面积970 m2，2F建筑面积480 m2，合计总建筑面积1450 m2；实际生产能力为10万平方米; 噪声、固废、废水、废气. 辅助工程; 空压机站; 位于厂房1F内部东南角，面积为5m2，内有1台压缩空气供应系统，P=0.8MPa; 与环评一致; 噪声. 预处理池; 依托浩旺机电园提供的配套预处理池，位于厂房外部东侧，用于处理生活废水，有效容积30m3; 与环评一致; 污泥 废水. 厕所; 位于厂房1F东北角，面积约15 m2; 与环评一致; 噪声. 干燥房; 位于厂房1F成品区东侧，面积约120 m2; 未建; /. 公用工程; 道路; 依托浩旺机电园内建成道路，城市型，宽8-10m，转弯半径8-10m，水泥路面，呈环形布置，采用水泥混凝土路面; 与环评一致; /. 供水; 园区配套给水管网供水; 与环评一致; /. 供电; 园区配套供电电网; 与环评一致; /. 生活及办公设施; 办公室; 位于厂房1F西南角，面积60m2; 位于厂房1F西南角，面积30m2; 固废. 展示厅; 位于厂房1F南侧入口处，面积40m2; 位于厂房1F南侧入口处，面积30m2; /. 仓储及其他; 半成品区; /; 位于厂房1F东北角，面积20m2，放半成品; /. 成品区; 位于厂房1F中央，面积200m2; 位于厂房1F西北侧，面积20 m2，2F中央，面积480m2; /. 粉料区; 位于厂房1F东北角，面积120 m2; 位于厂房1F东侧，面积50m2，存放粉状原材料; /. 原料区; 位于厂房1F南侧，面积120m2; 位于厂房1F东北侧，面积20m2; /. 树脂区; 位于厂房1F北侧，面积120m2; 位于厂房1F北侧，面积40m2; /. 成品暂存区; /; 位于厂房1F内部东南角，面积为20m2. 模具区; /; 位于厂房1F中央，面积50m2. 固废暂存区; 位于厂房1F南侧压制区旁，面积20m2; 位于厂房1F南侧压制区旁，面积15m2. 危废暂存间; 位于厂房1F南侧压制区旁，面积20m2; 位于厂房1F南侧压制区旁，面积15m2. 2.1.2项目主要设备介绍 表2-2 主要设备一览表 单位：台 序号; 环评拟购置; 实际购置; 用途. 设备名称; 规格型号; 台（套）数; 设备名称; 规格型号; 台（套）数. 1; 压力机; 630T; 1; 压力机; 630T; 1; 压制. 2; 315T; 1; 315T; 1; 压制. 3; 100T; 1; 100T; 1; 压制. 4; 模温机; HEOT-30; 2; 模温机; HEOT-30; 4; 控制温度. 5; 捏合机; SH-500; 1; 捏合机; SH-500; 1; 原料捏合. 6; 电子秤; 1; 电子秤; 9; 计量. 7; 空压机; FL50; 1; 空压机; FL50; 1; 供高压气. 2.1.3项目变更情况 项目生产设备、平面布局、设备数量与原环评不一致，但不会导致环境影响发生显著变化。根据环境保护部办公厅文件环办[2015]52号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》：“根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。”。因此，本项目不界定为重大变动。变动情况见表2-3。 表2-3 项目变动情况汇总 类别; 环评要求; 实际建设; 变动情况说明. 主体工程; 厂房一栋，钢结构，1F，局部2F；高约9米、占地面积2000m2; 厂房一栋，钢结构，1F，局部2F；高约9米；车间1F建筑面积970 m2，2F建筑面积480 m2，合计总建筑面积1450 m2; 环评将厂区总占地面积纳为厂房占地面积. 辅助工程; 干燥房位于厂房1F成品区东侧，面积约120 m2; 未建; 根据实际生产，未建干燥房. 生活及办公设施; 办公室位于厂房1F西南角，面积60m2; 办公室位于厂房1F西南角，面积30m2; 占地面积减小，不影响产能及产污. 展示厅位于厂房1F南侧入口处，面积40m2; 展示厅位于厂房1F南侧入口处，面积30m2; 占地面积减小，不影响产能及产污. 仓储及其他; 成品区位于厂房1F中央，面积200m2; 位于厂房1F西北侧，面积20 m2，2F中央，面积480m2; 因生产所需，成品区、粉料区、原料区、树脂区布局、占地面积发生变化，不影响产能及产污. 粉料区位于厂房1F东北角，面积120 m2; 粉料区位于厂房1F东侧，面积50m2，存放粉状原材料. 原料区位于厂房1F南侧，面积120m2; 原料区位于厂房1F东北侧，面积20m2. 树脂区位于厂房1F北侧，面积120m2; 树脂区位于厂房1F北侧，面积40m2. 未设置半成品区; 半成品区位于厂房1F东北角，面积20m2，放半成品; 因生产所需，设置半成品区、成品暂存区、模具区，不影响产能及产污. 未设置成品暂存区; 产品暂存区位于厂房1F内部东南角，面积为20m2. 未设置模具区; 模具区位于厂房1F中央，面积50m2. 固废暂存区位于厂房1F南侧压制区旁，面积20m2; 固废暂存区位于厂房1F南侧压制区旁，面积15m2; 固废暂存区、危废暂存间面积减小，但不影响固废与危废存储，不影响产能及产污. 危废暂存间位于厂房1F南侧压制区旁，面积20m2; 危废暂存间位于厂房1F南侧压制区旁，面积15m2. 生产设备; 电子秤1台; 电子秤9台; 电子秤数量增加，不新增产污，不新增产能.

2.2 原辅材料消耗及水平衡 2.2.1原辅材料消耗 表2-4 主要原辅材料及能耗情况表 项目; 原辅料名称; 单位; 用量; 性状. 环评; 实际. 原辅料; 苯乙烯; t/a; 21; 21; 油状液体. 聚苯乙烯; t/a; 14; 14; 粉末. 重质碳酸钙; t/a; 100; 100; 粉末. 氢氧化铝; t/a; 187.5; 187.5; 粉末. 硬脂酸锌; t/a; 12.5; 12.5; 粉末. 不饱和聚酯树脂; t/a; 90; 90; 液态. 短切玻纤; t/a; 62.5; 62.5; 丝状. 色浆; t/a; 1; 1; 糊状. 钛白粉; t/a; 12.5; 12.5; 粉末. 液压油; L/a; 80; 80; 液态. 传热油; L/a; 80; 80; 液态. 动力; 水; m3/a; 234; 234; --. 电; Kw·h/a; 7.8×104; 7.8×104; --. 2.2.2项目水平衡 消耗0.12 0.78 0.66 自来水 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d 办公生活用水 蒲阳河 青城山污水处理厂B厂 预处理池 0.66

2.3主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 本项目主要的产品为GRP天花板。各种规格的产品生产工艺一样，其工艺流程及产污位置图见图2-2。 工艺流程及产污节点见图2-2。 图2-2 生产工艺流程及产污位置图 投料 捏合 称重 压制 修边 包装 投料 电子秤 压力机 投料 粉尘 粉尘 噪声 废气 废气 噪声 固废 固废 工艺流程简述： （1）投料：先将75kg苯乙烯放入捏合机中，再将50kg聚苯乙烯放入捏合机中，开动搅拌，搅拌4小时后制成收缩剂放入大桶中备用。 将不饱和聚酯树脂、自制收缩剂、硬脂酸锌、氢氧化铝、重质碳酸钙、玻璃纤维、色浆等物料按一定比例投放入捏合机的料仓内。先将所需投加的物料搬运至捏合机旁，再由人工用剪刀将包装袋划破，将物料缓慢倒入捏合机料仓内。本项目采用人工序批式间歇投料，所投物料部分为粉末状，在投入过程中会产生粉尘。 （2）捏合：使用捏合机对物料继续拧捏合，捏合机是由一对互相配合和旋转的Σ桨叶所产生强烈剪切作用而使半干状态或橡胶状粘稠塑料材料能使物料迅速反应从而获得均匀的混合搅拌。捏合机料仓上方敞开，在开始启动捏合机时，粉末物料还未完全附着在液态物料上，随着捏合机的搅拌扰动会产生粉尘。捏合机的运转会产生噪声。 （3）压制：将捏合称重后的物料放置于压力机模具上，使用压力机慢速加压至所需压力，保压2min。该过程中模具温度为160℃，由模温机对传热油进行加热，利用传热油循环流动对模具的温度保持稳定控制，物料由模具的压力和温度压制成型。在加热压制过程中会产生废气，设备的运转会产生噪声。 （4）修边：压制好的产品四周存有毛边，由人工将产品从压力机模具中取出并把四周的毛边修理干净。去除产品的毛边会产生固体废物。 （5）检验：由人工对产品进行检测，查看产品有无裂缝等质量问题。 （6）包装：将质量合格的产品放入纸箱内封装。

### 表三

3主要污染源、污染物处理和排放 3.1废水的产生、治理及排放 本项目营运期不设食堂，不提供住宿，生产过程不产生废水，营运期废水主要为办公人员及车间工人生活污水。项目运营期生活污水产生量为0.66m3/d。 本项目营运期生活污水依托浩旺机电园设置的预处理池（30m3），通过园区污水管网进入青城山污水处理厂B厂进一步处理后，排入蒲阳河。 3.2废气的产生、治理及排放 本项目运营期废气主要为投料粉尘、捏合废气、压制废气。 3.2.1有组织废气 （1）投料粉尘 本项目投料采用人工序批式间歇向捏合机投料，所投物料中重质碳酸钙、氢氧化铝和硬脂酸锌为粉末状。因此，投料过程将产生一定的粉尘。 防治措施：规范员工投料操作，控制投料力度与速度；捏合区设置围挡；捏合机上部设置集气罩对粉尘进行收集后，通过布袋除尘系统处理后，经过15m排气筒排放。 （2）捏合废气 投料后，物料在捏合机内进行捏合。捏合废气主要为捏合粉尘和挥发的有机废气（主要为苯乙烯）。 防治措施：捏合过程关闭投料口挡板，使捏合工序全程密闭；利用布袋除尘系统，并设置活性炭吸附装置处理有机废气，经过15m排气筒排放（与投料粉尘经同一根排气筒排放）。 （3）压制废气 本项目压制温度为160℃，压制时间为2min，压制过程会产生苯乙烯废气。 防治措施：压制机动梁三侧设置集气罩，有机废气经管道送至UV光氧+活性炭吸附装置处理后，经过15m排气筒排放。 3.2.2无组织废气 压制、捏合过程中，未被收集的有机废气无组织排放。 防治措施：严格控制压制时间，废气无组织排放，加强车间通风，设置卫生防护距离。根据环境影响报告表，确定本项目卫生防护距离为100m，根据现场踏勘及调查，项目卫生防护距离内无集中居住区、医院、学校等敏感点。 3.5处理设施 项目总投资500万元，环保投资33.5万元，其中废水、废气、环境风险投资19.5万元。 表3-1 环保设施（措施）一览表 单位：万元 项目; 环评拟建; 实际建成. 内容; 投资; 内容; 投资. 废气治理; 捏合过程密闭，设收集效率不小于99%集气罩收集，配备风量5000m3/h风机，由除尘效率95%袋式除尘器处理后，再经吸附效率90%的活性炭吸附装置吸附净化后，由1根15m排气筒达标排放; 15; 捏合过程密闭，设集气罩收集，配备风量5000m3/h风机，由袋式除尘器处理后，再经活性炭吸附装置吸附净化后，由1根15m排气筒达标排放; 4. /; /; 压制废气经压制机动梁三侧设置集气罩，有机废气经管道送至UV光氧+活性炭吸附装置处理后，经过15m排气筒排放; 7.5. 在捏合区设置围挡，将捏合区与其他区域分隔，捏合区设置抽排风机; 1; 在捏合区设置围挡，将捏合区与其他区域分隔，捏合区设置抽排风机; 3. 废水治理; 生活污水预处理后进入青城山污水处理厂B厂处理; 1; 生活污水预处理后进入青城山污水处理厂B厂处理; 1. 环境风险防范; 树脂区、原料区、危废暂存间等地面进行硬化、防渗，灭火装置，事故池等; 20; 树脂区、原料区、危废暂存间等地面进行硬化、防渗，灭火装置等; 4. 合计; 37; 19.5. 表3-2 污染源及处理设施对照表 类别; 污染源; 主要污染物; 环评要求; 实际落实; 排放去向. 废气; 投料、捏合; 粉尘; 在捏合区设置围挡，将捏合区与其他区域分隔；在捏合机上部设可关闭挡板，挡板关闭时收集效率不小于99%的集气罩，配备风量5000m3/h，处理效率95%布袋除尘系统，粉尘处理后经15m高排气筒排入大气环境；在捏合区设置后排风机对捏合区进行通风换气; 在捏合区设置围挡，将捏合区与其他区域分隔；在捏合机上部设可关闭挡板，设集气罩，通过风机将粉尘引至布袋除尘系统，粉尘处理后经15m高排气筒排入大气环境；在捏合区设置后排风机对捏合区进行通风换气; 外环境. 捏合; 苯乙烯; 利用除尘系统，并在除尘系统中设置处理效率为90%活性炭吸附装置; 利用除尘系统，并在除尘系统中设置活性炭吸附装置; 外环境. 压制; 有机废气、苯乙烯; 车间通风; 车间通风；压制机动梁三侧设置集气罩，有机废气经管道送至UV光氧+活性炭吸附装置处理后，经过15m排气筒排放; 外环境. 废水; 生活污水; CODCr、SS、BOD5、动植物油、NH3-N; 经预处理池处理后排入园区市政污水管网，经青城山污水处理厂B厂处理达标后排入蒲阳河; 经预处理池处理后排入园区市政污水管网，经青城山污水处理厂B厂处理后排入蒲阳河; 蒲阳河.

### 表四

4建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1环评主要结论 本项目符合目前国家产业政策，选址符合四川都江堰经济技术开发区控制性详细规划。项目在营运期产生的各类污染物在按本报告表中所提出的各项环保措施进行治理后，可达标排放，对周围环境的影响很小。项目建设不会改变项目区域环境功能。 因此，从环境保护的角度，在四川都江堰经济技术开发区的浩旺机电园内建设是可行的。 4. 2环评要求 （1）加强施工期管理，控制作业时间，废装修垃圾定点堆放。文明、清洁施工。 （2）项目产能若增加，则需要完善相应的环保措施。 （3）公司在生产过程中，严格按照国家有关危险废物管理和处置的规定，加强对固废的分类收集和管理工作；在储存和运输过程中，严防中途泄露，并定期对危险废物处置情况的回访，确保不对周围环境造成二次污染。 （4）加强环保设施的维修保养，确保正常运行；注意袋式除尘器中滤袋的清理、更换。 （5）加强生产过程管理，规范员工操作，建立废矿物油使用记录及相关责任制度，严防生产过程中跑冒滴漏现象。 4.3环评建议 （1）生活垃圾应及时集中统一清运。 （2）应注意厂区内的消防安全工作，严格按照有关消防规范设置消防设施，并使消防安全设施随时处于正常状态，定期接受消防管理部门的检查，严禁堵塞消防通道，保证畅通无阻。 4.4环评批复 一、该项目位于四川都江堰经济开发区浩旺机电园B区。项目投资500万元，租用成都浩旺企业经营管理有限公司B3-2厂房及配套设施，占地约3.6亩，总建筑面积约2000m2，形成年产GRP天花板10万平方米的生产能力。 在全面落实都江堰市发改局和环评报告中提出的项目性质、规模、地点、生产工艺和各项环保措施后，污染物可以实现达标排放。据此，我局同意该环评报告作为四川远鸣科技有限公司远鸣GRP天花板项目运营的环保依据。 二、项目应做好以下工作 （一）落实项目各项水污染防治措施。项目无生产废水产生；生活污水依托浩旺机电园设置的预处理池（30m3）收集，排入园区污水收集管网。严禁项目私设污水排口。 （二）落实项目各项大气污染防治措施。捏合区粉尘采用“设置围挡+集气罩+布袋除尘系统”处理，达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准后，由15米高排气筒排放；捏合过程产生的有机废气采用活性炭吸附装置处理。项目设置100米卫生防护距离，该范围内不得新建集中居住区、医院、学校等对外环境要求较高的单位和企业。 （三）落实项目各项防噪减震措施。通过减震、隔声等措施，各类噪声须达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准排放限值。 （四）落实项目各项固体废物收集、转运措施。废包装材料外卖废品回收站；飞边及不合格品运至城市建筑垃圾堆场；生活垃圾由环卫部门统一收集；液压油、废传热油和废活性炭交由有危废处理资质单位处理。做好项目各类固废的分类收集，按要求落实危废暂存间的规范化设置，做好防雨、防渗、防漏措施。 （五）落实项目各项风险防范措施。定期进行检修，防止生产过程中跑、冒、滴、漏的现象发生；制定环境风险事故应急预案，一旦发生环境风险事故，须立即启动应急预案，切断一切污染源，及时消除环境风险。 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目必须按规定程序申请环保验收，验收合格后，项目方可正式投入运行。违反本规定要求的，承担相应环境保护法律责任。 四、该项目建设运行期间的环境保护监督检查工作由都江堰市环境监察执法大队负责。 4.4验收监测标准 4.4.1执行标准 根据执行标准，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；挥发性有机物、苯乙烯执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》B51/2377-2017相关标准限值。 4.4.2标准限值 验收监测标准与环评标准限值见表4-1。 表4-1 验收标准与环评标准对照表 类型; 验收标准; 环评标准. 废气; 标准; 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；挥发性有机物、苯乙烯执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017相关标准限值; 标准; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准. 项目; 挥发性有机物; 项目; 挥发性有机物. 有组织; 无组织; 有组织; 无组织. 排放浓度标准值; 80mg/m3; 2.0 mg/m3; 排放浓度标准值; /; /. 排放速率标准值; 4.0kg/h; /; 排放速率标准值; /; /. 项目; 颗粒物; 颗粒物. 有组织; 无组织; 有组织; 无组织. 排放浓度标准值; 120mg/m3; 1.0 mg/m3; 排放浓度标准值; 120mg/m3; 1.0 mg/m3. 排放速率标准值; 3.5kg/h; /; 排放速率标准值; 3.5kg/h; /. 项目; 苯乙烯; 项目; 苯乙烯. 有组织; 无组织; 有组织; 无组织. 排放浓度标准值; 20 mg/m3; 0.4mg/m3; 排放浓度标准值; /; /. 排放速率标准值; 0.7kg/h; /; 排放速率标准值; /; /.

### 表五

5验收监测质量保证及质量控制 （1）验收监测期间，工况必须满足验收监测的规定要求，否则停止现场采样和测试。 （2）现场采样和测试应严格按照《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予以详细说明。 （3）监测质量保证按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 （4）环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 （5）环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 （6）气体监测分析使用的大气综合采样器在进行现场前应对气体分析、采样器流量计等进行校核。 （7）噪声监测分析使用的噪声计应在测定前后对噪声仪进行校正，测定前后声级≤0.5dB（A）。 （8）实验室分析质量控制。 （9）验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

### 表六

6.验收监测内容 6.1废水监测 本项目运营期不产生生产废水，仅有少量生活污水产生，依托四川都江堰经济开发区浩旺机电园区已建预处理池处理后排放。由于该园区多家企业均依托预处理池处理生活污水，故本次验收未监测废水。 6.2废气监测 6.2.1废气监测点位、项目及频率 表6-3 无组织废气监测项目、点位及频率 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 1; 厂区上风向1#; 颗粒物、挥发性有机物、苯乙烯; 每天3次，监测2天. 2; 厂区下风向2#. 3; 厂区下风向3#. 4; 厂区下风向4#. 表6-4 有组织废气监测项目、点位及频率 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 1; 捏合废气排气筒; 挥发性有机物、苯乙烯、颗粒物; 每天3次，监测2天. 2; 压制废气排气筒; 挥发性有机物、苯乙烯; 每天3次，监测2天. 6.2.2废气监测方法 表6-5 无组织废气监测项目及监测方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 挥发性有机物（VOCs）; 气相色谱法; HJ604-2017; ZHJC-W004 GC9790气相色谱仪; 0.07mg/m3. 苯乙烯; 气相色谱法; HJ584-2010; ZHJC-W423 TRACE1300气相色谱仪; 0.0015mg/m3. 颗粒物; 重量法; GB/T15432-1995; ZHJC-W027 ESJ200-4A全自动分析天平; 0.001mg/m3. 表6-6 有组织排放废气监测方法、方法来源、使用仪器 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 挥发性有机物（VOCs）; 气相色谱法; HJ38-2017; ZHJC-W215、W350 GH-60E型自动烟尘烟气测试仪ZHJC-W004 GC9790气相色谱仪; 0.07mg/m3. 苯乙烯; 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法; HJ734-2014; ZHJC-W215、W350 GH-60E型自动烟尘烟气测试仪ZHJC-W110 TRACE1300-ISQQD气相色谱 质谱仪; 0.004mg/m3. 烟（粉）尘; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法; GB/T16157-1996; ZHJC-W350 GH-60E型自动烟尘烟气测试仪ZHJC-W027 ESJ200-4A 全自动分析天平; /.

### 表七

7验收监测期间生产工况记录及验收监测结果 7.1验收期间工况情况 2018年4月12日、13日，5月10日、11日，9月15日、16日，远鸣GRP天花板项目正常生产，生产负荷率均达到75%以上，环保设施正常运行，符合验收监测条件。 表7-1 验收监测生产负荷表 日期; 产品名称; 设计产量; 实际产量; 运行负荷%. 2018.4.12; GRP天花板; 333.33m2/d; 280m2/d; 84.0. 2018.4.13; GRP天花板; 333.33m2/d; 265m2/d; 79.5. 2018.5.10; GRP天花板; 333.33m2/d; 282m2/d; 84.6. 2018.5.11; GRP天花板; 333.33m2/d; 260m2/d; 78. 2018.9.15; GRP天花板; 333.33m2/d; 266.66 m2/d; 80. 2018.9.16; GRP天花板; 333.33m2/d; 256.66 m2/d; 77.

7.2验收监测结果 7.2.1废气监测结果 表7-2 无组织废气监测结果表 （单位：mg/m3） 点位 项目; 04月12日; 04月13日; 标准 限值. 厂界上风向1#; 厂界下风向2#; 厂界下风向3#; 厂界下风向4#; 厂界上风向1#; 厂界下风向2#; 厂界下风向3#; 厂界下风向4#. 颗粒物; 第一次; 0.076; 0.162; 0.176; 0.176; 0.111; 0.113; 0.113; 0.117; 1.0. 第二次; 0.039; 0.140; 0.117; 0.156; 0.037; 0.038; 0.038; 0.037. 第三次; 0.137; 0.201; 0.156; 0.194; 0.057; 0.078; 0.094; 0.077. 挥发性有机物（VOCs）; 第一次; 0.78; 1.12; 0.98; 1.12; 0.86; 1.08; 1.18; 1.19; 2.0. 第二次; 0.62; 0.81; 0.94; 0.82; 0.53; 0.96; 0.98; 0.88. 第三次; 0.56; 0.96; 0.84; 0.93; 0.46; 0.94; 0.85; 0.92. 表7-3 无组织排放废气监测结果表 （单位：mg/ m3） 点位 项目; 05月10日; 05月11日; 标准 限值. 厂界上风向1#; 厂界下风向2#; 厂界下风向3#; 厂界下风向4#; 厂界上风向1#; 厂界下风向2#; 厂界下风向3#; 厂界下风向4#. 苯乙烯; 第一次; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.4. 第二次; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 第三次; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 第二次; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 第三次; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 监测结果表明，项目厂区上下风向所测：颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放最高允许排放浓度标准限值；挥发性有机物（VOCs）浓度满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表5中其他行业标准限值；苯乙烯满足执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表6中标准限值。 表7-4 捏合废气排气筒有机废气监测结果表 点位 项目; 捏合废气排放口 排气筒高度15m，测孔距地面高度7m; 标准限值. 04月12日; 04月13日. 第一次; 第二次; 第三次; 均值; 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 标干流量（m3/h）; 614; 622; 627; -; 631; 628; 625; -; -. 挥发性 有机物（VOCs）; 排放浓度（mg/m3）; 1.82; 2.94; 1.59; 2.11; 1.57; 1.77; 1.87; 1.73; 80. 排放速率（kg/h）; 1.12× 10-3; 1.83× 10-3; 9.96× 10-4; 1.31× 10-3; 9.90× 10-4; 1.11× 10-3; 1.17× 10-3; 1.09× 10-3; 4.0. 苯乙烯; 排放浓度（mg/m3）; 2.86; 2.46; 2.51; 2.61; 2.89; 1.81; 1.38; 2.03; 20. 排放速率（kg/h）; 1.76× 10-3; 1.53× 10-3; 1.57× 10-3; 1.62× 10-3; 1.82× 10-3; 1.14× 10-3; 8.65× 10-4; 1.27× 10-3; 0.7. 监测结果表明，捏合废气排放口所测挥发性有机物（VOCs）满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表3中橡胶制品制造（轮胎企业及其他制品企业胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶装置）排放限值，苯乙烯满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表4中排放限值。 表7-5 捏合废气排气筒粉尘监测结果表 点位 项目; 捏合废气排放口 排气筒高度15m，测孔距地面高度7m; 标准 限值. 09月15日; 09月16日. 第一次; 第二次; 第三次; 均值; 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 标干流量（m3/h）; 17136; 17274; 17446; -; 17339; 17226; 17504; -; -. 烟（粉）尘; 排放浓度*（mg/m3）; <20 （4.72）; <20 （4.68）; <20 （5.15）; <20 （4.85）; <20 （5.19）; <20 （5.22）; <20 （5.14）; <20 （5.18）; 120. 排放速率（kg/h）; 0.0809; 0.0809; 0.0899; 0.0839; 0.0899; 0.0899; 0.0899; 0.0899; 3.5. 监测结果表明，捏合废气排放口所测颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中最高允许排放浓度限值和最高允许排放速率二级标准限值。 表7-5 压制废气排气筒有机废气监测结果表 点位 项目; 压制废气排放口 排气筒高度15m，测孔距地面高度10m; 标准限值. 09月15日; 09月16日. 第一次; 第二次; 第三次; 均值; 第一次; 第二次; 第三次; 均值. 标干流量（m3/h）; 16206; 15933; 16171; -; 15748; 16104; 16014; -; -. 挥发性 有机物（VOCs）; 排放浓度（mg/m3）; 1.87; 1.99; 1.58; 1.81; 2.17; 1.81; 1.50; 1.83; 80. 排放速率（kg/h）; 0.0303; 0.0317; 0.0256; 0.0292; 0.0341; 0.0291; 0.0240; 0.0291; 4.0. 苯乙烯; 排放浓度（mg/m3）; 0.100; 0.100; 0.120; 0.107; 0.108; 0.112; 0.112; 0.111; 20. 排放速率（kg/h）; 1.62×10-3; 1.59×10-3; 1.94×10-3; 1.72×10-3; 1.70×10-3; 1.80×10-3; 1.79×10-3; 1.77×10-3; 0.7. 监测结果表明，捏合废气排放口所测挥发性有机物（VOCs）满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表3中橡胶制品制造（轮胎企业及其他制品企业胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶装置）排放限值，苯乙烯满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表4中排放限值。

### 表八

8总量控制及环评批复检查 8.1总量控制 根据环境影响评价报告表及批复，项目生活污水经预处理池处理后，由市政污水管网排入青城山污水处理厂B厂处理达标后排入蒲阳河，故环评未对项目重新下达废水污染物总量控制指标。故本次验收不涉及污染物总量控制指标核算。 8.2环评批复检查 本项目环境影响评价、环评批复文件中对项目提出一些具体的要求，检查结果见表8-1。 表8-1 环评批复文件执行情况检查表 序号; 环评批复要求; 实际落实情况. 1; 落实项目各项水污染防治措施。项目无生产废水产生；生活污水依托浩旺机电园设置的预处理池（30m3）收集，排入园区污水收集管网。严禁项目私设污水排口。; 已落实。项目无生产废水产生，生活污水依托浩旺机电园设置的预处理池（30m3）收集，排入园区污水收集管网。. 2; 落实项目各项大气污染防治措施。捏合区粉尘采用“设置围挡+集气罩+布袋除尘系统”处理，达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准后，由15米高排气筒排放；捏合过程产生的有机废气采用活性炭吸附装置处理。项目设置100米卫生防护距离，该范围内不得新建集中居住区、医院、学校等对外环境要求较高的单位和企业。; 已落实。 捏合区粉尘采用“设置围挡+集气罩+布袋除尘系统”处理后，由15米高排气筒排放；捏合过程产生的有机废气采用活性炭吸附装置处理；压制过程产生的废气经压制机动梁三侧设置的集气罩收集，经管道送至UV光氧+活性炭吸附装置处理后，经过15m排气筒排放。项目设置100米卫生防护距离，该范围内目前未新建集中居住区、医院、学校等对外环境要求较高的单位和企业。. 3; 落实项目各项风险防范措施。定期进行检修，防止生产过程中跑、冒、滴、漏的现象发生；制定环境风险事故应急预案，一旦发生环境风险事故，须立即启动应急预案，切断一切污染源，及时消除环境风险。; 已落实。 项目制定了风险应急预案。并安排专人定期对设备进行检修。. 8.3公众意见调查 本次公众意见调查对厂区周围公司员工共发放调查表30份，收回30份，收回率100%，调查结果有效。 调查结果表明：100%的被调查公众表示支持项目建设；20%的被调查公众表示本项目的建设对自己的工作、学习、生活和娱乐有影响可接受，80%的被调查公众表示本项目的建设对自己的工作、学习、生活和娱乐无影响；93.3%的被调查公众表示本项目的运行对自己的工作、学习、生活有正影响，6.7%的被调查公众表示表示本项目的运行对自己的工作、学习、生活无影响；96.7%的被调查公众认为项目的无影响，3.3%的被调查公众不清楚项目；100%的被调查者对项目的环境保护措施效果表示满意；100%的被调查者认为项目对本地区的经济发展有正影响；100%被调查者对本项目的环保工作总体评价为满意；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。 调查结果表明见表8-2。 表8-2 公众意见调查结果统计 序号; 内容; 意见. 选项; 人数; %. 1; 您对本项目建设的态度; 支持; 30; 100. 反对; 0; 0. 不关心; 0; 0. 2; 本项目施工对您的生活、学习、工作方面的影响; 有影响可承受; 6; 20. 有影响不可承受; 0; 0. 无影响; 24; 80. 3; 本项目运行对您的生活、学习、工作方面的影响; 正影响; 28; 93.3. 有负影响可承受; 0; 0. 有负影响不可承受; 0; 0. 无影响; 2; 6.7. 4; 您认为本项目的主要环境影响有哪些; 水污染物; 0; 0. 大气污染物; 0; 0. 固体废物; 0; 0. 噪声; 0; 0. 生态破坏; 0; 0. 环境风险; 0; 0. 没有影响; 29; 96.7. 不清楚; 1; 3.3. 5; 您对本项目环境保护措施效果满意吗; 满意; 30; 100. 一般; 0; 0. 不满意; 0; 0. 无所谓; 0; 0. 6; 本项目是够有利于本地区的经济发展; 有正影响; 30; 100. 有负影响; 0; 0. 无影响; 0; 0. 无所谓; 0; 0. 7; 您对本项目的环保工作总体评价; 满意; 30; 100. 基本满意; 0; 0. 不满意; 0; 0. 无所谓; 0; 0. 8; 其它意见和建议; 无人提出意见和建议.

### 表九

9验收监测结论、主要问题及建议 9.1验收监测结论 验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议执行。项目严格按照“三同时”制度进行建设和生产。 本次验收报告是针对2018年4月12日、13日，5月10日、11日，9月15日、16日的生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。 验收监测期间，四川远鸣科技有限公司远鸣GRP天花板项目生产负荷达到要求，满足验收监测要求。 9.2各类污染物及排放情况 本项目运营期不产生生产废水，仅有少量生活污水产生，依托四川都江堰经济开发区浩旺机电园区已建预处理池处理后排放。由于该园区多家企业均依托预处理池处理生活污水，故本次验收未监测废水。 废气：项目厂区上下风向所测：颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中无组织排放最高允许排放浓度标准限值；挥发性有机物（VOCs）浓度满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表5中其他行业标准限值；苯乙烯满足执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表6中标准限值。捏合废气排放口所测挥发性有机物（VOCs）满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表3中橡胶制品制造（轮胎企业及其他制品企业胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶装置）排放限值；苯乙烯满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表4中排放限值；粉尘满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中二级标准限值。压制废气排放筒所测挥发性有机物（VOCs）满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表3中橡胶制品制造（轮胎企业及其他制品企业胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶装置）排放限值；苯乙烯满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表4中排放限值。 ③总量控制指标： 根据环境影响评价报告表及批复，项目生活污水经预处理池处理后，由市政污水管网排入青城山污水处理厂B厂处理达标后排入蒲阳河，故环评未对项目重新下达废水污染物总量控制指标。故本次验收不涉及污染物总量控制指标核算。 ④调查结果表明：100%的被调查公众表示支持项目建设；100%被调查者对本项目的环保工作总体评价为满意；所有被调查的公众均未提出其他建议和意见。 综上所述，在建设过程中，建设过程中，四川远鸣科技有限公司四川远鸣科技有限公司执行了环境影响评价法和“三同时”制度。项目总投资500万元，其中环保投资33.5万元，环保投资占总投资比例为6.7%，其中废水、废气、环境风险投资19.5万元，占环保总投资比例为58.2%。项目生活污水经经预处理池处理后，通过园区污水管网进入青城山污水处理厂B厂进一步处理后，排入蒲阳河；投料、捏合粉尘集气罩收集、布袋除尘系统处理后经15m排气筒排放，压制有机废气经集气罩收集、UV光氧+活性炭装置处理后经15m排气筒排放。因此，建议本项目通过竣工环保验收。 9.2主要建议 1.继续做好固体废物的分类管理和处置，尤其要做好危险废弃物的暂存管理和委托处理，做好危废转移联单填报登记工作，防止转运过程中产生二次污染。 2.加强各环境保护设施的维护管理，确保项目污染物长期稳定达标排放。 3.规范危废暂存间标识标牌。 4.加强员工环保管理知识培训工作，提高员工环保意识。

附件： 附件1企业投资项目备案通知书 附件2执行标准 附件3《关于四川远鸣科技有限公司远鸣GRP天花板项目环境影响报告表的审查批复》 附件4危废协议 附件5委托书 附件6工况证明 附件7环境监测报告 附件8公众意见调查表 附件9真实性承诺 附件10 自主验收意见 附图： 附图1 地理位置图 附图2 外环境关系图 附图3 项目总平面及监测布点图 附图4现状照片 附表： 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表