PE热缩膜生产项目竣工环境保护验收监测报告表

中衡检测验字[2018]第320号

建设单位：      广汉市箭辰塑料制品有限公司

编制单位：       四川中衡检测技术有限公司

2018年10月

| 建设单位法人代表: | 巫元兵 |
| --- | --- |
| 编制单位法人代表: | 殷万国 |
| 项目负责人： | 葛孟芬 |
| 填表人： | 王文超 |

| 建设单位：广汉市箭辰塑料制品有限公司（盖章） | 编制单位：四川中衡检测技术有限公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：0838-5280093 | 电话：0838-6185087 |
| 传真：0838-5280093 | 传真：0838-6185095 |
| 邮编：618300 | 邮编：618000 |
| 地址：广汉市新丰镇同善村一组 | 地址：德阳市旌阳区金沙江东路207号2、8楼 |

表一

| 建设项目名称 | PE热缩膜生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 广汉市箭辰塑料制品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 广汉市新丰镇同善村一组 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | PE热缩膜 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产PE热缩膜300吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产PE热缩膜300吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2016年12月 | 开工建设时间 | 2010年5月 |  |  |
| 调试时间 | 2010年8月 | 验收现场监测时间 | 2018年8月13~14日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 广汉市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 中环联新（北京）环境保护有限公司 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 150万元 | 环保投资总概算 | 2.2万元 | 比例 | 1.47% |
| 实际总投资 | 150万元 | 实际环保投资 | 1.5万元 | 比例 | 1% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日）； 2、中华人民共和国生态环境部，公告（2018）9号《关于发布<建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类>的公告》（2018年5月15日）； 3、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施，（2014年4月24日修订）； 4、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施，（2017年6月27日修订）； 5、《中华人民共和国大气污染防治法》，2016年1月1日起实施，（2015年8月29日修订）； 6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，1997年3月1日起实施，（1996年10月29日修订）； 7、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2005年4月1日起实施，（2016年11月7日修改）； 8、四川省环境保护厅，川环发[2006]61号《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》，（2006年6月6日）； 9、四川省环境保护厅，川环办发[2018]26号，关于继续开展建设项目竣工环境保护验收（噪声和固体废物）工作的通知，（2018年3月2日）； 10、中环联新（北京）环境保护有限公司，《PE热缩膜生产项目环境影响报告表》，2016.12； 11、广汉市环境保护局，广环审批﹝2017﹞18号，《广汉市环境保护局关于对广汉市箭辰塑料制品有限公司PE热缩膜生产项目环境影响报告表的批复》，2017.2.6； 12、验收监测委托书。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准、标号、级别 | 废气：执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5中其他行业标准限值。 厂界环境噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |  |
| 1前言 1.1项目概况及验收任务由来 广汉市箭辰塑料制品有限公司（简称“箭辰塑料公司”）位于广汉市新丰镇同善村1组，于2010年5月成立，注册资本150万元。目前，公司拥有员工6人，主要从事PE热缩膜生产和销售。箭辰塑料公司于2012年开始租用广汉市升通机械有限公司（简称“升通机械公司”）闲置厂房进行生产。目前箭辰塑料公司已建成3条PE热缩膜生产线，具备年产PE热缩膜300t的生产能力。 2016年12月中环联新（北京）环境保护有限公司所编制完成本项目环境影响报告表；2017年2月6日，广汉市环境保护局以广环审批〔2017〕18号文下达了审查批复。 “PE热缩膜生产项目”于2010年5月开始建设，2010年8月建成并投产，项目建成后年产PE热缩膜300吨。目前主体设施和环保设施运行稳定，验收监测期间公司能进行生产负荷调度，达设计能力的75%以上。符合验收监测条件。 受广汉市箭辰塑料制品有限公司委托，四川中衡检测技术有限公司于2018年8月对广汉市箭辰塑料制品有限公司“PE热缩膜生产项目”进行了现场勘察，并查阅了相关技术资料，在此基础编制了该工程竣工环境保护验收监测方案。在严格按照验收方案的前提下，四川中衡检测技术有限公司于2018年8月13~14日开展了现场监测及检查，在综合各种资料数据的基础上编制完成了该工程竣工环境保护验收监测表。 本项目位于广汉市新丰镇同善村一组，企业租用升通机械公司闲置厂房进行项目建设。项目北侧紧邻升通机械公司车间，北侧约28m处为鑫恒源建材公司，200m为当地居民，约50户；项目东侧14m为升通机械公司办公楼，36m为恒源冶金化工公司和广能耐火保温材料公司；项目南侧9m为升通机械公司库房，40m为嘉城机械有限公司；项目西侧紧邻升通机械公司车间，135m处为成绵乐高速铁路，西南侧约125m处为成都市第二绕城高速，300m处有当地居民，约20户。项目地理位置图见附图1，外环境关系图见附图2。 项目员工定员6人。年生产300天，每天工作8小时，夜间不生产。本项目由主体工程（1#厂房）、公辅工程（供水、供电、原料堆场、成品堆场）、办公及生活设施（休息区、办公区）、环保工程（废水治理、固废处置）等组成。项目组成及主要环境问题见表2-1，主要设备见表2-2，主要原辅材料及能耗表见表2-4。项目水量平衡见图2-1。 1.2验收监测范围： 广汉市箭辰塑料制品有限公司PE热缩膜生产项目验收范围有：主体工程、公辅工程、办公及生活设施、环保工程。详见表2-1。 1.3验收监测内容： （1）厂界环境噪声监测； （2）废水处置检查； （3）废气监测； （4）固体废物处理处置检查； （5）环境管理检查。 |  |  |  |  |  |

### 表二

2项目工程内容及工艺流程介绍 2.1 工程建设内容及工程变更 2.1.1项目建设内容 项目租用升通机械公司闲置厂房进行建设，不新征用地。升通机械公司厂区现有生产车间1间（1F）、产品及原料库房1间、办公楼2栋及相应的配套设施。箭辰塑料公司租用升通机械公司车间东北角区域，总建筑面积约440m2。 本项目总投资150万元，建设内容为：建设3条PE热缩膜生产线，包括购置塑料挤出机、吹膜机、分切机等，达到年产PE热缩膜300t。 表2-1 项目组成及主要环境问题 类型; 环评拟建; 实际建成; 可能产生的环境问题. 名称; 建设内容及规模; 名称; 建设内容及规模. 主体工程; 1#厂房; 1F，彩钢封闭结构，总建筑面积约440 m2，位于厂区中部，配置塑料挤出机、吹膜机、分切机等设备，建设PE热缩膜生产线3条，分别布置于车间出入口中部靠左侧，车间由南至北依次划分为成品堆场、塑料薄膜生产线及原料堆场、办公区。; 1#厂房; 1F，彩钢封闭结构，总建筑面积约440 m2，位于厂区中部，配置塑料挤出机、吹膜机、分切机等设备，建设PE热缩膜生产线3条，分别布置于车间出入口中部南侧，车间由西至东依次划分为成品堆场、塑料薄膜生产线及原料堆场、休息区。; 噪声、有机废气、边角料、生活垃圾、生活废水. 公辅工程; 供水; 依托升通机械公司，采用市政自来水管网供给; 供水; 与环评一致; /. 供电; 依托升通机械公司，采用市政供电电源，不设置备用发电机; 供电; 与环评一致; /. 原料堆场; 建筑面积约50m2，位于生产车间内; 原料堆场; 与环评一致; 废包装材料. 成品堆场; 建筑面积约30m2，位于生产车间内; 成品堆场; 与环评一致; /. 办公及生活设施; 办公区; 建筑面积约80m2，位于生产车间内; 休息区; 建筑面积6m2，位于生产车间内; 生活污水、生活垃圾. 办公区; 租用升通机械公司办公室一间，建筑面积10m2. 食堂; 本项目内不设食堂，依托当地生活设施解决。; 食堂; 与环评一致; /. 环保工程; 废水治理; 依托升通机械公司化粪池，容积约10m3; 废水治理; 与环评一致; 污泥. 固废治理; 依托升通机械厂区办公楼前设置1处一般固废暂存棚; 固废治理; 车间内设置固废暂存点，占地面积约3m2; 固废. 2.1.2项目主要设备介绍 表2-2 主要设备一览表 单位：台 序号; 环评拟购置; 实际购置. 设备名称; 型号; 台数; 设备名称; 型号; 台数. 1; 塑料挤出机; SJ-45×30; 3; 塑料挤出机; SJ-45×30; 3. 2; 吹膜机; 450型; 3; 吹膜机; 450型; 3. 3; 分切机; 800型; 1; 分切机; 800型; 1. 2.1.3项目变更情况 项目与原环评存在差异，主要为：办公区位置及面积、一般固废暂存点位置。但上述变更不会导致环境影响发生显著变化。根据环境保护部办公厅文件环办[2015]52号《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》：“根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。”。因此，本项目不界定为重大变动。变动情况见表2-3。 表2-3 项目变动情况汇总 类别; 环评要求; 实际建设; 变动情况说明. 办公及生活设施; 办公区建筑面积约80m2，位于生产车间内; 休息区建筑面积6m2，位于生产车间内; 办公区租用升通机械公司办公室，生产车间内设置休息区，不新增产污. 办公区租用升通机械公司办公室一间，建筑面积10m2. 环保工程; 依托升通机械厂区办公楼前设置1处一般固废暂存棚; 车间内设置固废暂存点，占地面积约3m2; 生产车间内设置固废暂存点，便于收集废包装袋.

2.2 原辅材料消耗及水平衡 2.2.1原辅材料消耗 表2-4 主要原辅材料及能耗情况表 项目; 名称; 主要化学成分; 年耗量; 备注（包装方式、来源等）. 环评; 实际. 原（辅）材料; PE颗粒; 聚乙烯; 300t; 300t; 外购、袋装. 能源; 供电; /; 12万KW•h; 12万KW•h; 市政供电. 水; 自来水; /; 90 m3; 90 m3; 市政供水. 2.2.2项目水平衡 本项目用水量为0.3m3/d，项目采用风冷，故无生产废水产生，运营期废水主要为生活污水，产生量为0.25m3/d。项目水平衡图详见图2-1。 自来水 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/d 损耗0.05 0.3 0.25 生活用水 0.25 化粪池 0.25 广汉雒南污水处理厂 青白江

2.3主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 项目为塑料薄膜制造行业，产品为PE热缩膜，年生产能力达300吨。 项目产品方案见表2-5。 表2-5 项目产品方案表 产品种类; 产量（t/a）; 规格; 备注. 环评; 实际. PE热缩膜; 300; 300; 厚度≥0.025mm; 执行《聚乙烯热收缩薄膜》（GB/T13519-1992）. 工艺流程及产污节点见图2-2。 图2-2 本项目生产工艺及产污位置图 原料进厂 人工上料 加热挤出 吹膜、冷却 收卷 分切 热合 加热挤出 废气、噪声 噪声 噪声 废包装袋 废边角料及次品 工艺流程简述： （1）原料进厂：通过聚乙烯树脂生产厂家合法购买聚乙烯树脂原材料，通过载重汽车运送至厂区内，暂存于原料堆场。 （2）人工上料：通过工人将袋装聚乙烯树脂打开，放入塑料挤出机进料口，聚乙烯树脂为颗粒状。 本工序产生的污染物主要为原料包装袋。 （3）挤塑：采用平挤上吹法工艺。聚乙烯树脂通过塑料挤出机进料口进入塑料挤出机，塑料挤出机内部通过加压、电加热螺杆，加热温度在170-180℃左右，使得聚乙烯树脂溶解，使物料在压力的作用下沿螺杆向前移动，整个塑料挤出机为一个密闭状态，与吹膜机紧密相连。项目采用干法挤塑，不使用溶剂。 （4）吹膜、冷却：聚乙烯熔融物料从机头口模被挤出后形成管坯，吹膜机对塑料挤出机出料口管坯进行吹膜，薄膜从机头挤出吹胀后，立即进行风冷，吹膜机出料口控制温度为120℃~150℃。 PE熔点稳定为140℃，裂解温度为380℃，本项目加热温度控制在170-180℃，且为密闭加热，吹塑出料口温度为120℃~150℃。虽然本项目尚未达到聚乙烯裂解温度，加热至150℃时，仍会挥发少量的不饱和烃、甲醛、乙醛等有机废气。 （5）收卷：塑料薄膜经冷却后经夹板进入牵引辊，再通过若干导辊后卷成滚筒状。 （6）分切：经吹膜产生的薄膜很长，按产品标准将其分切成若干标准长度的薄膜。 该工序分切机分切过程将产生噪声和废边角料。 （7）热合：利用电加热原件将薄膜快速熔融并压合，从而使两片薄膜黏合起来。制成的袋子应具有一定的强度和密封性，能够承受一定质量的内容物（结晶体、粉体、液体等），并保证在流通过程中不开裂泄漏。热合温度约120℃，时间1s。 该工序会产生不符合要求的次品，与废边角料一起经粉粹后重新回用生产。

### 表三

3主要污染源、污染物处理和排放 3.1废水的产生、治理及排放 本项目产生的废水主要为生活污水。 生活污水产生量为0.25m3/d，依托广汉市升通机械有限公司内化粪池（10m3）处理后，由污水罐车定期拉运至广汉雒南污水处理厂处理后排入青白江。 3.2废气的产生、治理及排放 项目生产过程中产生的废气主要为吹塑过程中产生的有机废气，主要污染物为不饱和烃、甲醛、乙醛等非甲烷总烃类。项目产生的有机废气较少，经无组织排放，对外环境影响较小。 3.3噪声的产生、治理 本项目噪声污染源主要来自于鼓风机、分切机。 运营期采取的降噪措施主要有：选用低噪声设备、厂房隔声、基座减震、合理布局。 监测结果表明，项目厂界噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 3.4固体废弃物的产生、治理及排放 项目营运期固废主要为废包装袋、废边角料及次品、生活垃圾。 废包装袋：PE聚乙烯树脂原料包装袋，产生量约为1.2t/a，为一般工业废物。经收集后，存放于一般固废暂存点，定期出售至废品收购站。 废边角料及次品：分切及热合过程产生的废边角料及次品产生量约为0.3t/a。由于聚乙烯可重新加热熔化，项目将产生的废边角料及次品粉碎后全部回用于生产，不排放。 生活垃圾：产生量约为0.9t/a。经垃圾桶收集后暂存在厂区垃圾棚，定期交由当地环卫部门统一清运处理。 项目固体废弃物详细处置情况见表3-1。 表3-1 固体废物排放及处理方法 污染物名称; 产生量; 废物类别; 处理方法. 废包装袋; 1.2t/a; 一般固废; 存放于一般废物暂存点，出售至废品收购站. 废边角料及次品; 0.3t/a; 一般固废; 完全回用于生产. 生活垃圾; 0.9t/a; 一般固废; 由当地环卫部门统一清运处理. 3.5地下水污染防治 为避免项目对所在区域地下水造成污染，本项目主要采取以下防治措施：车间内均采用水泥硬化地面；化粪池进行了防渗防腐处理。 3.6处理设施 表3-2 环保设施（措施）一览表 单位：万元 项目; 环评拟建; 实际建成. 环保措施; 投资; 环保措施; 投资. 废水治理; 生活污水依托厂区内现有1口化粪池（总容积约10m3）进行处理; /; 生活污水依托厂区内现有1口化粪池（总容积约10m3）进行处理; /. 生活污水定期拉运至广汉雒南污水处理厂进行处理; 1.0; 生活污水定期拉运至广汉雒南污水处理厂进行处理; 1.0. 废气治理; /; /; /; /. 噪声治理; 选用低噪声设备，合理布局，基座减振，厂房隔声，合理安排作业时间，不在夜间（20:00~06：00）和午休时间（12:00~14:00）生产等; 计入主体工程; 选用低噪声设备，合理布局，基座减振，厂房隔声，合理安排作业时间，不在夜间（20:00~06：00）和午休时间（12:00~14:00）生产等; 计入主体工程. 固废处置; 设置垃圾桶、一般固废暂存棚对各类固废进行分类暂存，同时对固废储存设施做防渗、防雨等处理; 1.0; 设置垃圾桶、一般固废暂存棚对各类固废进行分类暂存，同时对固废储存设施做防渗、防雨等处理; 0.3. 地下水防治; 车间采用水泥硬化地面，化粪池进行防渗防腐处理; 计入工程投资; 车间采用水泥硬化地面，化粪池进行防渗防腐处理; 计入工程投资. 环境风险; 设置灭火器、日常对电气设备和线路进行检修等; 0.2; 设置灭火器、日常对电气设备和线路进行检修等; 0.2. 合计; 2.2; 1.5. 表3-3 污染源及处理设施对照表 类别; 污染源; 污染物名称; 环评要求; 实际落实; 排放去向. 大气污染物; 厂区内; 有机废气; 产生量少，经大气稀释后对周围环境影响较小。; 产生量少，无组织排放; 外环境. 水污染物; 办公生活; 生活污水; 托厂区内现有化粪池收集处理后，由污水罐车拉运至广汉雒南污水处理厂处理; 托厂区内现有化粪池收集处理后，由污水罐车拉运至广汉雒南污水处理厂处理; 青白江. 固体废物; 生产线; 废包装袋; 外售废品收购站; 存放于一般废物暂存点，出售至废品收购站; --. 生产线; 废边角料及次品; 粉粹后回用于生产; 返回到生产中; --. 办公生活; 生活垃圾; 由当地环卫部门统一清运处理; 由当地环卫部门统一清运处理; --. 噪声; 设备、车辆; 设备噪声; 选用低噪声设备，合理布局，基座减振，厂房隔声，合理安排作业时间，不在夜间（20:00~06：00）和午休时间（12:00~14:00）生产等; 选用低噪声设备，合理布局，基座减振，厂房隔声，合理安排作业时间，不在夜间（20:00~06：00）和午休时间（12:00~14:00）生产等; 外环境.

### 表四

4建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 4.1环评主要结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，选址符合当地规划，项目不涉及重大危险源，环境风险可控。在确保各项污染治理措施的落实和污染物达标排放的前提下，项目实施不会改变各环境要素功能和级别，从环境保护角度看，本项目选址在广汉市新丰镇同善村一组建设是可行的。 4. 2环评建议 （1）该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，切实落实环保资金投入，严格执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准； （2）加强管理，建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗，与此同时，加强设备、各项治污措施的定期检修和维护工作； （3）该项目各项污染处理设施必须经当地环保部门验收合格后，建设单位方可正式投入生产； （4）工厂应加强环保宣传教育工作，强化公司的各项环境管理工作。自觉接受市、区环保主管部门对公司环保工作的监督指导； （5）生产中必须注意文明生产，保证周围保护目标的环境权益。 4.3环评批复 广汉市箭辰塑料制品有限公司： 你公司报送的《广汉市箭辰塑料制品有限公司PE热缩膜生产项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下： 一、该项目为2015年前新建补办环评项目，在广汉市新丰镇同善村组租用广汉市升通机械有限公司限值厂房建设，租赁厂房建筑面积440平方米。项目内容及规模为：依托厂区现有生产车间、办公区、食堂及相关公辅设施，购置塑料挤出机、吹膜机、分切机等生产设备，布设PE热缩膜生产线3条，设计年产PE热缩膜300吨。项目总投资150万元，其中环保投资2.2万元。项目为塑料薄膜制造行业，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，项目符合国家产业政策；选址根据升通机械有限公司取得的《国有土地使用证》及广汉市新丰镇人民政府出具的《关于广汉市箭辰塑料制品有限公司PE热缩膜生产项目符合规划的说明》，明确项目用地性质为工业用地，符合当地规划。根据《报告表》结论及专家评审意见，项目符合清洁生产和总量控制要求，在落实治污设施后，污染物可以达标排放，满足区域环境总量要求，环境不良影响可得到有效的缓解和控制，在采取切实有效的风险防范措施的情况下环境风险可接受，同意该项目按报告表所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施及下述要求进行项目生产活动。 二、在项目运行环境管理中，你公司必须逐项落实《报告表》提出的各项环保要求，确保各项污染物达标排放。并须着重做好以下工作： （一）建立健全企业内部环境管理机构和各项环保规章制度，为确保污染治理设施政策运行，污染物稳定达标排放提供制度保障。 （二）确保生活污水依托升通机械公司厂区现有生活污水预处理设施预处理后，由罐车转运至雒南污水处理厂处理，并严格落实每车废水转移凭证的签收、盖章手续，按“三联单”方式落实管理制度（企业、雒南污水处理厂各保存一联备查，另一联定期报环保局监察备案）；远期待区域污水管网建成运营后，生活污水经预处理后排入市政污水管网，纳入污水处理厂处理。 （三）固体废物应按照“减量化、资源化、无害化”的原则进行分类收集和处置。废包装袋收集后外售废品收购站；废边角料及次品收集后回用于生产；生活垃圾交环卫部门清运处置。 （四）加强对高噪作业点和高噪设备配套的隔音、降噪及减振设施的维护，确保厂界噪声达标排放，不扰民。 （五）确保吹塑过程中产生的少量无组织有机废气自然扩散后达标排放，不影响周边环境。 （六）高度重视环境风险管理工作，落实环境风险防范措施，杜绝事故性排放，确保环境安全。加强项目环境保护管理工作，确保设施政策稳定运行，防止“跑、冒、滴、漏”现象产生。 （七）加强清洁生产管理，落实和强化清洁生产措施，提高该项目实施的清洁生产水平。 三、该项目运营后，废水转运至雒南污水处理厂处理，其总量指标在雒南污水处理厂总量指标中调剂。 四、该报告表批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件，否则将依法处理。 五、建设项目中防治污染的设施存在问题的，应当认真和及时整改完善，确保同步稳定运行，其防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，且不得擅自拆除或者闲置，否则将依法处理。 六、该项目环境保护监督检查工作由广汉市环境监察执法大队负责。 4.4验收监测标准 4.4.1执行标准 根据环境影响评价报告表及项目实际生产情况，无组织废气执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5中其他行业标准限值；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 4.4.2标准限值 验收监测标准与环评标准限值见表4-1。 表4-1 验收标准与环评标准对照表 类型; 验收标准; 环评标准. 废气; 标准; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5中其他行业标准限值; 标准; 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中二级标准. 项目; 挥发性有机物; 项目; 非甲烷总烃. 有组织; 无组织; 有组织; 无组织. 排放浓度标准值; --; 2.0mg/m3; 排放浓度标准值; --; 4.0mg/m3. 排放速率标准值; --; --; 排放速率标准值; --; --. 厂界环境噪声; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准. 项目; 标准限值dB（A）; 项目; 标准限值dB（A）. 昼间; 65; 昼间; 65. 夜间; 55; 夜间; 55.

### 表五

5验收监测质量保证及质量控制 （1）验收监测期间，工况必须满足验收监测的规定要求，否则停止现场采样和测试。 （2）现场采样和测试应严格按照《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予以详细说明。 （3）监测质量保证按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 （4）环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 （5）环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 （6）气体监测分析使用的大气综合采样器在进行现场前应对气体分析、采样器流量计等进行校核。 （7）噪声监测分析使用的噪声计应在测定前后对噪声仪进行校正，测定前后声级≤0.5dB（A）。 （8）实验室分析质量控制。 （9）验收监测的采样记录及分析测试结果，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。

### 表六

6.验收监测内容 6.1废水监测 本项目无生产废水产生，运营期仅产生少量生活污水，依托广汉市升通机械有限公司闲置厂房内化粪池处理后，由污水罐车定期拉运至广汉雒南污水处理厂处理。故本次验收未对项目废水进行监测。 6.2废气监测 6.2.1废气监测点位、项目及频率 表6-1 无组织废气监测项目、点位及频率 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 1; 厂区上风向1#; 挥发性有机物; 每天3次，监测2天. 2; 厂区下风向2#. 3; 厂区下风向3#. 4; 厂区下风向4#. 6.2.2废气监测方法 表6-2 无组织废气监测项目及监测方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. 挥发性有机物 （VOCs）; 气相色谱法; HJ604-2017; ZHJC-W004 GC9790气相色谱仪; 0.07mg/m3. 6.3噪声监测 6.3.1噪声监测点位、项目及频率 表6-3 噪声监测点位、监测时间、频率及监测方法 监测点位; 监测时间、频率; 监测方法; 方法来源. 东厂界外1m; 监测2天，昼夜各1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; GB12348-2008. 南厂界外1m. 北厂界外1m. 西厂界外1m. 6.3.2监测时间、频率及监测方法见表6-4。 表6-4 噪声监测方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号. 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; ZHJC-W017 HS6288型噪声频谱分析仪.

### 表七

7验收监测期间生产工况记录及验收监测结果 7.1验收期间工况情况 2018年8月13日、14日，PE热缩膜生产项目正常生产，生产负荷率均达到75%以上，环保设施正常运行，符合验收监测条件。 表7-1 验收监测生产负荷表 日期; 产品名称; 设计产量（t/d）; 实际产量（t/d）; 运行负荷%. 2018.8.13; PE热缩膜; 1.0; 0.85; 85. 2018.8.14; PE热缩膜; 1.0; 0.90; 90.

7.2验收监测结果 7.2.1废水监测结果 本项目无生产废水产生，运营期仅产生少量生活污水，依托广汉市升通机械有限公司化粪池处理后，由污水罐车定期拉运至广汉雒南污水处理厂处理。故本次验收未对项目废水进行监测。 7.2.2废气监测结果 表7-2 无组织废气监测结果表 （单位：mg/m3） 点位 项目; 08月13日; 08月14日; 标准限值. 厂界上风向; 厂界下风向1#; 厂界下风向2#; 厂界下风向3#; 厂界上风向; 厂界下风向1#; 厂界下风向2#; 厂界下风向3#. 挥发性 有机物 （VOCs）; 第一次; 0.19; 0.51; 0.49; 0.61; 0.28; 0.56; 0.84; 0.58; 2.0. 第二次; 0.25; 0.64; 0.64; 0.62; 0.34; 0.57; 0.60; 0.71. 第三次; 0.26; 0.52; 0.92; 0.54; 0.10; 0.70; 0.79; 0.62. 监测结果表明，项目厂区上下风向所测挥发性有机物浓度满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表5中其他行业标准限值。 7.2.3厂界噪声监测结果 表7-3 厂界环境噪声监测结果 单位：dB（A） 点位; 2018.8.13; 2018.8.14. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界外1m; 62.1; 53.3; 60.6; 50.1. 南厂界外1m; 60.6; 52.2; 60.4; 52.6. 北厂界外1m; 61.2; 51.1; 60.3; 50.3. 西厂界外1m; 60.5; 50.6; 62.4; 49.9. 标准值; 昼间 65; 夜间 55. 监测结果表明，项目四周厂界噪声监测点位环境噪声测点昼间噪声分贝值在60.3~62.4dB(A)之间，夜间噪声分贝值在49.9~53.3dB(A)之间，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类功能区标准。 7.2.4固体废弃物处置 项目营运期固废主要为废包装袋、废边角料及次品、生活垃圾。 废包装袋经收集后，出售至废品收购站；废边角料及次品粉碎后全部回用于生产；生活垃圾经垃圾桶收集后暂存在厂区垃圾棚，定期交由当地环卫部门统一清运处理。

### 表八

8总量控制及环评批复检查 8.1总量控制 废水：根据环境影响报告表，本项目废水总量指标计入广汉雒南污水处理厂总量控制，故本次验收未对项目废水进行监测，不涉及废水污染物总量指标检查。 废气：环境影响报告表建议本项目非甲烷总烃的总量控制为 0.06t/a，由于项目有机废气无组织排放，因此本次验收未对项目有机废气排放量进行核算。 8.2环评批复检查 本项目环境影响评价、环评批复文件中对项目提出一些具体的要求，检查结果见表8-1。 表8-1 环评批复文件执行情况检查表 序号; 环评批复要求; 实际落实情况. 1; 建立健全企业内部环境管理机构和各项环保规章制度，为确保污染治理设施政策运行，污染物稳定达标排放提供制度保障。; 已落实。 已建立企业内部环境管理机构和环境管理制度。. 2; 确保生活污水依托升通机械公司厂区现有生活污水预处理设施预处理后，由罐车转运至雒南污水处理厂处理，并严格落实每车废水转移凭证的签收、盖章手续，按“三联单”方式落实管理制度（企业、雒南污水处理厂各保存一联备查，另一联定期报环保局监察备案）；远期待区域污水管网建成运营后，生活污水经预处理后排入市政污水管网，纳入污水处理厂处理。; 已落实。 生活污水依托升通机械公司厂区现有生活污水预处理设施预处理后，由罐车转运至雒南污水处理厂处理；目前区域污水管网正在敷设，预计2018年10月底接管，生活污水经预处理后排入市政污水管网，纳入污水处理厂处理。. 3; 固体废物应按照“减量化、资源化、无害化”的原则进行分类收集和处置。废包装袋收集后外售废品收购站；废边角料及次品收集后回用于生产；生活垃圾交环卫部门清运处置。; 已落实。 废包装袋收集后外售废品收购站；废边角料及次品收集后回用于生产；生活垃圾交环卫部门清运处置。. 4; 加强对高噪作业点和高噪设备配套的隔音、降噪及减振设施的维护，确保厂界噪声达标排放，不扰民。; 已落实。 运营期采取的降噪措施主要有：选用低噪声设备、厂房隔声、基座减震、合理布局。 验收监测期间，项目正常运营状况下，厂界噪声达标排放。. 5; 确保吹塑过程中产生的少量无组织有机废气自然扩散后达标排放，不影响周边环境。; 已落实。 验收监测期间，项目正常运营状况下，无组织有机废气达标排放。. 6; 高度重视环境风险管理工作，落实环境风险防范措施，杜绝事故性排放，确保环境安全。加强项目环境保护管理工作，确保设施政策稳定运行，防止“跑、冒、滴、漏”现象产生。; 已落实。 已根据环评及批复落实环境风险防范措施。并加强项目环境保护管理工作，设置环境保护管理小组，确保设施政策稳定运行。. 7; 加强清洁生产管理，落实和强化清洁生产措施，提高该项目实施的清洁生产水平。; 已落实。 本项目采用优质原料、较先进的工艺和设备，符合清洁生产要求。.

### 表九

9验收监测结论、主要问题及建议 9.1验收监测结论 验收监测严格按照环评及其批复文件的结论与建议执行。项目严格按照“三同时”制度进行建设和生产。 本次验收报告是针对2018年8月13~14日的生产及环境条件下开展验收监测所得出的结论。 验收监测期间，广汉市箭辰塑料制品有限公司PE热缩膜生产项目生产负荷达到要求，满足验收监测要求。 各类污染物及排放情况 废水：本项目无生产废水产生，运营期仅产生少量生活污水，依托广汉市升通机械有限公司内化粪池处理后，由污水罐车定期拉运至广汉雒南污水处理厂处理。故本次验收未对项目废水进行监测。 废气：项目厂区上下风向所测挥发性有机物浓度满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017表5中其他行业标准限值。 ③噪声：项目四周厂界噪声监测点位环境噪声测点昼间噪声分贝值在60.3~62.4dB(A)之间，夜间噪声分贝值在49.9~53.3dB(A)之间，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类功能区标准。 ④固体废弃物排放情况：废包装袋经收集后，出售至废品收购站；废边角料及次品粉碎后全部回用于生产；生活垃圾经垃圾桶收集后暂存在厂区垃圾棚，定期交由当地环卫部门统一清运处理。 ⑤总量控制指标： 废水：根据环境影响报告表，本项目废水总量指标计入广汉雒南污水处理厂总量控制，故本次验收未对项目废水进行监测，不涉及废水污染物总量指标检查。 废气：环境影响报告表建议本项目非甲烷总烃的总量控制为 0.06t/a，由于项目有机废气无组织排放，因此本次验收未对项目有机废气排放量进行核算。 综上所述，在建设过程中，广汉市箭辰塑料制品有限公司PE热缩膜生产项目执行了环境影响评价法和“三同时”制度。项目总投150万元，其中环保投资1.5万元，环保投资占总投资比例为1%。项目依托广汉市升通机械有限公司厂房内化粪池处理后，由污水罐车定期拉运至广汉雒南污水处理厂处理后排入青白江。项目产生的有机废气较少，经无组织排放，对外环境影响较小。厂界噪声监测点位噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。固体废物采取了相应处置措施。因此，建议本项目通过竣工环保验收。 9.2主要建议 1.继续做好固体废物的分类管理和处置。 2.加强各环境保护设施的维护管理，确保项目污染物长期稳定达标排放。 3. 目前项目生活废水依托升通机械公司厂区化粪池处理后，由罐车转运至雒南污水处理厂处理，须按“三联单”方式落实管理制度；后期待区域污水管网建成运营后，建设方须委托有资质单位对废水进行监测。

附件： 附件1营业执照 附件2厂房租赁合同 附件3《关于广汉市箭辰塑料制品有限公司PE热缩膜生产项目环境影响报告表的批复》 附件4委托书 附件5工况证明 附件6环境监测报告 附件7污水拉运协议 附件8真实性承诺 附图： 附图1 地理位置图 附图2 外环境关系及监测布点图 附图3 项目总平面图 附图4现状照片 附表： 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表