脂肪酸及其衍生物扩建项目（仓储及包装）竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：禾大西普化学（四川）有限公司

编制单位：禾大西普化学（四川）有限公司

2021年7月

建设单位法人：沈志浩

编制单位法人：沈志浩

项目负责人  ：

填  表  人  ：

| 建设单位： | 禾大西普化学（四川）有限公司 | 编制单位： | 禾大西普化学（四川）有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 15328226119 | 电话： | 15328226119 |
| 传真： | / | 传真： | / |
| 邮编： | 621000 | 邮编： | 621000 |
| 地址： | 绵阳市经开区塘汛东路656号 | 地址： | 绵阳市经开区塘汛东路656号 |

- 目 录

- 表一	1

1前言	3

1.1项目概况及验收任务由来	3

1.2验收监测范围：	4

1.3验收监测内容：	4

表二	5

2建设项目工程调查	5

2.1项目建设概况	5

2.1.1项目名称、性质及地点	5

2.1.2建设规模、内容及工程投资	5

2.2项目工程变动情况	6

2.3主要设备	7

2.4储存方案	8

2.5主要工艺流程及产污环节	9

表三	12

3主要污染物的产生、治理及排放	12

3.1废气的产生、治理及排放	12

3.2废水的产生、治理及排放	12

3.3噪声的产生及治理	12

3.4固体废物	12

3.5其它环境保护设施	13

3.6环保设施及落实情况	14

3.6.1环保设施投资	14

3.6.2处理设施落实情况	15

表四	17

4环境影响评价主要结论及审批部门审批决定	17

4.1环评结论（部分摘录）	17

4.2环评批复（绵环审批【2019】73号）	18

4.3环评及其批复落实情况检查	21

表五	24

5.1验收监测质量保证及质量控制	24

5.2噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	24

5.3水样监测分析过程中的质量保证和质量控制	25

表六	26

6验收监测内容	26

6.1废水监测	26

6.1.1废水监测点位、项目及频率	26

6.1.2废水分析方法	26

6.2噪声监测	26

6.2.1噪声监测点位、监测时间、频率	26

6.2.2噪声监测方法	27

表七	28

7验收监测结果	28

7.1验收期间工况	28

7.2验收监测结果	28

7.2.1废水	28

7.2.2噪声	29

7.2.3污染物排放总量	29

表八	30

8验收监测结论及建议	30

8.1污染物排放监测结果	30

8.2固体废弃物处置情况检查	30

8.3总量控制指标	30

8.4排放口规范化检查	30

8.5风险防范事故应急检查	30

8.6验收结论	30

8.7主要建议	31

- 附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目外环境关系图

附图3  项目平面布置图

附图4  项目监测布点图

附图5  项目现场照片

附件：

附件1  项目立项备案表

附件2  环评批复

附件3  执行标准

附件4  工况证明

附件5  环境监测报告

附件6  危废处置协议

附件7  消防验收备案

附件8  建设工程质量监督报告

附件9  特殊工程消防验收意见

附件10 应急预案备案表

附录  “其他需要说明的事项”相关说明

附表：建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

# 表一

| 建设项目名称 | 脂肪酸及其衍生物扩建项目（仓储及包装） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 禾大西普化学（四川）有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建√ 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 绵阳市经开区塘汛东路656号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 甲类综合库、包装车间 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 建筑面积506m2的甲类综合库（单次最大储存量200t）、建筑面积2880m2的丙类包装车间 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 建筑面积506m2的甲类综合库（单次最大储存量200t）、建筑面积2880m2的丙类包装车间 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2019年5月 | 开工日期 | 2019年8月 |  |  |
| 调试时间 | 2020年9月 | 现场监测时间 | 2021年4月7日、4月8日 |  |  |
| 环评表审批部门 | 绵阳市生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 四川省科学城环境安全职业卫生检测与评价中心 |  |  |
| 环保设施 设计单位 | / | 环保设施 施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 1000万元 | 环保投资总概算 | 59.5万元 | 比例 | 5.95% |
| 实际总概算 | 1000万元 | 实际环保投资 | 59.5万元 | 比例 | 5.95% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，（2017年7月16日）； 2、生态环境部，公告（2018）9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，（2018年5月15日）； 3、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日起实施，（2014年4月24日修订）； 4、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日起实施，（2017年6月27日修订）； 5、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日起实施，（2018年10月26日修正）； 6、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日起实施，（2018年12月29日修正）； 7、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日起实施，（2020年4月29日修订）； 8、四川省环境保护厅，川环发【2006】61号《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》，（2006年6月6日）； 9、中华人民共和国生态环境部，环办环评函[2020]688号，《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》，（2020年12月13日）； 10、四川省科学城环境安全职业卫生检测与评价中心，《禾大西普化学（四川）有限公司脂肪酸及其衍生物扩建项目（仓储及包装）环境影响报告表》，（2019年5月）； 11、绵阳市生态环境局，绵环审批【2019】73号，《关于禾大西普化学（四川）有限公司脂肪酸及其衍生物扩建项目（仓储及包装）环境影响报告表的批复》，（2019年7月1日）。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准、标号、级别 | 本项目验收监测执行标准见表1-1。 表1-1 验收监测标准 类型; 验收标准. 噪声; 标准; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类区标准限值；. 项目; 标准限值dB（A）. 昼间; 65. 夜间; 55. 废水; 标准; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准限值. 项目; 标准限值/（mg/L）. pH值（无量纲）; 6~9. 悬浮物; 70. 五日生化需氧量; 20. 化学需氧量; 100. 氨氮; 15. 石油类; 5. |
| - 1前言 - 1.1项目概况及验收任务由来 - 为配套禾大西普化学（四川）有限公司厂区现有及拟建工程原辅材料及产品的储存，建设单位投资1000万元建设“脂肪酸及其衍生物扩建项目（仓储及包装）”，建设内容共包括甲类综合库508m2，包装车间2880m2，其中甲类仓库用于储存厂区生产线所需的化学品原料、辅料、中间品及气体，包装车间用于中间品、产品的包装、暂存、发货等。 项目于2018年11月1日在绵阳经济技术开发区经济发展局以（川投资备【2018-510796-26-03-309999】JXWB-0157号）文号备案。2019年5月，四川省科学城环境安全职业卫生检测与评价中心编制完成本项目环境影响报告表；2019年7月1日，绵阳市生态环境局以绵环审批【2019】73号文下达批复。项目于2019年8月开始建设，2020年8月完工，2020年9月调试投入运营。目前主体工程和环保设施运行稳定，满足验收条件。 禾大西普化学（四川）有限公司委托四川中衡检测技术有限公司对“脂肪酸及其衍生物扩建项目（仓储及包装）”于2021年4月7日、4月8日对项目进行现场验收监测和调查。我单位在综合各种资料数据的基础上编制完成了本工程竣工环境保护验收监测报告表。 项目位于绵阳市经开区塘汛东路656号，中心坐标为：东经E104º48′5.9″，北纬N31º23′31.2″，与环评建设位置一致。 本项目整体用地为长方形，厂区红线用地面积为45831.15m2，目前仅设置2栋建筑，1号建筑物位于地块西北角，为综合类仓库，防火类别为甲类，耐火等级为二级；2号建筑物位于1号建筑物东侧，为包装车间，丙类防火类型，耐火等级为三级。其余用地均为规划空地。项目地理位置图见附图1，项目总平面布置图见附图3。 根据现场勘查，项目南侧紧邻禾大西普办公区、久远化工、同舟化工，西侧为园区道路，东侧紧邻绵阳经开区节能环保产业园（进驻企业有：四川卡恩特新材料科技有限公司、四川艾特施科技有限公司、绵阳宏涂达科技有限责任公司等），东侧215m为四川长虹包装印务有限公司，项目外环境关系见附图2。 - 1.2验收监测范围： 禾大西普化学（四川）有限公司“脂肪酸及其衍生物扩建（仓储及包装）”项目验收范围有：主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。 - 1.3验收监测内容： - 废水监测； - 噪声监测； - 固体废物处理处置情况检查； - 环境管理检查； - 公众调查； - 环境风险检查； - 清洁生产检查。 |  |  |  |  |  |

# 表二

# 2建设项目工程调查 ## 2.1项目建设概况 - 2.1.1项目名称、性质及地点 建设项目名称：脂肪酸及其衍生物扩建项目（仓储及包装） 建设性质：改扩建 ## 建设单位：禾大西普化学（四川）有限公司 ## 建设地点：绵阳市经开区塘汛东路656号 - 2.1.2建设规模、内容及工程投资 （1）项目建设内容及规模 建设1个建筑面积506m2的甲类综合库和1个建筑面积2880m2的丙类包装车间，其中甲类综合库用于存放现厂区生产过程中所使用的原料、辅料、中间品、产品及气体，包装车间用于产品的包装及暂存。 （2）工程投资 项目总投资1000万元，其中环保投资59.5万元，占总投资比例为5.95%。 - 劳动定员 本项目不新增劳动定员，从厂区现有劳动人员中抽调，采用8小时工作制，年生产运行300天，年平均有效工作时间2400h。 （4）建设内容及项目组成 项目组成及主要环境问题见表2-1。 表2-1 项目组成及主要环境问题 名称; 主要建设内容及规模; 主要环境问题; 备注. 环评拟建; 实际建成. 主体工程; 甲类综合库; 1F，层高6m，位于厂区西北角，建筑面积506m2，主要存放强碱（氢氧化钠、氢氧化钾、硼氢化钠、甲醇钠等）、强酸（磷酸、次磷酸、硫酸等）、易燃物质（油漆、柴油等）、乙酸、乙醇、丁醇、己酸、石油醚、壬酸、过氧化氢、锌粉、乙炔、氮气、氩气等气体，危险化学品单次最大储存量约为200t; 与环评一致; 环境风险; 新建. 丙类包装车间; 1F，层高8m，位于厂区西部，建筑面积2880m2，共布设4台灌装机，灌装产品共分为润滑脂类、脂肪酸类、醇类、脂肪酸衍生物类以及其他五大类。; 1F，层高8m，位于厂区西部，建筑面积2880m2，用于产品暂存及打包。; 噪声、固废; 新建. 辅助工程; 消防系统; 厂区设环状消防管网，库房内拟设室内消火栓系统; 与环评一致; /; 新建. 消防水池; 1个，位于原有生产厂区西南角; 与环评一致; 依托. 照明; 照明电源引自厂区原有配电室，在气瓶库爆炸危险区域选用的灯具及开关采用隔爆型，所有爆炸危险区内接线盒、吊灯盒均选用防爆型; 与环评一致; 新建. 通风; 选用防爆风机进行通风; 与环评一致; 新建. 公用工程; 供水; 工业用水来自地下水; 与环评一致; /; 依托. 供电; 由项目内变电站供给; 与环评一致; 依托. 环保工程; 沾染危险化学品的废包装物; 暂存于已有生产厂区南侧中部的危废暂存间（200m2，采取“环氧树脂+HDPE膜+防渗混凝土”防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s）后交由有资质的单位进行处理; 与环评一致; 废气、噪声、废水; 依托. 一般废包装物; 外售废品回收站; 与环评一致; -; 新建. 废膜; 缠膜产生的废膜外售废品回收站; 与环评一致; -; 新建. 地下水防治; 综合库地面进行重点防渗，采取“HDPE膜+防渗混凝土”防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，包装车间地面进行一般防渗，采取防渗混凝土+粘土防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s; 丙类包装库：素土+C10混凝土+水泥浆+不发火细石混凝土地面； 甲类综合库：C30混凝土、钢筋+水泥砂浆+聚合物水泥浆防潮层+C15砼+碎石垫层灌M2.5混合砂浆+水泥砂浆面层（氧化剂区、强酸碱区刷防渗/防腐漆）。; -; 新建. 环境风险; 选用防爆型通风机，配置视频监控系统和自动报警及自动灭火系统、设置围堰等；依托原厂区事故池，事故池进行重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s; 与环评一致; -; 依托+新建. - 2.2项目工程变动情况 根据生态环境部办公厅【2020】688号关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》：“根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理”。本项目建设变动情况见表2-2。 表2-2 项目变动情况表 类别; 环评要求; 实际建设; 变动情况说明. 丙类包装车间; 1F，层高8m，位于厂区西部，建筑面积2880m2，共布设4台灌装机，灌装产品共分为润滑脂类、脂肪酸类、醇类、脂肪酸衍生物类以及其他五大类。; 1F，层高8m，位于厂区西部，建筑面积2880m2，用于产品暂存及打包。; 未设置灌装机，不新增产污。. 地下水防治; 综合库地面进行重点防渗，采取“HDPE膜+防渗混凝土”防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，包装车间地面进行一般防渗，采取防渗混凝土+粘土防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s; 丙类包装库：素土+C10混凝土+水泥浆+不发火细石混凝土地面； 甲类综合库：C30混凝土、钢筋+水泥砂浆+聚合物水泥浆防潮层+C15砼+碎石垫层灌M2.5混合砂浆+水泥砂浆面层（氧化剂区、强酸碱区刷防渗/防腐漆）。; 优于环评设计. 本项目主要变动情况为：未设置灌装机、优化防渗防腐防渗。 以上变动不会导致环境影响发生显著变化（特别是不利环境影响加重）。因此，本项目不界定为重大变动。 - 2.3主要设备 本项目主要设备表见表2-2。 表2-2 主要设备一览表 序号; 设备名称; 环评设计数量; 实际购置. 1; 灌装机; 4台; 0台. 2; 叉车; 2台; 2台. 3; 防爆风机; 若干; 若干. 4; 自动报警系统; 1套; 1套. 5; 视频监控系统; 1套; 1套. 6; 可燃气体报警系统; /; 3套. - 2.4储存方案 表2-3 项目综合库储存方案一览表 储存位置; 名称; 性状; 储存方式; 规格; 单次最大储存量t; 备注. 甲类综合库; 强碱区; 氢氧化钠; 固体; 袋装; 25kg/袋; 8; 常温、常压. 氢氧化钾; 固体; 袋装; 25kg/袋; 1; 常温、常压. 硼氢化钠; 固体; 桶装; 25kg/桶; 1; 常温、常压. 甲醇钠; 固体; 桶装; 25kg/桶; 2; 常温、常压. 氧化钙; 固体; 袋装; 25kg/袋; 2; 常温、常压. 碳酸钠（纯碱）; 固体; 袋装; 25kg/袋; 2; 常温、常压. 强酸区; 磷酸; 液体; 桶装; 25kg桶装; 2; 常温、常压. 次磷酸; 液体; 桶装; 25kg桶装; 2; 常温、常压. 硫酸; 液体; 桶装; 25kg桶装; 0.5; 预留. 预留酸; 液体; 桶装; 25kg桶装; 0.5; 预留. 易燃液体区一; 油漆; 液体; 桶装; 2-25kg25L/桶; 0.5; 常温、常压. 二乙醇胺; 液体; 桶装; 180kg/桶; 7.2; 常温、常压. 柴油; 液体; 桶装; 1000L/桶; 1; 常温、常压. 二丙酮醇; 液体; 瓶装; 500G/瓶; 0.05; 常温、常压. 乙二胺; 液体; 桶装; 150kg/桶; 5.76; 常温、常压. 异丙醇; 液体; 桶装; 180kg/桶; 5.76; 常温、常压. 乙醇; 液体; 桶装; 180kg/桶; 5.76; 常温、常压. 丁醇; 液体; 桶装; 180kg/桶; 5.76; 常温、常压. 苯酐; 固体; 袋装; 25kg/袋; 5; 常温、常压. 辛醇; 液体; 桶装; 180kg/桶; 5.76; 常温、常压. 丙二胺; 液体; 桶装; 180kg/桶; 5.76; 常温、常压. 己烷; 液体; 桶装; 180kg/桶; 5.76; 常温、常压. 异辛醇; 液体; 桶装; 180kg/桶; 10; 常温、常压. 季戊四醇; 固体; 桶装; 180kg/桶; 7; 常温、常压. 石油醚; 液体; 桶装; 180kg/桶; 5.76; 常温、常压. 预留; 液体; 桶装; 180kg/桶; 4.32; 预留. 易燃液体区二; 乙酸; 液体; 桶装; 180kg/桶; 5.76; 常温、常压. 庚酸; 液体; 桶装; 180kg/桶; 5.76; 常温、常压. 己酸; 液体; 桶装; 180kg/桶; 5.76; 常温、常压. 低碳混合酸（80型）己酸; 液体; 桶装; 180kg/桶; 40; 常温、常压. 壬酸; 液体; 桶装; 180kg/桶; 40; 常温、常压. 强氧化剂; 过氧化氢; 液体; 桶装; 25Kg桶装; 1; 常温、常压. 预留; /; 桶装; 25Kg桶装; 1; 预留. 强还原剂; 锌粉; 固体; 桶装; 25Kg桶装; 0.5; 常温、常压. 预留; /; 桶装; 25Kg桶装; 0.5; 预留. 可燃气体区; 乙炔; 气体; 瓶装; 40L/瓶; 3瓶，0.00014t; 密度1.1747kg/m3. 助燃气体区; 空气; 气体; 瓶装; 40L/瓶; 5瓶; 压力钢瓶、常温. 氮气; 气体; 瓶装; 40L/瓶; 4瓶; 压力钢瓶、常温. 氩气; 气体; 瓶装; 40L/瓶; 4瓶; 压力钢瓶、常温. 氟利昂; 气体; 瓶装; 40L/瓶; 1瓶; 压力钢瓶、常温. 氧气; 气体; 瓶装; 40L/瓶; 2瓶; 密度1.326kg/m3、压力钢瓶、常温. 表2-4 项目包装车间储存方案一览表 储存位置; 名称; 性状; 储存方式; 规格; 单次最大储存量t; 备注. 丙类包装车间; 固体产品发货暂存区; 脂肪酸类; 固体; 袋/吨袋; 25kg/800kg; 300; 如硬脂酸、棕榈酸、壬二酸等，常温、常压. 醇类; 固体; 吨袋; 800kg; 200; 如三羟甲基丙烷、脂肪醇等，常温、常压. 脂肪酸衍生物类; 固体; 吨袋; 800kg; 200; 如芥酸酰胺、油酸酰胺等，常温、常压. 其他类; 固体; 吨袋; 800kg; 100; 白土、硅藻土. 液体产品发货暂存区; 润滑脂类; 液体; 桶/IBC; 180kg/800kg; 500; 如三羟甲基丙烷油酸酯、三羟甲基丙烷壬酸酯，常温、常压. 脂肪酸类; 液体; 桶/IBC; 180kg/800kg; 200; 如油酸、芥酸等，常温、常压. 醇类; 液体; 桶/IBC; 180kg/800kg; 100; 如甘油、脂肪醇等，常温、常压. 塑桶、IBC桶包材暂存区; 塑桶; /; /; /; 2500个; /. IBC桶; /; /; /; 200个; /. 固体产品包材存放区; 托盘; /; /; /; 500个; /. 纸袋; /; /; /; 12000个; /. 吨袋; /; /; /; 500个; /. - 2.5主要工艺流程及产污环节 - （1）甲类综合库工艺流程 图2-1 甲类综合库工艺流程图 甲类综合库工艺流程见下图。 - 项目购入化学品原料，经货车（危化品采用专用危化品运输车辆，下同）将物料运输至厂区，经管理人员检查登记后，通过叉车运输至仓库指定区域储存。该部分化学品原料为桶装、瓶装或者袋装，均为密闭包装，不涉及拆包等。根据厂区内需求，将密闭包装的原料按照整桶、整袋或者整平运输至仓库外，厂区内不存在拆分或分装。 - （2）丙类包装车间工艺流程 - 丙类包装车间生产工艺见下图。 图2-2 丙类包装车间工艺流程图 固态产品 液态产品 固体产品：固体产品经过货车运输到厂区后，由叉车将已包装好的固体产品转运至包装车间内，在包装车间内称重后按照重量要求堆放于木托盘上，并将固体产品同木托盘一起进行缠膜，缠磨后的固体产品和木托盘作为一个整体由叉车转移至带固体产品发货暂存区，待发货区货物堆放至一定量或货车到达时，由叉车将产品转移至货车上，完成固体产品的出库。在该工艺流程中，产生的污染物为缠膜阶段的废膜、叉车转移过程的噪声。 - 液体产品：液体产品在禾大西普厂区进行灌装、称重，将称重后的产品堆码放置于木托盘上，将木托盘同产品作为一个整体由叉车转移至液体产品发货暂存区，待发货区货物堆放至一定量或货车到达时，由叉车将产品转移至货车上，完成液体产品的出库。在该工艺流程中，产生的污染物为分装阶段的废包装桶、以及包装和转移过程中的噪声。 - 项目不新增劳动定员，从既有生产线调剂，因此不新增生活污水。

- 表三

- 3主要污染物的产生、治理及排放 - 3.1废气的产生、治理及排放 本项目甲类综合库不进行分装，仓库正常通风排气情况下不含有明显的污染物；包装库分装的液体产品无明显挥发性，因此不考虑其挥发物质，因此，本项目运营期无废气产生。 - 3.2废水的产生、治理及排放 - 项目无新增员工，仓库使用管理人员由现有生产线统一调配，不新增生活污水。 - 项目包装车间地面清洁用水（产生量约4.8t/a）经管道输送至禾大西普生产厂区现有污水站（采用隔油+气浮+ABR厌氧+接触氧化工艺，设COD、氨氮在线设备）处理，达《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中一级标准限值后经市政管网排入塘汛污水处理厂，处理后尾水纳入涪江。 - 3.3噪声的产生及治理 - 项目营运期噪声主要为运输车辆噪声、设备噪声，通过加强管理、墙体隔音，采取厂区内禁止鸣笛、控制车速等措施降低噪声对外环境影响。 - 3.4固体废物 - 项目营运期产生的固体废物有一般固废及危险废物。 - 一般固废 本项目产生的一般固废主要有丙类车间产生的废包装材料、废膜。 采取的防治措施： - （1）废包装材料：产生量为0.8t/a，外售废品回收站。 - （2）废膜：产生量为0.1t/a，外售废品回收站。 - 危险废物 沾染危险化学品的废包装。 采取的防治措施： - （1）沾染危险化学品的废包装：产生量为0.2t/a，暂存于禾大西普生产厂区现有危废暂存间，交由四川省兴茂石化有限责任公司处置。 表3-1 固体废物及其它排放及处理方法 序号; 废弃物名称; 产生量; 来源; 废物类别/废物代码; 处理方法. 1; 废包装材料; 0.8t/a; 丙类库房、甲类库房; 一般固废; 外售废品回收站. 2; 废膜; 0.1t/a; 丙类库房; 一般固废; 外售废品回收站. 3; 沾染危险化学品的废包装; 0.2t/a; 丙类库房分装; HW49/900-041-49; 暂存于禾大西普生产厂区现有危废暂存间，交由四川省兴茂石化有限责任公司处置. - 固体废物贮存场所： 危废暂存间位于项目西侧禾大西普生产厂区南侧中部；危险废物暂存间严格按照《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）要求进行建设；地面、墙边、收集沟采取HDPE膜+防渗混凝土+环氧树脂防渗，危废暂存间内设置收集沟。危险废物用专门容器盛装，危废暂存间按要求设置危险废物标示标牌，同时加强危险废物管理，定期联系处置单位清运。 禾大西普生产厂区危废间（内部）. - 3.5其它环境保护设施 ### 环境风险防范设施 （1）风险事故源情况 - 本项目的危险单元为甲类综合库，主要危险物质为磷酸、硫酸、二乙醇胺、乙二胺、异丙醇、丁醇、辛醇、己烷、石油醚、乙酸、乙炔等。项目的风险主要为危险化学品包装物的破损、裂缝而造成的泄露，潜在事故主要是火灾、爆炸和有毒有害物质的泄露所造成的环境污染。 - （2）风险事故防范措施 - ①总平面布置：危险化学品仓库建筑的耐火等级、占地面积、安全疏散和防火间距均符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）要求； - ②建筑结构：1号甲类库房、2号丙类库房均为单层建筑，防火等级为二级；墙体采用不燃烧材料的实体墙； - ③电气安全：照明、电气设备、线路采取防爆型； - ④安全措施：设置防爆型通风机，1号甲类库房设置可燃气体报警装置；设进出口设置防静电设施、视频监控； - ⑤1号甲类库房设置强碱区、强酸区、易燃液体区一、易燃液体区二、强氧化剂、强还原剂、可燃气体区、助燃气体区，分区分类存放； - ⑥1号甲类库房采取分区防渗，易燃液体区四周设置收集沟，接地下废水缓冲收集池45m3，用于泄漏液体收集；其余液体储存区域设置围堰。 - ⑦项目内设置消防自动报警系统、可燃气体报警装置； - ⑧项目建筑已通过消防验收备案、特殊工程消防验收意见、建设工程质量监督验收； - ⑨公司已编制《突发环境事件应急救援预案》，并于2021年3月31日在绵阳市生态环境局备案，备案号：510701-2021-018-L。 ## 3.6环保设施及落实情况 ### 3.6.1环保设施投资 项目总投资1000万元，环保投资59.5万元，占总投资比例为5.95%。环保设施（措施）及投资见表3-2。 表3-2 环保设施（措施）一览表 （单位：万元） 类别; 污染源; 环评环保措施; 投资; 实际环保措施; 投资. 施工期; 废气; 封闭施工场地，设清洗设施，定期洒水，运输车辆密闭; 1.0; 封闭施工场地，设清洗设施，定期洒水，运输车辆密闭; 1.0. 临时堆场使用毡布或防尘布覆盖; 0.5; 临时堆场使用毡布或防尘布覆盖; 0.5. 生产废水; 建临时沉淀池，生产废水循环使用; 2.5; 建临时沉淀池，生产废水循环使用; 2.5. 生活废水; 生活污水经厂区化粪池处理后拉运; 0.5; 生活污水经厂区化粪池处理后拉运; 0.5. 噪声; 建临时围墙、选用低噪声设备、高噪声设备减振; 1.0; 建临时围墙、选用低噪声设备、高噪声设备减振，墙体隔音; 1.0. 固体废物; 建筑、装修垃圾分类外运处理；生活垃圾日产日清; 5.0; 建筑、装修垃圾分类外运处理；生活垃圾日产日清; 4.0. 营运期; 车辆噪声; 车辆限速，加强管理; /; 车辆限速，加强管理; /. 一般废包装物; 统一收集，外售废品回收站; 2; 统一收集，外售废品回收站; /. 废膜; 2; /. 沾染危险化学品的废包装物; 统一收集，暂存至原厂区危废暂存间，交由有资质的单位处理; 5; 统一收集，暂存至原厂区危废暂存间，交由四川省兴茂石化有限责任公司处置; 4. 地下水防治; 综合库地面进行重点防渗，采取“HDPE膜+防渗混凝土”防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，包装车间地面进行一般防渗，采取防渗混凝土+粘土防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s; 20; 丙类包装库：素土+C10混凝土+水泥浆+不发火细石混凝土地面； 甲类综合库：C30混凝土、钢筋+水泥砂浆+聚合物水泥浆防潮层+C15砼+碎石垫层灌M2.5混合砂浆+水泥砂浆面层（氧化剂区、强酸碱区刷防渗/防腐漆）。; 20. 环境风险; 选用防爆型通风机，配置视频监控系统和自动报警及自动灭火系统、设置围堰等; 20; 选用防爆型通风机，配置视频监控系统和自动报警及自动灭火系统、可燃气体报警系统、设置围堰、地下废水缓冲收集池等; 26. 依托原厂区事故池，事故池进行重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s; 依托; 依托原厂区事故池，事故池进行重点防渗，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s; 依托. 合计; -; 59.5; 合计; 59.5. ### 3.6.2处理设施落实情况 项目污染源及处理设施见表3-3。 表3-3 污染源及处理设施对照表 类别; 污染源; 污染物名称; 环评要求; 实际落实; 排放去向. 废水; 施工期生活污水; COD、BOD5、SS、 NH3-N; 利用施工厂区设置的化粪池进行收集处理; 利用施工厂区设置的化粪池进行收集处理; -. 施工生产废水; SS; 沉淀后回用; 沉淀后回用; -. 营运期地面冲洗废水; COD、SS、NH3-N; /; 经管道输送至禾大西普生产厂区现有污水站（采用隔油+气浮+ABR厌氧+接触氧化工艺，设COD、氨氮在线设备）处理，达《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中一级标准限值后经市政管网排入塘汛污水处理厂，处理后尾水纳入涪江; 涪江. 废气; 施工期; 扬尘; 加强管理，封闭施工，洒水降尘; 加强管理，封闭施工，洒水降尘; 外环境. 固废; 施工期; 建筑垃圾; 建设部门指定的回填工地倾倒; 建设部门指定的回填工地倾倒; /. 生活垃圾; 统一收集，交由环卫部门清运处理; 统一收集，交由环卫部门清运处理; /. 营运期; 一般废包装物; 统一收集，外售废品回收站; 统一收集，外售废品回收站; /. 废膜; /. 沾染危险化学品废包装物; 统一收集，暂存至危废暂存间，定期交给有资质单位处理; 暂存于厂区现有的危废间，定期交由四川省兴茂石化有限责任公司处置; /. 噪声; 营运期; 通过加强管理、限制车辆行驶速度、禁止鸣笛等措施，再经距离衰减厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准：昼间≤65dB、夜间≤55dB; 加强管理、限制车辆行驶速度、禁止鸣笛；墙体隔音; 外环境.

# 表四

# 4环境影响评价主要结论及审批部门审批决定 - 4.1环评结论（部分摘录） （一）环境影响评价结论 1、施工期环境影响分析 项目施工期对周围环境存在一定程度的影响，但是，只要严格按照施工规范文明施工，采取适当的防尘、降噪及水土保持措施，可以将影响降到最小。 2、运营期环境影响分析 本次项目营运期噪声主要为运输车辆噪声。通过加强管理，采取厂区内禁止鸣笛、控制车速等降低噪声。本项目运营过程中产生的噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。对厂界外声环境不会产生明显影响。 本项目运营期产生的固体废弃物主要为废包装材料、废膜。废包装材料根据被包装物品的性质可分为一般固体废物和危险废物，其中沾染了危险化学品的废包装物为危险废物，危险废物依托厂区原有危废暂存间暂存后交由有资质单位进行处置，一般固体废物外售废品收购站。废膜作为一般固体废物，外售废品收购站。本项目固体废物治理措施有效可行。 本项目危险化学品品种较多，但储存规格均不大，项目场地所处位置属于潜水含水层，富水性强、透水性强，本项目为仓库项目，化学品泄露后可及时发现处理，并采取有效措施阻隔，甲类综合库设置重点防渗，采取“HDPE膜+防渗混凝土”防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s，包装车间设置一般防渗，采取防渗混凝土+粘土防渗，渗透系数≤1×10-7cm/s。污染物不会很快穿过包气带进入潜水含水层，对潜水层的污染较小。 本项目厂区内储存的危险化学品物质大多为易燃、易爆物质，但储存量较小，不构成重大危险源。建设单位已通过采取符合安全距离要求的总平面布置、安装气体报警器、配备灭火器、加强管理等风险防范措施，发生事故的概率低；同时，建设单位在落实应急预案后，能将事故危害降至最低。因此，从环境风险的角度分析，本项目的风险水平是可以接受的，项目建设可行。 （二）环评结论 本项目建设符合国家相关产业政策，总图布置合理，选址合理，贯彻了“总量控制、达标排放”的原则；拟采取的污染防治措施技术可行，经济合理，可确保污染物长期稳定达标排放；经预测分析，各污染物排放不会对项目所在区域环境质量造成严重影响，对周围环境保护目标影响较小。报告编制过程中建设单位对该项目进行了二次公示，在公示阶段均未收到关于该项目的意见。因此，建设单位在切实落实本报告提出的各项环境保护措施，本项目建设从环境保护的角度而言是可行的。 - 要求 1、认真落实报告表中提出的各项环保措施。 2、落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放。 3、企业应认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，明确厂内环保机构的主要职责，建立健全各项规章制度。 4、对系统定期进行检查和维护，定期检查是否有渗漏情况发生 5、企业应强化管理，树立环保意识，并由专人通过培训负责环保工作。 6、定期委托当地环境监测站进行污染源监测，同时建立污染源档案。 7、加强污染物处理设施的维护与监管工作，确保环保设施连续稳定，确保达标排放。 - 4.2环评批复（绵环审批【2019】73号） 你单位报送的《禾大西普化学（四川）有限公司脂肪酸及其衍生物扩建项目（仓储及包装）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，现对“报告表”批复如下： 一、禾大西普化学（四川）有限公司（以下简称“禾大西普”）位于绵阳市经开区塘汛东路656号，主要从事特种油料、油脂化学品、化工装备的研发、生产和销售，历年来陆续建成12000吨/年脂肪酸项目等5个项目，并依法取得了环保手续。因现有库房无法满足项目产能需求，公司拟在现有厂区东北侧实施脂肪酸及其衍生物扩建（仓储及包装）项目，占地面积约45831.15平方米，主要建设内容为：甲类综合库一座（506平方米，存放各类化学品，单次最大储存量约200吨），丙类包装仓库（2880平方米，用于产品的灌装、包装及暂存），配套建设固废暂存间、管网、环境。风险设施等公辅工程。 项目总投资1000万元，环保投资59.5万元。 根据国家发展和改革委员会《外商投资产业指导目录》（2017年修订），项目不属于其中鼓励类、限制类与禁止类，为允许类。绵阳经济技术开发区经济发展改革局具文（川投资备【2018-510796-26-03-309999】JXWB-0157号）同意项目建设。项目符合国家现行产业政策。 根据四川省环境保护厅文件（川环建函【2015】176号）及《绵阳经济技术开发区产业发展园区规划环境影响报告书》内容，项目符合园区产业规划，绵阳市城乡规划局具文（地字第【2018】174号）同意项目选址。 该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制，我局同意报告表结论。你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。 二、项目建设和运行中应重点做好以下工作： （一）严格落实施工期各项环境保护措施。你单位应按国家和四川省大气污染防治的有关规定及报告表提出的要求，控制和减小施工扬尘污染；合理安排施工时间，控制施工噪声，确保噪声不扰民；施工冲洗废水经隔油、沉淀后循环使用，施工期生活污水利用已有设施处理；施工弃渣及时清运到当地住建主管部门指定场地，不得随意倾倒和堆放；生活垃圾收集后交由环卫部门处置；按相关要求做好水土保持工作；施工完毕及时做好施工基地生态恢复。 （二）严格落实营运期水污染防治措施。包装车间地面冲洗废水、液体分装冲洗废水经专用管道输送至现有污水处理站（采用隔油+气浮+ABR厌氧+接触氧化工艺）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放至市政污水管网，最终进入塘汛污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入涪江。 （三）严格落实营运期大气污染防治措施。项目甲类综合库部分化学品原料为密闭包装，不涉及拆包和分装，液体产品无明显挥发性，运营期无废气产生。 （四）严格落实营运期噪声污染防治措施。你单位须加强内部管理，优化工艺布局，分装机、风机等高噪声设备须采取隔声、减震等措施，同时加强运输车辆的管理工作，确保厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。 （五）严格落实营运期固体废物处置措施。项目产生的其他包装材料进行统一收集，依托原危险废物暂存间对危废进行分类暂存，统一交由有资质的单位处置；危废暂存间要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求，做好防雨、防渗、防流失等标准化建设；你单位需严格按照国家相关要求，建立完善的危废管理台账，在危险废物转运过程中，委托持有危险废物运输资质的车辆进行运输，严格执行危险废物转移联单制度，按照有关标准规范加强对危险废物收集贮存等设施的管理。废包装材料（危废除外）、废包装膜外售；生活办公垃圾交由环卫部门收集处置。 （六）严格落实地下水污染防治措施。项目甲类综合库、丙类包装库、废水输送管道等重点区域须采取重点防渗措施，避免污染地下水及土壤。 （七）严格落实环境风险防范措施。生产区设置有毒气体和可燃气体检测报警系统及火灾自动报警系统，对安全生产密切相关的参数采用自动分析、调节和报警系统，生产工艺自动切断系统和紧急停车连锁系统，以确保安全生产，防止因安全事故导致的次生环境污染及突发环境事件。完善全厂化学品收集和截断系统，按照报告表要求车间、仓库周边设置物料泄漏收集槽，当发生事故时确保泄漏物进入事故池中，杜绝泄露化学品外排。严格按照《危险化学品安全管理条例》的有关要求，加强对其储、运及使用过程的安全管理，避免发生事故。加强对各项环保设施的运行及维护管理，关键设备和零部件应配备足够的备用件，确保其稳定、正常运行，避免事故性排放。发生事故后，立即实施应急检测，并按应急预案要求及时上报管理部门，通知紧邻企业并对预测出的影响范围内的人群实施紧急疏散，确保人群安全。 三、本项目总量控制指标为：化学需氧量＜0.0149吨/年，氨氮<0.02吨/年。 四、项目开工前，应依法完备其他相关行政许可手续。 五、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。 项目竣工后，其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用。 项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。 六、请绵阳市环境监察执法支队及经开区城建环保局做好该项目环境保护监督检查工作。 你单位应在收到本批复后15个工作日，将批准后的报告表和批复送经开区城建环保局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。 - 4.3环评及其批复落实情况检查 本项目环境影响评价、环评批复文件中对项目提出一些具体的要求，检查结果见表4-1。 表4-1 环评批复文件执行情况检查表 序号; 环评批复要求; 实际落实情况. 1; 严格落实施工期各项环境保护措施。你单位应按国家和四川省大气污染防治的有关规定及报告表提出的要求，控制和减小施工扬尘污染；合理安排施工时间，控制施工噪声，确保噪声不扰民；施工冲洗废水经隔油、沉淀后循环使用，施工期生活污水利用已有设施处理；施工弃渣及时清运到当地住建主管部门指定场地，不得随意倾倒和堆放；生活垃圾收集后交由环卫部门处置；按相关要求做好水土保持工作；施工完毕及时做好施工迹地生态恢复。; 已落实。 项目施工期已结束，已落实各项施工期环保措施。. 2; 严格落实营运期水污染防治措施。包装车间地面冲洗废水、液体分装冲洗废水经专用管道输送至现有污水处理站（采用隔油+气浮+ABR厌氧+接触氧化工艺）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放至市政污水管网，最终进入塘汛污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入涪江。; 已落实。 项目包装车间地面冲洗废水经专用管道输送至现有污水处理站（采用隔油+气浮+ABR厌氧+接触氧化工艺）处理后排放至市政污水管网，最终进入塘汛污水处理厂处理后排入涪江。 验收监测期间，废水监测指标满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准限值。. 3; 严格落实营运期大气污染防治措施。项目甲类综合库部分化学品原料为密闭包装，不涉及拆包和分装，液体产品无明显挥发性，运营期无废气产生。; 项目运营期无废气产生。. 4; 严格落实营运期噪声污染防治措施。你单位须加强内部管理，优化工艺布局，分装机、风机等高噪声设备须采取隔声、减震等措施，同时加强运输车辆的管理工作，确保厂界噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。; 已落实。 设备噪声通过加强内部管理、厂房隔声降低影响，车辆噪声通过加强管理、禁止鸣笛降低对外环境影响。 本次验收期间，厂界噪声监测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值；. 5; 严格落实营运期固体废物处置措施。项目产生的其他包装材料进行统一收集，依托原危险废物暂存间对危废进行分类暂存，统一交由有资质的单位处置；危废暂存间要严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求，做好防雨、防渗、防流失等标准化建设；你单位虚严格按照国家相关要求，建立完善的危废管理台账，在危险废物转运过程中，委托持有危险废物运输资质的车辆进行运输，严格执行危险废物转移联单制度，按照有关标准规范加强对危险废物收集贮存等设施的管理。废包装材料（危废除外）、废包装膜外售；生活办公垃圾交由环卫部门收集处置。; 已落实。 废包装材料（危废除外）、废包装膜统一收集外售废品回收站；沾染危险化学品的废包装暂存至禾大西普厂区危废暂存间，交由四川省兴茂石化有限责任公司处置； 危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》要求建设，设有防雨、防渗、防流失等措施；同时建立完善的危废管理台账，在危险废物转运过程中，四川省兴茂石化有限责任公司委托持有危险废物运输资质的车辆进行运输，严格执行危险废物转移联单制度，按照有关标准规范加强对危险废物收集贮存等设施的管理。. 6; 严格落实地下水污染防治措施。项目甲类综合库、丙类包装库、废水输送管道等重点区域须采取重点防渗措施，避免污染地下水及土壤。; - 已落实 丙类包装库：素土+C10混凝土+水泥浆+不发火细石混凝土地面； 甲类综合库：C30混凝土、钢筋+水泥砂浆+聚合物水泥浆防潮层+C15砼+碎石垫层灌M2.5混合砂浆+水泥砂浆面层（氧化剂区、强酸碱区刷防渗/防腐漆）。 废水输送管道：钢筋混凝土管道。. 7; 严格落实环境风险防范措施。生产区设置有毒气体和可燃气体检测报警系统及火灾自动报警系统，对安全生产密切相关的参数采用自动分析、调节和报警系统，生产工艺自动切断系统和紧急停车连锁系统，以确保安全生产，防止因安全事故导致的次生环境污染及突发环境事件。完善全厂化学品收集和截断系统，按照报告表要求车间、仓库周边设置物料泄漏收集槽，当发生事故时确保泄漏物进入事故池中，杜绝泄露化学品外排。严格按照《危险化学品安全管理条例》的有关要求，加强对其储、运及使用过程的安全管理，避免发生事故。加强对各项环保设施的运行及维护管理，关键设备和零部件应配备足够的备用件，确保其稳定、正常运行，避免事故性排放。发生事故后，立即实施应急检测，并按应急预案要求及时上报管理部门，通知紧邻企业并对预测出的影响范围内的人群实施紧急疏散，确保人群安全。; 基本落实 项目设置可燃气体检测报警系统及火灾自动报警系统； 1号甲类库房、2号丙类库房均为单层建筑，防火等级为二级；墙体采用不燃烧材料的实体墙；设置防爆型通风机，设进出口设置防静电设施、视频监控； 1号甲类库房采取分区防渗，设置地下废水缓冲收集池45m3，用于泄漏液体收集，当发生事故时确保泄漏物进入事故池中，杜绝泄露化学品外排。 项目建筑已通过消防验收备案、特殊工程消防验收意见、建设工程质量监督验收。公司已编制《突发环境事件应急救援预案》，并于2021年3月31日在绵阳市生态环境局备案，备案号：510701-2021-018-L。 公司按照《危险化学品安全管理条例》的有关要求，加强对其储、运及使用过程的安全管理，避免发生事故。.

# 表五

- 5.1验收监测质量保证及质量控制 （1）验收监测期间，工况必须满足验收监测的规定要求，否则停止现场采样和测试。 （2）现场采样和测试应严格按照《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予以详细说明。 （3）监测质量保证按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 （4）环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 （5）环保设施竣工验收的质量保证和质量控制，按《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求，进行全过程质量控制。 （6）实验室分析质量控制。 - 5.2噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 监测质量保证和质量控制按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的要求进行。 1、合理规范地设置监测点位、监测因子与频率，保证监测数据具备科学性和代表性。 2、优先采用国标监测分析方法，监测采样与测试分析人员均经国家考核合格并持证上岗，监测仪器经计量部门检定并在有效使用期内。 3、监测数据和技术报告执行三级审核制度。 4、声级计在测试前后用标准声源进行校准，测量前后仪器的灵敏度相差不大于0.5dB，若大于0.5dB则测试数据无效。 5、测量时传声器加设防风罩。 6、测量在无风雪、无雷电天气，风速为1.2～2.1m/s，小于5m/s，满足要求。 - 5.3水样监测分析过程中的质量保证和质量控制 - 采样采集时的质量控制：水样的采集和质量控制按《水和废水分析方法》和《环境水质监测质量保证手册》中有关规定，按照监测项目的不同来选择容器及保存剂。对一些项目（如悬浮物、生化需氧量、pH）需要特殊采样和控制的应严格按规定进行。采样前对容器进行抽查，若为玻璃容器，器壁上应该能够被水均匀的湿润，残水的PH值为中性（6-8），每批次10%抽检，直至合格，此批容器方能使用。 - 样品保存、运输过程中的质量控制：样品的保存、运输等各个环节都必须严格按《水和废水分析方法》中有关水样保存技术要求，或冷藏、或冷冻、或加入固定剂，运输过程中防止震动、碰撞，力求缩短运输时间，尽快送到实验室分析。送入实验室的水样首先要做好样品交接手续。验收项目负责人应及时将水样及采样原始记录表送给样品管理员，样品管理员对照样品采样单、容器编号、保存情况进行核对，核对无误后进行填写样品交接单。按分析项目，样品分发给项目分析者，项目分析人员在接受样品时，要仔细核对样品和采样记录，如果样品与提供的说明不符，分析人员应在工作开始前询问采样人员或项目负责人，确认正确无误后，方可签收。 - 实验室内质量控制：监测过程中所用的仪器是计量检定合格的；分析人员均应业务技术培训持证上岗；首先选用国家标准方法；如果无国家标准方法，应优先选择统一的方法；在无国家标准方法和统一方法的情况下，可用试行方法或新方法，但必须做等效实验，报经技术管理层批准后才能用。监测数据的审核应执行“采样-分析原始记录-报告”的三级审核制度。

# 表六

- 6验收监测内容 - 6.1废水监测 ### 6.1.1废水监测点位、项目及频率 表6-1 废水监测项目、点位及时间频率 序号; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 1; 厂区废水总排口; pH值、五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、氨氮、石油类; 每天3次，监测2天. ### 6.1.2废水分析方法 表6-2 废水监测方法、方法来源、使用仪器 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 检出限. pH值; 便携式pH计法; 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）; ZHJC-W361 SX-620笔式pH计; /. 悬浮物; 重量法; GB11901-1989; ZHJC-W027 ESJ200-4A电子分析天平; 4mg/L. 五日生化需氧量; 稀释与接种法; HJ505-2009; ZHJC-W161 SPX-150B生化培养箱ZHJC-W1250 SPX-250B-Z生化培养箱ZHJC-W808 MP516溶解氧测量仪; 0.5mg/L. 化学需氧量; 快速消解分光 光度法; HJ/T399-2007; ZHJC-W1164 723可见分光光度计; 3.0mg/L. 石油类; 红外分光 光度法; HJ637-2018; ZHJC-W005 OIL460型红外分光测油仪; 0.06mg/L. 氨氮; 纳氏试剂 分光光度法; HJ535-2009; ZHJC-W422 723可见分光光度计; 0.025mg/L. - 6.2噪声监测 - 6.2.1噪声监测点位、监测时间、频率 表6-3 噪声监测点位、时间、频率 监测点位; 监测时间、频率; 方法来源. 1#项目厂界东外1m处; 监测2天，昼夜各1次; GB12348-2008. 2#项目厂界南外1m处. 3#项目厂界西外1m处. 4#项目厂界北外1m处. - 6.2.2噪声监测方法 表6-4 噪声监测方法 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号. 厂界环境噪声; 工业企业厂界环境 噪声排放标准; GB12348-2008; ZHJC-W271 HS6288B噪声频谱分析仪.

# 表七

- 7验收监测结果 - 7.1验收期间工况 2021年4月7日、4月8日，禾大西普化学（四川）有限公司“脂肪酸及其衍生物扩建项目（仓储及包装）”正常运行，环保设施正常运行，符合验收监测条件。 表7-1 验收监测生产负荷表 日期; 产品类别; 设计; 实际; 负荷%. 2021.4.7 2021.4.8; 甲类综合库; 面积506m2; 面积506m2; 100. 甲类综合库; 最大储存量200t; 实际储存量150t; 75. 丙类包装车间; 面积2880m2; 面积2880m2; 100. ## 7.2验收监测结果 ### 7.2.1废水 ### 表7-2 废水监测结果与评价表 （单位：mg/L） 点位 项目; 禾大西普厂区废水总排口; 均值; 标准限值; 结果评价. 4月7日; 4月8日. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. pH值（无量纲）; 7.58; 7.56; 7.55; 7.65; 7.65; 7.62; 7.6; 6~9; 达标. 悬浮物; 10; 9; 9; 9; 10; 10; 9.5; 70; 达标. 五日生化需氧量; 11.0; 10.0; 9.5; 9.2; 9.7; 10.0; 9.9; 20; 达标. 化学需氧量; 34.8; 32.5; 34.0; 34.0; 37.1; 35.6; 34.7; 100; 达标. 石油类; 0.25; 0.23; 0.21; 0.29; 0.30; 0.28; 0.26; 5; 达标. 氨氮; 0.318; 0.291; 0.302; 0.391; 0.369; 0.317; 0.331; 15; 达标. 监测结果表明，禾大西普厂区废水总排口所测项目：pH值、五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、石油类、氨氮均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准限值。 - 7.2.2噪声 表7-3 噪声监测结果与评价表 （单位：dB（A）） 点位; 测量时间; Leq; 标准限值; 结果评价. 1#项目厂界东外1m处; 4月7日; 昼间; 48; 昼间65 夜间55; 达标. 夜间; 48. 4月8日; 昼间; 49. 夜间; 47. 2#项目厂界南外1m处; 4月7日; 昼间; 51. 夜间; 49. 4月8日; 昼间; 52. 夜间; 48. 3#项目厂界西外1m处; 4月7日; 昼间; 58. 夜间; 49. 4月8日; 昼间; 59. 夜间; 49. 4#项目厂界北外1m处; 4月7日; 昼间; 53. 夜间; 47. 4月8日; 昼间; 48. 夜间; 41. 监测结果表明，验收监测期间，1#~4#厂界噪声监测点昼间噪声分贝值在48~58dB（A）之间，夜间噪声分贝值在41~49dB（A）之间，监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）表1中3类功能区标准限值。 - 7.2.3污染物排放总量 本项目污染物排放总量依托塘汛污水处理厂，不新增总量指标。

### 表八

- 8验收监测结论及建议 - 8.1污染物排放监测结果 （1）废水：验收监测期间，废水所测项目：pH值、五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、氨氮、石油类符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准限值。 - （2）验收监测期间，厂界昼夜噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）表1中3类功能区标准限值。 - 8.2固体废弃物处置情况检查 - 废包装材料、废膜外售废品回收站；沾染危险化学品的废包装暂存于禾大西普生产厂区现有危废暂存间，交由四川省兴茂石化有限责任公司处置。 - 8.3总量控制指标 本项目污染物排放总量依托塘汛污水处理厂，不新增总量指标。 - 8.4排放口规范化检查 - 本项目废水依托禾大西普污水处理站及废水排口，设置于禾大西普厂区西侧，废水排口严格按照规范建设，并设置COD、氨氮在线监测并联网。 - 8.5风险防范事故应急检查 公司已编制《突发环境事件应急救援预案》，并于2021年3月31日在绵阳市生态环境局备案，备案号：510701-2021-018-L。企业建立突发性环境污染事故应急组织体系，明确各应急组织机构职责，成立环境应急指挥部，负责指导、协调突发性环境污染事故的应对工作。项目/厂区内设置有消火栓、手提式灭火器、消防水池、应急收集池、自动火灾报警器、可燃气体报警装置，突发环境事件发生时具有一定的应急能力。 - 8.6验收结论 按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查如下： - 该项目已按照《禾大西普化学（四川）有限公司脂肪酸及其衍生物扩建项目（仓储及包装）环境影响报告表》及《关于禾大西普化学（四川）有限公司脂肪酸及其衍生物扩建项目（仓储及包装）环境影响报告表的批复》（绵环审批【2019】73号）审批要求建成环境保护设施，环境保护设施与主体工程同时建设、投产使用。 - 检测结果表明，废水、噪声符合相关标准限值。不涉及总量核算。 - 3、环境影响报告表经批准后，该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺及污染防治措施未发生重大变化。 - 4、项目建设过程中已落实污染治理措施和生态保护措施，未造成重大环境污染和重大生态破坏； - 5、根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2020版），项目属于“危险品仓储594”中登记管理类，目前企业已在全国排污许可证管理信息平台进行了排污登记表填报； - 6、本项目不存在分期建设情况。 - 7、根据建设单位提供的信息与资料，目前本项目未违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚、责令改正的情况； - 8、验收报告的基础资料数据真实，内容不存在重大缺项、遗漏，验收结论明确、合理； - 9、该项目未发现有其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的情况。 - 综上，该项目基本符合《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求，建议通过验收。 - 8.7主要建议 - 做好固体废物的分类管理和处置，加强危险废物的日常管理； - 完善环境保护管理制度并上墙； - 加强设施设备的保养、维护，确保污染治理设施稳定运行及污染物达标排放。 - 加强厂区风险源防范、控制措施。